江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型

光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）

安全条件评价报告

（终稿）

建设单位：江西九鹏高科有限公司

建设单位法定代表人：陈学虎

建设项目单位：江西九鹏高科有限公司

建设项目单位主要负责人：邱辉

建设项目单位联系人：邱辉

建设项目单位联系电话：13917361365

（建设单位公章）

2023年09月27日

江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型

光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）

安全条件评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：周红波

评价负责人：戴  磷

评价机构联系电话：0791－87379372

（安全评价机构公章）

2023年09月27日

江西九鹏高科有限公司年产30000吨

新型光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）

安全条件评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年09月27日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 项目组成员 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 033460 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 报告编制人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告审核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 过程控制 负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

前    言

江西九鹏高科有限公司，成立于2022年09月21日，法定代表人陈学虎，注册资金壹千万元整。公司位于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，属于认定的化工集中区内。

本项目一期主要建设内容为300吨/年PEDOT/PSS（属于1700吨/年EDOT、PEDOT内产品）、500吨/年N-甲基吗啉、2000吨/年N-甲基吗啉-N-氧化物、1000吨/年1，4二氧六环、200吨/年1，3二氧六环、2000吨/年N-甲酰吗啉以及500吨/年甘油缩甲醛生产线。

本项目一期次总投资21868.13万元，其中固定资产投资18000万元，流动资金3868.13万元。项目全年有效生产天数为300天，生产实行四班三运转制度，质检人员和动力、维修人员白班制，晚班值班。项目定员共80人，其中生产人员63人，管理及技术人员17人。

本项目一期涉及使用的原辅料有：EDOT（3,4-乙烯二氧噻吩）、PSS（聚苯乙烯磺酸钠）、硫酸铁、过硫酸钠、阳离子树脂、阴离子树脂、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水（27.5%）、二甘醇、硫酸、1.3丙二醇、二甲苯、甘油以及水、电、天然气（燃料）等。涉及的产品为PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛。其中属于危险化学品有：过硫酸钠、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水（27.5%）、硫酸、二甲苯以及燃料天然气、产品N-甲基吗啉、1，3二氧六环、1，4二氧六环。本项目不构成重大危险源。涉及重点监管的危险化学品为天然气（燃料），涉及N-甲基吗啉-N-氧化物生产工艺涉及氧化工艺属于重点监管危险化工工艺。

本项目一期的产品N-甲基吗啉、1，3二氧六环、1，4二氧六环为危险化学品，工艺过程中涉及二甲苯、环己烷等危险化学品物质的回收套用，因此本项目属于危险化学品生产项目。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令2011年第41号（2017年国家安全生产监督管理总局令第89条修改）的要求，需办理危险化学品安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》以及《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》的要求，危险化学品新、改、扩建项目必须进行安全评价，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证工程项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法律、法规，对生产经营单位建设项目进行安全条件评价是加强安全管理，做好事故预防工作的重要措施之一。

受江西九鹏高科有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛生产线的安全条件评价，我中心就该建设项目成立安全评价小组，在对工程相关资料充分了解和分析的基础上，以本项目可行性研究报告为主要依据，组织有关力量展开工作，进行现场调研、资料收集、工程分析、危险与有害因素分析、评价方法选择、实施项目条件评价、提出安全对策措施，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）以及《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字〔2021〕100号的相关要求和项目工艺功能、设备、设施情况，确定安全评价单元。

本评价报告采用安全检查表法、预先危险分析法等进行定性、定量评价，对导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并提出有针对性的对策措施。

本报告可作为该工程设计、建设和投产后安全管理工作的提供科学依据，同时也可作为安全生产监督管理部门对该工程的“三同时”工作实施监督管理的重要内容之一。

在评价过程中得到了项目有关领导、负责同志的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。

目    录

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备情况	2

1.3 评价对象和范围	2

1.4 评价工作程序	3

第2章 建设项目概况	5

2.1 建设单位简介及项目由来	5

2.1.1 建设单位简介	5

2.1.2 项目由来	6

2.1.3 产业政策	6

2.1.4 工艺来源及可靠性	7

2.2 建设项目概况	8

2.2.1 建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	9

2.2.2 建设项目所在地的自然条件	12

2.3 建设项目涉及的主要原辅材料和品种（包括产品、中间产品）名称数量、储存	14

2.3.1 原、辅材料及产品	14

2.3.2 储运	16

2.4 总图运输	18

2.4.1 平面布置	18

2.4.2 道路及场地	19

2.4.3 上下游生产装置的关系	21

2.5 建（构）筑物	22

2.6 建设项目工艺流程	26

2.6.1 PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）工程分析	26

2.6.2 N-甲基吗啉	28

2.6.3 N-甲基吗啉-N-氧化物	30

2.6.4 1，4二氧六环	31

2.6.5 1，3二氧六环	33

2.6.6 N-甲酰吗啉	35

2.6.7 甘油缩甲醛	37

2.6.8 仪表及自动化控制系统	39

2.7 建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源	46

2.7.1 给排水	46

2.7.2 供电	47

2.7.3 供热	52

2.7.4 化验	53

2.7.5 空压	53

2.7.6 通风	54

2.7.7 维修	54

2.7.8 消防	55

2.7.9 三废处理	57

2.8 建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量	60

2.9 安全投入与主要技术经济指标	62

2.10 工厂组织及劳动定员	63

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	65

3.1 危险物质的辨识结果及依据	65

3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源	68

3.3 重点监管危险化学品、危险工艺分析	68

3.3.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果	68

3.3.2 重点监管危险化学品安全措施分析结果	69

3.4 特殊化学品分析结果分析结果	71

3.5 危险、有害因素的辨识结果及依据	72

3.6 重大危险源辨识结果	74

3.7 爆炸区域划分	74

3.8 外部安全防护距离	76

3.9 多米诺分析	76

3.9.1 多米诺分析简介	76

3.9.2 企业多米诺效应	79

3.10 事故模型分析	80

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	82

4.1 评价单元划分依据	82

4.2 评价单元的划分结果	83

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	84

5.1 各单元采用的评价方法	84

5.2 采用的安全评价方法理由及说明	84

5.3 评价方法简介	86

第6章 定性、定量分析危险、有害因素的结果	89

6.1 项目选址与周边环境单元	89

6.2 平面布置及建构筑物单元	90

6.3 生产工艺装置单元	91

6.4 预先危险性分析评价单元	91

6.5 特种设备单元	92

6.6 储运系统单元	92

6.7 消防、交通、安全管理、作业环境单元	93

6.8 危险度评价单元	93

第7章 建设项目安全生产、安全条件的分析结果	94

7.1 建设项目安全条件分析	94

7.1.1 建设项目与国家和当地政府产业政策与布局符合性分析	94

7.1.2 建设项目与当地政府区域规划符合性分析	94

7.1.3 建设项目选址符合性分析	95

7.1.4 建设项目中生产装置、重大危险源与重要场所、区域的距离	95

7.1.5 建设项目所在地自然条件的影响分析评价	96

7.1.6 建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响	98

7.1.7 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响	99

7.2 建设项目安全生产条件的分析	100

7.2.1 总平面布置及建（构）筑物评价	100

7.2.2 工艺技术及生产装置的安全可靠性评价	100

7.2.3 主要装置、设备、设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配性	103

7.2.4 公用工程、辅助设施配套性评价	103

7.3 事故案例的后果及原因	108

第8章 安全对策措施与建议	113

8.1 《可研》中已有的安全对策措施	113

8.2 本评价提出的安全对策措施	116

8.2.1 建设项目的选址方面	116

8.2.2 建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面	117

8.2.3 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面	125

8.2.4 危险化学品储存	142

8.2.5 消防	147

8.2.6 公用工程及辅助设置方面	154

8.2.7 事故应急救援措施和器材设备方面	160

8.2.8 安全管理方面	164

8.2.9 其他建议	171

第9章 安全评价结论	175

9.1 评价结果	175

9.1.1 危险、有害因素的辨识结果	175

9.1.2 应重点防范的重大危险有害因素	179

9.1.3 安全条件的评价结果	180

9.1.4 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果	180

9.1.5 应重视的安全对策措施	182

9.2 评价结论	184

第10章 与建设单位交换意见的情况结果	错误！未定义书签。

附件A 危险化学品特性表	187

A.1 过硫酸钠危险化学品特性表	187

A.2 N-甲基吗啉危险化学品特性表	189

A.3 双氧水危险化学品特性表	191

A.4 多聚甲醛危险化学品特性表	193

A.5 硫酸危险化学品特性表	195

A.6 吗啉危险化学品特性表	197

A.7 甲酸危险化学品特性表	199

A.8 环己烷危险化学品特性表	201

A.9 氢氧化钠危险化学品特性表	203

A.10 二甲苯危险化学品特性表	205

A.11 1，4-二氧六环危险化学品特性表	207

A.12 1，3-二氧六环危险化学品特性表	209

A.13 天然气危险化学品特性表	211

A.14 柴油危险化学品特性表	213

附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程	214

B.1 危险、有害物质的辨识	214

B.1.1 辨识依据	214

B.1.2 主要危险物质分析	214

B.2 危险、有害因素的辨识	217

B.2.1 辨识依据及产生原因	217

B.2.2 项目厂址与总平危险有害因素辨识分析	220

B.2.3 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析	224

B.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析	251

B.2.5 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析	254

B.3 重大危险源辨识结果	257

B.3.1 重大危险源辨识相关资料介绍	257

B.3.2 危险重大危险源辨识过程	260

B.3.3 重大危险源辨识结果	263

附件C 定性、定量分析危险、有害程度的过程	264

C.1 项目选址与周边环境单元	264

C.2 平面布置及建构筑物单元	270

C.3 生产工艺、技术、设备分析单元	280

C.4 预先危险性分析评价	284

C.4.1 生产车间单元	284

C.4.2 公用工程和辅助设施单元	291

C.4.3 储运单元	301

C.4.4 特种设备单元	303

C.4.5 消防、交通、安全管理、作业环境单元	305

C.5 危险度评价	306

附件D 安全评价依据	308

D.1 法律、法规	308

D.2 部门规章及规范性文件	310

D.3 国家标准	315

D.4 行业标准	319

D.5 项目文件、工程资料	320

- 第1章 编制说明

## 1.1 评价目的

安全条件评价是在建设项目可行性研究阶段，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目存在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。安全条件评价是安全生产监督管理工作从现状监控、事后处理型转化为事前预防型的重要措施，是贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”方针的具体体现。通过对江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目（一期）进行安全条件评价，达到以下目的：

1、为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设工程项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证本项目建成后符合国家有关法律、法规、标准和规定，本项目需进行项目安全条件评价。

2、根据企业可行性研究报告提供的生产工艺过程、涉及的危险物质、主要设备和操作条件等，研究系统固有的危险、有害因素，应用系统安全工程的方法，对生产装置系统的危险、有害因素进行定性、定量分析，确定其危险、有害程度；

3、在可行性研究报告中提出的安全技术措施基础上，针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、有害后果提出应补充的安全对策措施，为本项目初步设计提供依据；

4、评价采取措施后，本项目能否满足规定的安全要求，作出评价结论；

5、为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全度，同时也为应急管理部门实施监察、管理提供依据。

## 1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，仔细研究了本项目的可行性研究报告；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集到了本项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

## 1.3 评价对象和范围

根据企业与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订的安全评价委托书和技术服务合同，确定了江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目（一期）安全条件评价的评价对象和评价范围。

本项目的评价对象为江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目（一期）PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛的生产装置、公用辅助装置、存储设施。

评价范围具体如下：

1）项目选址及总平面布置；

2）工艺生产装置：101甲类车间一内的PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛生产线；

3）存储设施：201丙类仓库一、202甲类仓库一、203甲类仓库二；

4）公用工程：301公用工程间、302控制室、303锅炉房、304消防泵房、305消防（循环）水池、306事故应急池、307初期雨水池、308污水处理区；

5）办公生活设施：401综合楼、402食堂、403门卫、404监测站。

本安全条件评价报告主要针对上述新建项目范围内安全方面的所涉及到的危险、有害因素进行辨识，采用定性、定量的评价方法进行分析，针对危险、有害因素的辨识和分析提出安全技术对策措施和管理措施，从而得出科学、客观、公正、公平的评价结果。

本项目以后变更或新增的部分不适合本评价结果。本项目后期建设内容不在本次评价范围内，本项目涉及的场外运输、委托外包、职业危害、环境保护及消防问题等均不在本次评价范围内。评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。

本评价针对评价范围内的选址、总平面布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查，对设备、装置及涉及的公用辅助设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识，评价其工艺及设备的可靠性，公用、辅助设施的满足程度，并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。

## 1.4 评价工作程序

本安全评价工作程序如图1.4-1所示。评价工作大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的项目分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，对项目安全情况进行类比调查，运用适合的评价方法进行定性定量分析，提出安全对策措施及建议，与设计及投资方进行交流等；第三阶段为报告的编制阶段，主要是汇总第一、第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出评价结论与建议，完成安全评价报告书的编制。

本项目评价程序如图1.4-1所示。

图1.4-1  评价程序框图

# 第2章 建设项目概况

## 2.1 建设单位简介及项目由来

- 2.1.1 建设单位简介

江西九鹏高科有限公司，成立于2022年09月21日，法定代表人陈学虎，注册资金壹千万元整。公司注册地址为江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，属于认定的化工集中区内。经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新型催化材料及助剂销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，石墨烯材料销售，电子元器件制造，石墨及碳素制品制造，高性能纤维及复合材料制造，橡胶制品制造，五金产品批发，橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本项目拟分批建设，一期主要建设内容为300吨/年PEDOT/PSS（属于1700吨/年EDOT、PEDOT内产品）、500吨/年N-甲基吗啉、2000吨/年N-甲基吗啉-N-氧化物、1000吨/年1，4二氧六环、200吨/年1，3二氧六环、2000吨/年N-甲酰吗啉以及500吨/年甘油缩甲醛生产线。

本项目一期总投资21868.13万元，其中固定资产投资18000万元，流动资金3868.13万元。项目全年有效生产天数为300天，生产实行四班三运转制度，质检人员和动力、维修人员白班制，晚班值班。项目定员共80人，其中生产人员63人，管理及技术人员17人。

- 2.1.2 项目由来

中国光电技术产品市场十几年来始终保持在两位数的高速增长速度。随着信息技术、激光加工技术、激光医疗与光子生物学、激光全息、光电传感、显示技术等光电技术的快速发展以及光电技术与数字技术、多媒体技术、机电技术等领域的结合与渗透，我国已经形成市场可观、发展潜力巨大的光电产业。

江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期），可促进当地经济的发展，安排当地部分剩余劳动力，本项目具有很好的经济效益、环境效益和社会效益。因此不论从技术角度还是经济效益，社会效益等方面来讲，本项目都具有较高的投资价值。因此江西九鹏高科有限公司选址于江西东乡省级经济开发区，拟投资为21868.13万元新建年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）。

- 2.1.3 产业政策

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），拟建项目属于有机化学原料制造项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。本项目已获得抚州市东乡区发展和改革委员会的备案通知书，项目代码为2019-361029-26-03-006073。

本项目选址本项目位于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，根据企业提供的相关证明材料及东乡区土地利用规划图，本项目用地属于化工集中区内，符合东乡区土地利用规划。

本项目不涉及《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》安全准入要求中禁止类，涉及的氧化危险工艺属于《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》安全准入要求中的限制类项目，本项目拟按照要求设置SIS和DCS自动控制系统，符合安全准入要求。

因此，本项目的设立是总体符合国家产业政策和当地规划的。

- 2.1.4 工艺来源及可靠性

本项目主要涉及PEDOT/PSS、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉以及甘油缩甲醛等生产工艺，本项目所有生产工艺均由江西九鹏科技股份有限公司提供，江西九鹏高科有限公司为江西九鹏科技股份有限公司的全资子公司，已取得江西九鹏科技股份有限公司的工艺使用授权书。

同时，江西九鹏科技股份有限公司的PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）等产品的生产工艺由江阴塞姆有机光电科技有限公司提供；N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛等产品的生产工艺由富阳市泰安精细化工有限公司提供，江西九鹏科技股份有限公司与上述两家公司（工艺提供方）签订了化工工艺转让协议，明确该技术所有权一次性全部转让给江西九鹏科技股份有限公司。

综上，本项目选择的工艺流程均为国内较为成熟的工艺，且本项目涉及的主要工艺已实现规模化生产。本项目在工艺过程中使用的物料尽可能使用健康、低毒的物质作为生产原料；生产工艺过程尽可能实现自动化、密闭化、机械化，以减少操作人员与物料、设施设备的接触。

因此本项目生产工艺总体是安全、先进、成熟、可靠的。

本项目涉及氧化反应危险工艺，企业于2021年7月16日，委托湖南安全生产科学研究有限公司（具有实验室认可证书，见附件）完成了反应安全风险评估并出具了《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》，根据企业提供的《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》内容，本项目涉及的N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应的反应工艺危险度评估等级为I（为TP＜MTSR＜MTT＜TD24），反应危险性较低，其中反应失控严重度等级为2，反应失控发生的可能性等级为1，反应的失控反应安全风险等级为I，属于可接受风险。

## 2.2 建设项目概况

项目名称：江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目（一期）

建设单位：江西九鹏高科有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈学虎

项目性质：新建项目

项目拟建地点：江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号三期

项目投资：总投资21868.13万元，固定资产投资18000万元，流动资金3868.13万元

可行性研究报告编制单位：上海川钜企业管理有限公司

总图设计单位：广东政和工程有限公司（化工石化医药行业专业甲级）

项目建设内容见表2-1。

表2-1  拟建设内容一览表

| 序号 | 主项目名称 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布置 | 总平面布置、道路等 | 本项目建设主要依据《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283–2020的内容进行设计 |
| 2 | 办公行政区 | 401综合楼、402食堂、403门卫、404监测站 |  |
| 3 | 生产区 | 101甲类车间一 |  |
| 4 | 主要贮运设施 | 201丙类仓库一、202甲类仓库一、203甲类仓库二 |  |
| 5 | 公用工程、辅助设施及其他 | 301公用工程间（内设配电室、冷冻机房）、302控制室、303锅炉房、304消防泵房、305消防（循环）水池、306事故应急池、307初期雨水池、308污水处理区 |  |

### 2.2.1 建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

1、地理位置及交通情况

江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目（一期）位于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号（原江西东泰陶瓷厂区内），属于认定的化工集中区内。

本项目地理位置如下：

江西九鹏高科有限公司

图2-1  项目建设区域位置图

本项目场地选址为江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，原江西东泰陶瓷厂区内（位于化工集中区内），坐落在东乡区南部，园区地形以丘陵、山地为主。高丘较少，山地为多，山林植被较为茂密，本项目拟建场地较宽阔，地形较平缓。

江西东乡经济开发区始创于1992年，属省级经济开发区。2005年通过国家发改委审核公告。2006年5月，经开区党工委、管委会领导机构正式到位，经开区机制体制更加完善合理并基本沿用至今。数年来，经开区先后被评为全省首批重点工业园区、全省知识产权试点园区、全省变性淀粉产业基地、全省文化产业发展基地、全省两化融合示范园区、浙商最佳投资目的地、全省“两率一度”先进园区、全省亩产效益试点单位，荣获全省加快工业发展加速工业崛起年度贡献奖，综合考评连续多年居抚州市县（区）前列。

江西东乡经济开发区发展规划面积23.4平方公里，建设面积11.47平方公里，其中渊山岗工业园8平方公里、东山工业园1.6平方公里、科技孵化园0.87平方公里、浅水湾板块0.4平方公里、原大富工业园0.6平方公里。进园企业近300家，投产企业230余家，其中规上企业119家。区内平台承接功能完善，配套设施成熟，供水、供电、路网、燃气、电讯、公交、物流等功能俱全，智慧园区平台建设大大提高了服务管理信息智能化水平。区内政策优惠灵活，环境宽松优良，服务高质高效。土地环保、规划建设、供水供电、治安执法等机构都已进驻园区。

交通：

东乡区地处南昌、抚州、上饶、鹰潭四市交界处，距南昌市96千米，上海—昆明高速公路、东乡—昌傅高速公路、320国道、236国道穿境而过，是赣东地区的重要交通枢纽。东乡区有浙赣铁路、沪昆高速铁路两条铁路过境。

2、周边环境

本项目为新建项目（选址位于原江西东泰陶瓷厂区内，该厂已搬离），项目北侧为纬四路，道路对面为空地，距离厂区红线480m处为台德智慧科技园；东侧为原江西新闽泰陶瓷有限公司厂区（该公司目前已停产，厂区用地已被政府回购，目前原有厂房正在拆除过程中，后续规划为精细化工企业用地）；南侧为深圳路，道路对面为抚州郡晟橡塑新材料有限公司（位于本项目东南侧）以及抚州市路威轮毂制造有限公司（位于本项目西南侧）；西侧为空地（后续会规划一条园区道路），距离厂区红线100m处为抚州市东乡区正大焦电有限公司；本项目西南侧距离厂区660m处为园区企业职工小区，距离厂区740m处为新居村；西侧距离厂区680m处为G236国道东临公路，距离厂区710m处为巷口村，距离厂区640m处为江西抚州市东乡区经济开发区管委会。

企业周边环境见表2-2：

表2-2  企业周边环境一览表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 相对本项目建（构）筑物 | 间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南 | 深圳路 | 101甲类车间一 | 80 |  |
|  |  | 抚州郡晟橡塑厂区围墙 （非精细化工企业） | 302控制室 （全厂性重要设施） | 90 |  |
|  |  | 抚州市路威轮毂制造有限公司围墙（非精细化工企业） | 302控制室 （全厂性重要设施） | 105 |  |
|  | 西 | 规划园区道路 | 101甲类车间一 | 27 |  |
|  |  | 抚州市东乡区正大焦电有限公司围墙（非精细化工企业） | 101甲类车间一 | 120 |  |
|  |  | G236国道东临公路 | 101甲类车间一 | 700 |  |
|  |  | 巷口村 | 101甲类车间一 | 730 |  |
|  |  | 江西东乡经济开发区渊山岗工业园管委会 | 101甲类车间一 | 660 |  |
|  | 西南 | 园区企业职工小区 | 101甲类车间一 | 760 |  |
|  |  | 新居村 | 101甲类车间一 | 840 |  |
|  | 北 | 纬四路（陶园二路） | 202甲类仓库一 | 123 |  |
|  |  | 台德智慧科技园 （非精细化工企业） | 304消防泵房 | 535 |  |

- 2.2.2 建设项目所在地的自然条件

1、工程地质情况

本项目所在地东乡区地处赣东丘陵与鄱阳湖平原的过渡地带，整个地势由东北向西南缓慢倾斜，自北而南平原与高、中丘呈低—高—低—高相间分布，构成自东向西南敞开的大盆地。境内常态地貌类型以丘陵为主，基地为一套第三系（E）新余群河、湖陆相碎屑沉积岩，上部第四系（Q）原度小，构造不发育，无不良地质现象。

根据国家标准《建筑抗震设计规范》、《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计规范》中有关规定：本地区基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，即地震基本烈度6度。根据赣建抗[2009]1号文件“非抗震设防区的市、县城区建设工程应不低于地震动参数0.05g（相当于地震基本烈度6度）进行设防”。

2、水文情况

1）地表水

东乡雨量丰沛，地表水径流总量10亿余立方米。境内无大河，主要河流有源出境的北港、小璜港和擦边而过的南港、瑶圩河等，分别注入抚河、信江和润溪，水质为II~V类水体。境内河、溪一般仅下游能通行小船和木排，水体补给形式以水库为主。全县有中型水库4座，小型水库257座，山塘626余口，总蓄水量为2.16亿立方米，水库有效库容为1.54亿立方米，其余水流出境外或渗入地下，水质为II~III类水体。本项目所在地存在河流北港河，属抚河水系（属于小河，非长江及支流水系，不属于鄱阳湖水系五大河流），位于县域中部，主河道全长31公里，流域面积549.3平方公里，河宽30~40米，最大洪峰流量1100立方米/秒，平均流量1.5m3/s，枯水流量0.1~0.5立方米/秒（枯水期平均流量0.38m3/s），下游河段比较弯曲，纵坡平缓，泥砂淤积，长受洪涝之灾。自发源地向南流入幸福水库，至县城北郊汇合。折向西南，与十多条溪流汇合，在新溪庵与南港、铁山水汇合成东乡水，经临川县境流入抚河。北港支流有12条。

2）地下水

本区可划分为两个主要含水层，即松散堆积（砂砾）空隙含水层（第一含水层）、溶蚀孔隙裂含水层（第二含水层）。第一含水层，即松散堆积（砂砾）孔隙含水层，是本区主要含水层。它具有分布广、富水性强，补给水源充足，水质良好，取水方便等优越条件，其地下水是抚州市供水最主要，最有远景的水源。地下水埋藏深度，一般为1.40～2.30m，地下水的变化在区域上严格受大气降水控制。

3、气象条件

东乡区属于亚热带湿润季风气候，其特点：气候温和，日照充足，雨量充沛，四季分明，干湿季节明显，水热同期，无霜期长。年平均气温18.6℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-6.8℃，最热为8月，月平均气温31.6℃，最冷为1月，月平均气温1℃。年平均无霜期313.8d，年平均日照时数1541.0h，东乡区多年平均降雨量2027.1mm。多年平均日照时数2077.0h，最少年日照时数1410.7h。区域内多年平均风速2.4m/s，最大风速17.3m/s，主导风向东北风。年雷暴日天数48天。

东乡区雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm。（1954年），历年最小年降水量975.6mm（1986），最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。年内分配也极不均匀，降水主要集中在每年4～6月，4～6月的降水量占年总降水量的47.5%；10月一次年1月份降水量较少，仅占全年总量的14.7%；5月份降水量最大，占年降水量的17.3%；12月份降水量最小，占年降水量的4.2%。东乡区多年平均蒸发量1035.2mm。最大年蒸发量1426.9mm（1969年），最小年蒸发量804.2mm（1975年），最大年蒸发量是最小年蒸发量的1.8倍；7～9月份蒸发量最大，占全年蒸发量的45%，12月～次年2月份蒸发量最小，仅占全年的10%。

## 2.3 建设项目涉及的主要原辅材料和品种（包括产品、中间产品）名称数量、储存

### 2.3.1 原、辅材料及产品

1、本项目主要原辅材料情况见下表2-3。

表2-3  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 消耗（t/a） | 消耗定额（kg/批） | 状态 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EDOT（3，4乙烯二氧噻吩） | - | 1.83 | 6.4 | 液体 | 桶装 |
| 1.2 | PSS（聚苯乙烯磺酸钠） | - | 2.12 | 7.4 | 液体 | 桶装 |
| 1.3 | 硫酸铁 | 99% | 0.086 | 11.9 | 固体 | 袋装 |
| 1.4 | 过硫酸钠 | 99% | 3.40 | 0.3 | 固体 | 袋装 |
| 1.5 | 阳离子树脂 | -- | 0.887 | 1047.5 | 固体 | 袋装 |
| 1.6 | 阴离子树脂 | -- | 0.887 | 3.1 | 固体 | 袋装 |
| 1.7 | 去离子水 | -- | 299.56 | 3.1 | 液体 | 桶装 |
| 2 | N-甲基吗啉 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 吗啉 | 99% | 1210.55 | 3795 | 液体 | 桶装 |
| 2.2 | 甲酸 | 85% | 752.4 | 2358.8 | 液体 | 桶装 |
| 2.3 | 多聚甲醛 | 96% | 433.95 | 1360.5 | 固体 | 袋装 |
| 2.4 | 环已烷 | 99% | 71.5 | 225 | 液体 | 桶装 |
| 2.5 | 氢氧化钠 | 99% | 47.85 | 150 | 固体 | 袋装 |
| 3 | N-甲基吗啉-N-氧化物 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | N-甲基吗啉 | 99% | 872.1 | 2182 | 液体 | 自产，桶装 |
| 3.2 | 双氧水 | 27.5% | 1050 | 2625 | 液体 | 桶装 |
| 4 | 1，4二氧六环 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 二甘醇 | 99% | 1229 | 4915 | 液体 | 桶装 |
| 4.2 | 98%硫酸 | 98% | 0.615 | 140 | 液体 | 桶装 |
| 4.3 | 环己烷 | 99% | 0.5 | 300 | 液体 | 桶装 |
| 5 | 1，3二氧六环 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 1.3丙二醇 | 99% | 176 | 2752 | 液体 | 桶装 |
| 5.2 | 多聚甲醛 | 96% | 77.6 | 1212 | 固体 | 袋装 |
| 5.3 | 98%硫酸 | 98% | 5.6 | 88 | 液体 | 桶装 |
| 5.4 | 环己烷 | 99% | 0.08 | 300 | 液体 | 桶装 |
| 6 | N-甲酰吗啉 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 吗啉 | 99% | 1545 | 4296 | 液体 | 桶装 |
| 6.2 | 甲酸 | 85% | 962 | 2671 | 液体 | 桶装 |
| 6.3 | 二甲苯 | 99% | 0.72 | 300 | 液体 | 桶装 |
| 7 | 甘油缩甲醛 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 甘油 | 99% | 452 | 3614 | 液体 | 桶装 |
| 7.2 | 多聚甲醛 | 96% | 156 | 60 | 固体 | 袋装 |
| 7.3 | 98%硫酸 | 98% | 7.50 | 300 | 液体 | 桶装 |
| 7.4 | 环己烷 | 99% | 0.25 | 1247 | 液体 | 桶装 |

2、本项目的产品情况：

表2-4  产品情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEDOT/PSS | 聚合物 | t/a | 300 | 固含量1.3~1.7% |
| 2 | N-甲基吗啉 | 99% | t/a | 500 | ＞99.5% |
| 3 | N-甲基吗啉-N-氧化物 | 50% | t/a | 2000 | 固体粉料 |
| 4 | 1，4二氧六环 | 99% | t/a | 1000 | 99% |
| 5 | 1，3二氧六环 | 99% | t/a | 200 | ＞98% |
| 6 | N-甲酰吗啉 | 99% | t/a | 2000 | 99% |
| 7 | 甘油缩甲醛 | 99% | t/a | 500 | 99% |

### 2.3.2 储运

1、运输

本项目的原料和产品起运时要求做到包装要完整，装载应稳妥。运输过程中必须符合有关危险、易燃品贮运的规定，要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕后必须进行彻底清扫。

原料由供货方委托有危险化学品运输资质的运输单位进行运输。

产品在运输过程中做到避免撞击破损，防止板材受潮。装卸时轻拿轻放，严禁乱丢乱掷。

2、储存

本项目拟设201丙类仓库一、202甲类仓库一以及203甲类仓库二；201丙类仓库拟作为包装桶、空桶、备品备件、非甲乙类危险化学品以及成品仓库，项目的甲乙类危险化学品原材料和成品（N-甲基吗啉、1，3二氧六环、1，4二氧六环）储存在202甲类仓库一内，本项目涉及的危废储存在203甲类仓库二内部危废仓库内。本项目涉及双氧水等易制爆危险化学品，具有强氧化性，同时202甲类仓库一内存在易燃易爆与其相互禁忌类物质，存放时拟采用防火分区分隔开，严格按照易制爆危险化学品储存要求进行储存，禁止与金属、金属化合物、易燃品、还原剂等禁忌类物品混存混运。

本项目物料储存周期取7-15天，同时考虑原料采购和运输因素，确定物料的仓储量。

表2-4  本项目仓储设施一览表

| 储存地点 | 物料名称 | 最大存储量（t） | 年用量（t） | 存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202甲类仓库一 | 吗啉 | 100 | 1985 | 桶装 | 上述原料外购，原料吗啉、多聚甲醛、环已烷、二甲苯储存在一个防火分区内 |
|  | 多聚甲醛 | 20 | 391.6 | 袋装 |  |
|  | 环已烷 | 1 | 1.004 | 桶装 |  |
|  | 二甲苯 | 0.72 | 0.72 | 桶装 |  |
|  | N-甲基吗啉（原料） | 25 | 872.1 | 桶装 |  |
|  | 双氧水（27.5%） | 50 | 1050 | 桶装 | 外购双氧水（27.5%）独立1个防火分区存放 |
|  | 过硫酸钠 | 1 | 3.4 | 袋装 | 外购，独立分隔存放 |
|  | 1，4二氧六环 | 50 | 1000 | 桶装 | N-甲基吗啉（原料）以及产品1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物储存在一个防火分区内 |
|  | 1，3二氧六环 | 10 | 200 | 桶装 |  |
|  | N-甲基吗啉 | 25 | 500 | 桶装 |  |
|  | N-甲基吗啉-N-氧化物 | 100 | 2000 | 桶装 |  |
| 201丙类仓库 | EDOT | 1 | 1.83 | 桶装 | 原料外购，EDOT、PSS、硫酸铁、阳离子树脂、阴离子树脂、甲酸、氢氧化钠、二甘醇、1.3丙二醇、甘油等物质存放在1个防火分区内 |
|  | PSS | 1 | 2.12 | 桶装 |  |
|  | 硫酸铁 | 0.086 | 0.086 | 袋装 |  |
|  | 阳离子树脂 | 0.886 | 0.886 | 桶装 |  |
|  | 阴离子树脂 | 0.886 | 0.886 | 桶装 |  |
|  | 甲酸 | 60 | 1236 | 桶装 |  |
|  | 氢氧化钠 | 1 | 17.6 | 袋装 |  |
|  | 二甘醇 | 60 | 1229 | 桶装 |  |
|  | 1.3丙二醇 | 10 | 176 | 桶装 |  |
|  | 甘油 | 50 | 452 | 桶装 |  |
|  | 98%硫酸 | 1 | 13.715 | 桶装 | 外购原料，独立分隔储放 |
|  | PEDOT/PSS | 15 | 300 | 袋装 | 产品PEDOT/PSS、N-甲基吗啉-N-氧化物、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛储存在一个防火分区内 |
|  | N-甲酰吗啉 | 100 | 2000 | 桶装 |  |
|  | 甘油缩甲醛 | 25 | 500 | 桶装 |  |
| 203甲类仓库危废间 | 危险废物：有机溶剂包装桶、废活性炭等危废 | - | - | - | 全厂共用 |

考虑到本项目的原辅材料存在禁忌物质，因此本项目202甲类仓库一拟分隔为3个独立的防火分区（双氧水属于氧化剂、过硫酸钠属于氧化性固体，应与其他易燃易爆物质相互禁忌类物质分隔存放），防火分区间采用防火墙分隔。201丙类仓库拟分隔为3个独立的防火分区（存储成品、原辅材料、包装物料等），防火分区间采用防火墙分隔，但企业相关材料未提供防火分区具体设置面积的大小，设计时应明确。

## 2.4 总图运输

- 2.4.1 平面布置

1、总平面布置

本项目位于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，原江西东泰陶瓷厂区内，厂区整体呈南北向长方形，厂区总平面按功能分区布置，分为生产区、辅助区和行政办公区。

1）生产区：本项目的生产区位于厂区中部区域，201丙类仓库和101甲类车间一设置在厂区的中部南侧；202甲类仓库一、203甲类仓库二设置在厂区东侧中部偏北侧；

2）辅助区：本项目的辅助区设置在厂区的南北两侧，其中301公用工程间（内设配电房）和302控制室设置在厂区南侧；303锅炉房、304消防泵房、305消防（循环）水池、306事故应急池、307初期雨水池、308污水处理区设置在厂区的北侧。

3）行政办公区：401综合楼、402食堂设置在厂区的南侧。

本项目设人流出入口1个，设置在厂区南侧中间位置；设物流出入口2个，1个位于厂区西侧中部位置，1个位于丙类仓库处，厂区四周拟建围墙与外界隔开。厂区功能分区相对合理，整个厂区设置有环形消防车道，通行便利。

具体布置详见总平面布置图。

2）竖向设计

（1）原则：

①以厂外道路控制标高为基准，综合考虑厂区与外部道路之间的衔接。②满足整个厂区雨水排放要求。

③满足厂内运输及管线敷设要求。

（2）竖向设计

本项目厂址场地地形地貌较为简单，地面已平整平坦，竖向设计方案采用平坡式连贯单坡竖向设计。厂区建筑物室内外标高差一般为20厘米。

- 2.4.2 道路及场地

1、道路布置

厂内道路畅通，重要建构筑物均按标准要求形成环形消防通道。厂区道路按三级设计，分别为主干路、次干路和支路（含消防道路）。

主要道路宽6m，次要道路宽5m，主要消防车道路面宽度不小于6m，厂区主要道路的转弯半径不小于9m。道路布局合理，满足交通及消防要求。

2、路面结构

厂区道路采用公路型混凝土结构路面道路，路拱坡度为1.5%。道路两侧均设置排水沟，道路路缘半径一般为6~15m。

主干道路面结构：10cm的C20砼，30cm的6%水泥稳定砂砾基层，30cm块石垫层；

次干道路面及广场铺砌结构：10cm的C20砼，20cm的6%水泥稳定砂砾基层，30cm块石垫层；

支路路面结构：10cm的C20砼，20cm的6%水泥稳定砂砾基层，30cm块石垫层。

3、运输方式

本项目年运输量为8739.028吨，其中年运入总量为4423.028吨，年运出总量为4300吨。本项目采用货车、槽车运输，汽车运输及利用外部运输市场车辆，厂内采用叉车及手推车运送。

1）装卸运输设备选择如下：

（1）原料：汽车运输及专用槽罐车运输

（2）成品：采用汽车运输

2）装卸运输设备

本项目采用的装卸运输设备为：3T内燃叉车1辆，手推车若干。

4、工厂防护及绿化

1）工厂防护

（1）围墙：厂区拟采用2m高围墙与外界隔开。

（2）门卫：厂区在人流出入口处设有一处门卫。

2）绿化

工厂绿化具有美化环境、净化空气、减少噪音及水土保持等多种作用，考虑到厂区内布置有甲类车间及仓库，因此绿化时不选择油性植物。

5、总图主要技术参数指标

本项目总图主要技术参数指标如下：

表2-5  总图主要技术参数指标一览表

| 序号 | 一期项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 | m² | 49053.53 | 合73.58亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m² | 19025.23 |  |
| 3 | 总计容建构筑物面积 | m² | 24179.46 |  |
| 4 | 建筑占地面积 | m² | 14718.22 |  |
| 5 | 建筑密度（建筑系数） | % | 40.02 | 建筑系统≥40% |
| 6 | 容积率 |  | 0.657 | 容积率≥0.6 |
| 7 | 绿地率 | % | 15.64 | 绿地率≤20% |
| 8 | 行政办公及生活设施用地面积 | m² | 1082.20 |  |
| 9 | 行政办公及生活设施用地面积比例 | % | 2.94 | ≤7% |
| 10 | 机动车停车位 | 辆 | 32 |  |
| 11 | 非机动车停车位 | 辆 | 42 |  |

- 2.4.3 上下游生产装置的关系

本项目产品PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛等生产线均设在101甲类车间一内，均为独立的生产线，不涉及设备共用。

本项目N-甲基吗啉-N-氧化物的主要原料为N-甲基吗啉，同时N-甲基吗也是本项目的产品，当本项目生产的N-甲基吗啉作为N-甲基吗啉-N-氧化物的原料时，此时N-甲基吗啉生产线为N-甲基吗啉-N-氧化物生产线的上游装置，N-甲基吗啉-N-氧化物生产线为下游装置。

N-甲基吗啉

产品

N-甲基吗啉

N-甲基吗啉-N-氧化物

原料

## 2.5 建（构）筑物

各建筑物需保证整个流通体系的系统性、合理性，建筑空间内划分在充分满足生产工艺操作和检修等使用功能的基础上，符合企业生产的特点，做到适用、经济。采用先进的建筑技术和新型的建筑材料。

根据国家及省（市）有关建设行政部门颁发的建设法律、法规、规范及规程。本项目建筑物结构安全等级除配电房外均按二级设置，配电房按一级设置，设计使用年限为50年。本项目参考可研报告根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008等规范要求，本项目的101甲类车间一、202甲类仓库一以及203甲类仓库二按7度抗震设防设计，其他建构筑物按6度抗震设防设计。基本地震加速度值为0.05g，地基基础设计等级为乙级。

本项目所有建筑物均拟设有二个以上安全疏散出口，人员安全疏散距离和疏散宽度均满足《建筑设计防火规范》的3.7厂房的安全疏散条文，3.8仓库的安全疏散条文，5.5民用建筑的安全疏散条文要求。

本项目拟设的疏散楼梯净宽大于1.1m；疏散走道的净宽应大于1.4m；疏散门的净宽应大于0.9m；其他工作梯净宽应大于0.8m，坡度小于45度，用于疏散的安全出口、楼梯、通道拟设置醒目标志。

1、本项目建（构）物结构

本项目主要建筑物如下：

表2-6  本项目建（构）物结构一览表

| 序号 | 建筑名称 | 火险 类别 | 耐火 等级 | 建筑 层数 | 结构 形式 | 占地 面积 m2 | 建筑 面积 m2 | 抗震设防烈度 | 抗震设防类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101甲类车间一（半敞开式） | 甲类 | 一级 | 3（局部） | 框架 | 980.91 | 2995.21 | 7度 | 乙类 |
|  | 室外设备区 | 甲类 | - | - | - | 242.20 | - | - | - |
| 2 | 201丙类仓库 | 丙类 | 二级 | 1 | 框架 | 1445.84 | 1445.84 | 6度 | 丙类 |
| 3 | 202甲类仓库一 | 甲类 | 一级 | 1 | 框架 | 746.40 | 746.40 | 7度 | 乙类 |
| 4 | 203甲类仓库二 | 甲类 | 一级 | 1 | 框架 | 746.40 | 746.40 | 7度 | 乙类 |
| 5 | 301公用工程间 | 丙类 | 二级 | 1 | 框架 | 514.84 | 514.84 | 6度 | 丙类 |
| 6 | 302控制室（防爆） | 丙类 | 一级 | 1 | 框架 | 261.99 | 261.99 | 6度 | 丙类 |
| 7 | 303锅炉房 | 丁类 | 二级 | 1 | 框架 | 246.84 | 246.84 | 6度 | 丙类 |
| 10 | 304消防泵房 | 丁类 | 二级 | 1 | 框架 | 42.64 | 42.64 | 6度 | 丙类 |
| 11 | 305消防（循环）水池 | - | 二级 | - | 砼 | 240 | 容积840，其中消防水池540，循环水池300 |  |  |
| 12 | 306事故应急池 | - | 二级 | - | 砼 | 320 | 容积560 | - | - |
| 13 | 307初期雨水池 | - | 二级 | - | 砼 | 280 | 容积480 | - | - |
| 14 | 308污水处理区 | - | 二级 | - | 砼 | 825 | 825 | - | - |
| 15 | 401综合楼 | 民建 | 二级 | 3 | 框架 | 704.32 | 2105.20 | 6度 | 丙类 |
| 16 | 402食堂 | 民建 | 二级 | 2 | 框架 | 343.44 | 709.92 | 6度 | 丙类 |
| 17 | 403门卫 | 民建 | 二级 | 1 | 框架 | 34.44 | 34.44 | 6度 | 丙类 |
| 18 | 404监测站 | 民建 | 二级 | 1 | 框架 | 16.64 | 16.64 | 6度 | 丙类 |

2、项目拟建建（构）筑物之间的防火间距

根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）的要求，本项目主要建构筑物防火间距见表2-7：

表2-7  建设项目主要建构筑物防火间距检查表

| 序号 | 名称 | 方位 | 相邻建筑、设施名称 | 拟设间距（m） | 标准距离（m） | 检查规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101甲类车间一 | 东 | 厂区围墙 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  | 南 | 201丙类仓库 （丙类） | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  | 西 | 主要道路 | 12.6 | 10 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  |  | 厂区围墙 | 19.7 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  |  | 园区道路 | 27 | 15 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.4.3 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
| 2 | 201丙类仓库 （丙类） | 东 | 厂区围墙 | 15 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.4.12 |  |
|  |  | 南 | 301公用工程间（丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 |  |
|  |  |  | 302控制室（丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 |  |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 12 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.4.12 |  |
|  |  | 北 | 101甲类车间一 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
| 3 | 202甲类仓库一 | 东 | 厂区围墙 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 8 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 18.6 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  |  | 主要道路 | 11 | 10 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  |  | 园区道路 | 25 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 |  |
|  |  | 北 | 203甲类仓库二 | 20 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 7 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
| 4 | 203甲类仓库二 | 东 | 厂区围墙 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 8 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  | 南 | 202甲类仓库一 | 20 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 7 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 18.6 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  |  | 主要道路 | 11 | 10 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
|  |  |  | 园区道路 | 25 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 |  |
|  |  | 北 | 204甲类仓库三 | 20 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 |  |
|  |  |  | 304消防泵房 （丁类） | 32 | 15 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 |  |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 |  |
| 5 | 301公用工程间（丙类） | 东 | 厂区围墙 | 12 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.12 |  |
|  |  | 南 | 401综合楼 | 12 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 |  |
|  |  | 西南 | 402食堂 | 17.7 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 |  |
|  |  | 西 | 302控制室（丙类） | 13 | 12 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  | 北 | 201丙类仓库 （丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 |  |
| 6 | 302控制室（丙类，全厂一类重要设施） | 东 | 301公用工程间（丙类） | 13 | 12 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  | 东南 | 401综合楼 | 17.7 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 |  |
|  |  | 南 | 402食堂 | 12 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 |  |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 6.8 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.12 |  |
|  |  | 北 | 101甲类车间一 | 52 | 40 | 石油化工企业设计防火标准GB50160-2008（2018年版）4.2.12 |  |
|  |  |  | 202甲类仓库一 | 194 | 45 | 石油化工企业设计防火标准GB50160-2008（2018年版）4.2.12 |  |
|  |  |  | 203甲类仓库二 | 226 | 45 | 石油化工企业设计防火标准GB50160-2008（2018年版）4.2.12 |  |
|  |  |  | 201丙类仓库 （丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 |  |
| 7 | 303锅炉房（丁类） | 南 | 304消防泵房 （丁类） | 20 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 明火点 |
|  |  | 西 | 308污水处理区（含油区域） | 15.1 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
| 8 | 304消防泵房（丁类） | 南 | 203甲类仓库二 | 32 | 30 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  | 西北 | 308污水处理区（含油区域） | 25.1 | 20 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  | 北 | 303锅炉房（丁类） | 21 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 明火点 |
| 9 | 308污水处理区（含油区域） | 东 | 303锅炉房（丁类，明火点） | 15.1 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |
|  |  | 东南 | 304消防泵房 （丁类） | 25.1 | 20 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 |  |

## 2.6 建设项目工艺流程

- 2.6.1 PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）工程分析

本产品产量300t/a，均作为产品外卖。年生产286批，每批生产1049kg。

1、工艺说明及反应方程式

依次往1500L的聚合反应釜中加入去离子水、EDOT、PSS、硫酸铁，同时进行搅拌均匀，搅拌过程中持续投入过硫酸钠（粉状固体，聚合引发剂），并在常温常压下搅拌24h后过滤得到蓝色粗料溶液，将所得的蓝色粗料溶液分别用阳离子树脂和阴离子树脂进行预处理装置处理，处理完成之后在返回倒入聚合反应釜进行搅拌，搅拌约4h后导出釜内溶剂进行过滤得到PEDOT/PSS有机导电聚合物分散剂，PEDOT/PSS有机导电聚合物分散剂通过超声粉碎机粉碎后得到PEDOT/PSS成品。整个工艺过程均在常温常压下进行。

2、物料及溶剂平衡

1）PEDOT/PSS的制备物料平衡表见下表2-8：

表2-8  PEDOT/PSS合成物料平衡表单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| PEDOT/PSS 制备工序 | EDOT | 6.4 | PEDOT/PSS | 1049 | PEDOT/PSS |
|  | PSS | 7.4 | S1废阳离子树脂 | 6.5 | 废阳离子树脂 |
|  | 过硫酸钠 | 11.9 | S2废阴离子树脂 | 13.9 | 废阴离子树脂 |
|  | 硫酸铁 | 0.3 | 水汽 | 10.3 |  |
|  | 去离子水 | 1047.5 |  |  |  |
|  | 阳离子交换树脂 | 3.1 |  |  |  |
|  | 阴离子交换树脂 | 3.1 |  |  |  |
|  | 合计 | 1079.7 | 合计 | 1079.7 |  |

2）工艺图见下图2-1：

图2-1  PEDOT/PSS工艺流程图（单位：kg/批）

- 2.6.2 N-甲基吗啉

本产品产量1372.1t/a，其中500t作为产品外卖，872.1t作为N-甲基吗啉-N-氧化物的原料。年生产量333批，每批生产4312kg。

1、工艺说明及反应方程式：

NaOH+HCOOH→NaCOOH+H2O

1）缩合反应

将含量99%的吗啉加到配有回流冷凝塔的反应釜中，开动搅拌，持续投入含量96%的多聚甲醛，控制反应釜温度＜60度，6小时加完，将置于高位槽中85%的甲酸持续滴加到反应釜中，同时控制釜温保持在70度以下，8小时加完，然后慢慢升温至80度，反应2小时，然后通水冷却至40度以下，加入99%的氢氧化钠，然后静置0.5小时，放出下层碱水，约2小时。以上操作总时间20小时。

2）精馏

从前馏分罐加入含量99%的环己烷至精馏塔中，在常压下进行升温精馏，先通过共沸分出水，精馏塔温度控制在＜120度，然后分出带有环己烷的前馏分（前馏分回收进入前馏分罐后再次作为原料母液进行反应），最后经过分析样品，合格后放入中间罐，得到成品，收率约99%，废水收集预处理后，单独收集到污水处理池，废气通过以上操作总时间24小时。废气主要成分为二氧化碳，由活性炭吸收其中的有机物质后直接排放。

2、物料平衡

N-甲基吗啉的制备物料平衡表见下表2-9，工艺流程图见下图2-2。

表2-9  物料平衡表单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| N-甲基吗啉工序 | 吗啉 | 3795 | N-甲基吗啉 | 4312 |  |
|  | 甲酸 | 2358.8 | 环己烷 | 223.5 |  |
|  | 多聚甲醛 | 1360.5 | 废水 | 1445.2 | 含甲酸钠，N-甲基吗啉 氢氧化钠，多聚甲醛、环己烷 |
|  | 环已烷 | 225 | 废气污染物 | 1908.6 | 含二氧化碳、甲醛、吗啉 |
|  | 氢氧化钠 | 150 |  |  |  |
|  | 合计 | 7889.3 | 合计 | 7889.3 |  |

225

223.5

4312

车间中间罐

2358.8

3795

1360.5

150

图2-2  N-甲基吗啉工艺流程图

- 2.6.3 N-甲基吗啉-N-氧化物

本产品产量2000t/a，均作为产品外卖。车间内设有2套装置生产线，年生产量400批，每批生产5000kg。

1、工艺说明及反应方程式

该工艺过程涉及重点监管危险工艺氧化工艺，将含量99%的N-甲基吗啉，泵入配有回流冷凝塔的反应釜中，开动搅拌，在常温常压状态下计量加入去离子水，将99%的N-甲基吗啉稀释。再持续滴加含量27.5%的双氧水，控制釜温＜70度，8小时加完，加完后反应釜夹套通入蒸汽，使釜内温度保持在60~70℃，继续反应2小时后得到N-甲基吗啉-N-氧化物，再通冷却水冷却至常温后抽滤，固体成品转入烘箱，烘箱抽真空用热水烘干，直至产品烘干至粉末状进行包装，收率99%，操作总时间12小时。

2、物料平衡

表2-10  物料平衡表kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| N-甲基吗啉-N-氧化物工序 | N-甲基吗啉 | 2182 | 50%N-甲基吗啉-N-氧化物 | 5000 | N-甲基吗啉-N-氧化物+水 |
|  | 水 | 204 | 双氧水 | 8.5 | 双氧水，作为废水 |
|  | 双氧水（27.5%） | 2625 | 废渣 | 2.5 | 含有N-甲基吗啉 |
|  | 合计 | 5011 | 合计 | 5011 |  |

2625

车间中间罐

204

2182

图2-3  N-甲基吗啉-N-氧化物工艺流程图

- 2.6.4 1，4二氧六环

本产品产量1000t/a，均作为产品外卖。年生产量250批，每批生产4000kg。

1、工艺说明及反应方程式

1）脱水反应

将含量99%二甘醇加到配有回流冷凝塔反应釜中，开动搅拌，持续加入含量98%硫酸，然后慢慢升温，控制反应温度＜150度，粗产品通过塔顶冷凝器冷凝后进入到粗产品罐，反应总时间14小时。

2）精馏

将反应釜通水冷却至常温，将反应釜中含有硫酸的残液放出，回收留作下一釜用，将1，4-二氧六环粗产品，从粗产品罐打入精馏塔中，从环己烷前馏分罐加入环己烷，升温进行精馏，塔温控制在＜108度，先通过共沸分出水，然后分出带有环己烷的前馏分回收至前馏分罐（前馏分直接套用），最后经过分析样品，合格后放入中间罐得到成品，收率为99%，废水收集预处理后，单独收集到污水处理池，釜残作为固体废料（硫酸和高聚物），委外处理，以上操作总时间24小时。

3、物料平衡

表2-11  物料平衡表单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| 1.4二氧六环工序 | 二甘醇 | 4915 | 1.4二氧六环 | 4000 |  |
|  | 98%硫酸 | 140 | 环己烷 | 293 |  |
|  | 环己烷 | 300 | 水 | 907 | 含有1.4二氧六环、环己烷 |
|  |  |  | 反应釜残液 | 100 | 含废硫酸，每消耗200吨 二甘醇清釜产生一次 |
|  |  |  | 废气中污染物 | 15 | 含有1.4二氧六环、环己烷 |
|  | 合计 | 5315 | 合计 | 5315 |  |

140

车间中间罐

图2-4  1.4二氧六环工艺流程图

- 2.6.5 1，3二氧六环

本产品产量200t/a，均作为产品外卖。年生产64批，每批生产3125kg。

1、工艺说明及反应方程式

1）脱水反应

将含量99%的1.3-丙二醇加到配有回流冷凝塔的反应釜中，开动搅拌，持续投入含量96%的多聚甲醛，同时持续滴加含量98%硫酸，然后逐步升温，控制反应温度＜100度，粗产品通过塔顶冷凝器冷凝后进入到粗产品罐，反应总时间14小时。

2）精馏

将反应釜通水冷却至常温，将反应釜中含有硫酸的残液放出，留作下一釜用，将1，3-二氧六环粗产品从粗产品罐打入精馏塔中，从环己烷前馏分罐加入环己烷，在常压状态下升温精馏，先通过共沸分出水，然后分出带有环己烷的前馏分至前馏分罐（前馏分直接套用），最后经过分析合格后得到成品，放入中间罐），釜温控制在＜108度，收率为99%，此工艺过程中的废水收集预处理后，单独收集到污水处理池，釜残作为固体废料（硫酸和高聚物）委外处理，以上操作总时间24小时。

3、物料平衡

表2-12  物料平衡表单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| 1.3二氧六环工序 | 1.3丙二醇 | 2752 | 1.3二氧六环 | 3125 |  |
|  | 多聚甲醛 | 1212 | 环己烷 | 298 |  |
|  | 98%硫酸 | 88 | 精馏废水 | 841 | 含有1.3二氧六环，环己烷，多聚甲醛 |
|  | 环己烷 | 300 | 废浓硫酸 | 88 | 每消耗200吨丙二醇清釜产生一次 |
|  | 合计 | 4352 | 合计 | 4352 |  |

车间中间罐

图2-5  1.3二氧六环工艺流程图

- 2.6.6 N-甲酰吗啉

本产品产量2000t/a，均作为产品外卖。车间内设有2套装置生产线，年生产量360批，每批生产5562kg。

1、工艺说明及反应方程式

1）脱水反应

将含量99%的吗啉，加到配有回流冷凝塔反应釜中，开动搅拌，将置于高位槽中含量85%的甲酸慢慢滴加入反应釜中，加入的速度以釜温＜70度，6小时加完，在釜温＜70度下再反应2小时。

2）精馏

将反应釜内的物料打入至精馏塔中，将二甲苯从前馏分罐中持续投入到精馏塔中，慢慢升温，从塔顶将反应产生的水分出，脱水总时间14小时，塔温控制在＜130度，然后分出二甲苯（二甲苯直接套用），关闭放空，开启真空泵，缓慢提高真空度，通过分析合格后得到成品，放入车间中间罐，釜温控制＜150度，真空度控制＜-0.1Mpa，工艺过程中的废水收集预处理后，单独收集到污水处理池，以上操作总时间28小时，收率99%。

2、物料平衡

表2-13  物料平衡表单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| N-甲酰吗啉工序 | 吗啉 | 4296 | N-甲酰吗啉 | 5562 |  |
|  | 甲酸 | 2671 | 水 | 1404 | 含有N-甲酰吗啉、甲酸 、环己烷 |
|  | 二甲苯 | 300 | 二甲苯 | 293 |  |
|  |  |  | 废气污染物 | 8 | 含有环己烷，吗啉 |
|  | 合计 | 7267 | 合计 | 7267 |  |

车间中间罐

图2-6  N-甲酰吗啉工艺流程及工艺流程图

- 2.6.7 甘油缩甲醛

本产品产量500t/a，均作为产品外卖。年生产量125批，每批生产4000kg。

1、工艺说明及反应方程式

1）缩合反应

将含量99%的甘油加到配有回流冷凝塔的反应釜中，开动搅拌，持续加入含量96%的多聚甲醛，2小时内加完，再慢慢滴加含量98%硫酸，之后将反应釜内物料送至精馏塔，再从前馏分罐中将99%环己烷加入到精馏塔中，然后慢慢升温，控制反应温度＜85度，从塔顶将反应产生的水分出，反应总时间14小时。

2）精馏

缓慢将精馏塔升温，然后分出带有环己烷的前馏分至前馏分罐（前馏分直接套用），温度控制＜100度，然后关闭放空，开启真空，缓慢提高真空度，通过分析合格后得到的成得到成放入车间中间罐，釜温控制＜130度，真空度控制＜-0.1Mpa，收率99%，废水收集预处理后，单独收集到污水处理池，釜残作为固体废料（硫酸和高聚物）委外处理，以上操作总时间28小时。

2、物料平衡

表2-14  物料平衡表单位：kg/批

| 进料 |  |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段名称 | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 组分 |
| 甘油缩甲醛工序 | 甘油 | 3614 | 甘油缩甲醛 | 4000 |  |
|  | 98%硫酸 | 60 | 环己烷 | 298 |  |
|  | 环己烷 | 300 | 废水 | 777 | 甘油缩甲醛45，环己烷2，甲醛30，水700 |
|  | 多聚甲醛 | 1247 | 残液 | 146 | 硫酸为主 |
|  | 合计 | 5221 | 合计 | 5221 |  |

图2-7  甘油缩甲醛工艺流程图

- 2.6.8 仪表及自动化控制系统

本项目在厂区南侧设有302控制室，控制室内拟设DCS系统、SIS系统、可燃气体报警连锁系统、消防报警系统以及监控系统等对生产装置实现监视，控制。

一、自控安全措施

本项目的工艺过程为连续生产，原料、中间产物以及产品部分属于易燃、易爆、有毒的物料，为保证装置的安全、平稳、长周期、满负荷和高质量运行，本项目选用的自控设备技术先进、安全可靠、操作方便和经济合理，满足装置操作和运行的要求。

为了提高装置的自动化水平、减轻劳动强度，降低生产成本，实现生产安全、稳定、长期高效运行，保证人员和生产设备的安全、增强环境保护能力，根据工艺装置的布置、生产规模、流程特点、产品质量、操作要求以及监控规模，本着“技术先进、经济合理、运行可靠、操作方便”的原则，并结合国内外同类型装置的自动化水平，选用目前已经过使用检验、运行稳定、成熟可靠、技术先进的自动化仪表及控制系统，并根据国内外现有大型化工项目的设计经验优化设计以保证整个项目装置能安全、可靠、高效、稳定的运行。

本项目生产装置的监控和保护系统由DCS系统、SIS系统、压缩机组综合控制保护系统组成。项目部分装置涉及高温操作，工艺过程为连续生产，工艺介质为主要涉及易燃易爆，部分介质具有腐蚀性，主要工艺检测和控制变量在DCS上进行显示、调节、记录、报警等操作，装置内机泵设备的运行状态均在DCS进行显示及在DCS操作站上进行开/停操作。DCS系统还完成本装置必要的工艺运算，实现顺序控制、工艺联锁等功能，并通过冗余的通讯接口与SIS、ITCC、MMS等进行数据通讯。控制系统中的各个环节，包括现场仪表、中心控制室仪表（DCS分散控制系统）、安全仪表系统（SIS）及火灾和气体检测系统GDS均采用质量可靠、性能优良、技术先进、经济合理，具有成熟使用经验和良好技术支持的产品，可满足化工装置对自动化仪表的需要，保证关键和重要设备，特别是反应部分的高温、高压和临氢的设备能够安全可靠连续长周期的运行，保证装置人员及设备的安全。

装置各工段的生产操作、过程监视、控制、管理通过设置在控制室内的控制系统（DCS）实现，进行集中控制、操作及统一管理，对提高产品质量、发挥工艺装置的生产能力、最大能力的获取经济效益提供了保证。

根据本项目的实际和控制系统的发展、使用现状，选用系统操作稳定、工作安全可靠、组态灵活方便，技术资源丰富的DCS控制系统作为本项目生产装置和辅助生产装置的仪表控制系统。装置安全保护使用独立设置的具有冗余容错功能的安全仪表系统（SIS）。安全仪表系统（SIS）原则上按装置分别独立设置。

压缩机组控制系统（CCS）采用MODBUS RTU协议与DCS控制器进行通讯，通讯连接应在现场机柜间内完成，接口采用冗余方式。

控制系统使用UPS供电，控制系统机柜独立设置冗余的UPS电源。

可燃气体、有毒气体监测系统（GDS）独立于装置的DCS系统，其显示操作站、开关面板及附属设备均集中在控制室内。

根据工艺装置或单元的平面布置，该公司再厂区南侧设置一个防爆控制室，可对各区域内工艺装置的DCS系统进行控制，所有的过程控制器，安全仪表系统（SIS），可燃气体、有毒气体监测系统等都直接连接到第一层的网络上。机组控制系统（CCS）可以通过串口连接到第一层的网络或直接连接到第一层的交换机上(以太网连接)。中央控制室内放置的辅操台接到中央控制室内设置的SIS系统，SIS系统之间的通讯采用经过SIL认证的冗余的内部通讯进行连接。

控制室设置大屏幕显示器，用于重要工艺过程，监控参数和运行状态的实施现实。

系统的现场数据采集和监测站布置在控制室的各区域内，并通过光纤与全厂诊断分析系统进行连接。

本项目DCS控制系统根据工艺实际生产情况设置了反应釜内的温度、压力以及搅拌联锁切断功能，温度、压力设有高报警、高高报警以及超高报警，当反应釜出现超温超压情况时会依次进行高报警、高高报警以及超高报警，出现高报警时DCS会在现场和控制室内发出声光警报提示，当出现高高报警以上时，DCS系统会立即切断进料管和蒸汽加热，并停止釜内搅拌，同时在现场和控制室内发出声光警报提示。当涉及氧化反应的相关设备如氧化反应釜出现上述情况时，SIS系统会同时进行切断，并在现场和控制室内发出声光警报提示。

本项目涉及氧化危险工艺，该工艺采用全自动化操作方式。主要控制方案如下：

重点监控工艺参数：氧化反应釜内温度和压力；氧化反应釜内搅拌速率；氧化剂流量等。

采用的控制方式：将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形成联锁关系（通过DCS和SIS系统实现），在氧化反应釜处设立紧急停车系统（通过SIS系统切断），当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料和蒸汽加热并紧急停车（通过DCS和SIS系统实现）。配备安全阀、爆破片等安全设施。

二、仪表类型及选型

1、现场仪表选型

温度测量仪表：就地测温仪表最高测量值不大于仪表测量范围上限90%，正常测量值在仪表测量范围的1/2左右，需要远传集中控制的检测点选用防腐热电阻（爆炸区域内采用隔爆型），就地测量选用双金属温度计，其中在设备上安装易燃、有毒或者有腐蚀的介质选用法兰安装方式，在管道上安装的一般介质选用螺纹安装方式，对中、低压介质选用钢管直行保护套管；对于腐蚀性工艺介质选用F4保护套管。

压力测量仪表：对于酸性或含有固体颗粒介质选用隔膜压力表，对结晶介质选用法兰式隔膜压力表，正常操作压力值应该在仪表范围上限的1/3~2/3，测量脉动压力时，正常操作压力值应在仪表测量范围的1/3~1/2，爆炸区域内对需要集中控制选用隔爆型智能压力变送器。

流量计：流量测量线性刻度范围，最大不超过满刻度90%，正常流量为满刻度50%~70%，最小流量不小于满刻度10%。

液位测量：就地液位选用智能液位变送器，爆炸区域内需要集中控制的选用隔爆型智能液位变送器。

阀门：切断阀选用防爆气动球阀，气动球阀具有流通能力大，介质流向不受限制，适用一般气、液及高粘度、带悬浮颗粒等的介质，结构简单，维修方便。调节阀应选用防爆型。

成分分析仪表：检测泄漏的可燃气体的浓度并及时报警以预防火灾、爆炸或中毒事故的发生。在含有可燃气体的释放源附近设置的检测器为固定式可燃气体检测探头。

2、动力供应

1）仪表供电

仪表及自动化装置的主要包括常规仪表系统，DCS和SIS等系统、自动分析仪表、安全联锁系统。仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷，工作电源拟采用不间断电源（UPS）。

2）仪表用气

企业在301公用工程间内拟设有空压站房，空压站站房内的空气压缩机提供不同压力级别的压缩空气，经储气罐稳压，过滤器干燥净化后，压缩空气最大粒子尺寸为0.01μm，最大含油量0.01mg/m3，供本项目DCS/SIS系统及其他压缩空气需求。全厂0.6MPa压缩空气平均用量约240m3/h，则空压站0.6MPa压缩空气计算负荷：4m3/min。

3）仪表防护措施

防腐：现场传感器接触腐蚀性介质部分材质采用不锈钢或衬F4。

防护：室外及需要冲洗厂房内的仪表选用防护等级都在IP55或以上。

防爆：防爆区域内，电动仪表主要选用隔爆型，选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当有两种以上易燃物质形成的爆炸性气体混合物时，按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。

4）仪表维护

企业拟设2名电仪工、2名维修工进行仪表和设备维护。

三、可燃气体检测和报警设施的设置

本项目使用和生产的物料N-甲基吗啉、吗啉、二甲苯以及燃料天然气属于易燃物质，这些物质均可以引发火灾爆炸等事故，严重危害人员健康安全。为防止可燃液体泄漏对人员造成危害，本项目拟设置有可燃体检测报警系统。根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019），本项目在101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二（危废间）、303锅炉房以及涉及甲乙类易燃液体的区域设置可燃气体检测报警系统。同时在控制室（24小时有人值班）内单独设置可燃气体报警器。报警采用两级报警模式，在可燃有体泄漏发生时进行联锁报警。本项目使用的可燃气体检测报警仪表必须具有经国家机构及授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。

四、火灾报警系统及应急广播系统等

本项目设置火灾自动报警（联动型）一套，用于对厂房内的火灾情况进行监测，系统选用二总线地址编码系统，主要设备均为编码型，系统主机为柜式，设置在302控制室，设有专人24小时值班。

本项目建筑物按一般场所设计，设感烟探测器，手动报警按钮及声光报警装置。

1、火灾自动报警设备：

一般场所内的探测器的线路，报警总线采用ZBN-RVV-2x2.5；+24V电源线采用ZBN-RVS-2x2.5；火灾报警电话线采用ZBN-RVVP-2x2.5。镀锌钢管暗敷在不燃烧体结构内时，其保护层厚度不应小于30mm。明敷时钢管外壁应涂符合国标要求的防火涂料。

火灾报警控制器监控总线上所有设备，一旦火警确认后，自动报警通知相关区域人员撤离，并开启相应的联动设备，所有联动设备的状态信号均在火灾自动报警控制盘上显示。

火灾报警控制器内部电源进线处应安装浪涌保护器。

2、应急广播系统：

该公司拟设置应急广播系统，发生火灾时由消防控制室强制切换至应急广播，指挥人员疏散。采用5W扬声器箱；本工程广播主机位于门卫。广播系统采用定压式输出，线路电压为100V。

消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，应同时向全楼进行广播；消防应急广播的单次语音播放时间宜为10S~30S，应与火灾声警报器分时交替工作，可采取1次火灾声警播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放；用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构；消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。

本项目新建302防爆控制室1座，相关自控控制系统信号拟远传至控制室内。

## 2.7 建设项目配套和辅助工程名称、能力、介质来源

### 2.7.1 给排水

1、给水

根据工艺专业用水对水质、水量的要求，本工程给水系统划分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。生产生活用水及消防用水从园区供水管网分开接入厂区内，生产生活用水接入管径为DN150，消防用水接入管径为DN100。项目生产和生活新鲜用水量为96.7m3/d（29010m3/a）。供水量及供水压力均能满足本项目的需求。

本项目涉及使用冷却循环水，循环水补水量约为15000m3/a，设有2台型号为ISW150-200A-30KW的循环水泵，流量为150m3/h、功率30KW，扬程44m。本项目循环水池和消防水池合建，中间设有隔提分开，循环水池和消防水池不共用，循环水池的容积为300m3。

本项目部分产品涉及使用去离子水，在301公用工程间拟设1套软水制备设备，年制备量约120m3，软水设备制备能力1m3/h。

2、排水

本项目排水采用雨污分流制。项目排放的废水为生产废水、设备冲洗水及生活污水等，混合废水排放总量约为15000t/a（50t/d）。其中工艺排水约为900t/a，设备冲洗水约为180t/a。

项目废水经厂区废水处理站处理达园区污水处理的接管标准限值后排入园区污水处理厂处理达标后排放。雨水经排水沟渠收集后进入厂内初期雨水收集池收集后排入园区污水处理厂处理。

3、外部水源

本项目选址在江西抚州江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，外部水源由工业园区市政给水满足本项目设计技术要求考虑。

4、消防给水系统

本项目设有一根DN150市政给水管线，按照“建筑设计防火规范”（GB50016-2014，2018版）有关规定，拟设置消防水池及消防水泵，消防贮水量为540m3，分为两格。

消防给水详细内容见2.3.7消防小节。

### 2.7.2 供电

1、供电电源选择

本项目在301公用工程间内设有变配电房及发电房，电源为从工业园区供电所引来一路10kV高压线路，引至东北角400kva的杆上式变压器，配电间采用放射式对各车间进行配电，现场设置现场控制按键。

2、负荷等级及供电电源可靠性

根据本项目采用的生产工艺和设备，本项目涉及的DCS操作系统、SIS安全仪表系统以及可燃报警联锁系统为一级负荷中的特别重要负荷；涉及危险工艺的反应釜（26kw）、锅炉给水泵（15kw）、消防水泵（50kw）、冷却水泵（30kw）、应急照明及事故风机（10kw）等为二级负荷，其他设备为三级负荷。本项目DCS操作系统、SIS安全仪表系统、可燃报警联锁系统采用ups电源以保障一级负荷中的特别重要负荷要求，应急照明自带蓄电池，可满足二级负荷要求。在301公用工程间发电房内拟配备一台200kW柴油发电机组以保证厂区内二级负荷要求。

3、用电负荷计算表

表2-15  负荷计算表

| 序号 | 名称 | 安装容量kW | 需用 系数 Kc | 功率 因数 COSφ | 计算系数tgφ | 计算负荷 |  |  | I30 （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pj | Qj | Sj |  |
|  |  |  |  |  |  | kW | kVar | kVA |  |
| 1 | 生产车间 | 320 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 192.00 | 144.00 | 240.00 | 364.65 |
| 2 | 仓库 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.75 | 1.14 |
| 3 | 厂前区照明 | 20 | 0.3 | 0.8 | 0.75 | 6.00 | 4.50 | 7.50 | 11.40 |
| 4 | 公用设施 | 100 | 0.5 | 0.8 | 0.75 | 50.00 | 37.50 | 62.50 | 94.96 |
| 5 | 其他 | 10 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 7.60 |
| 6 | 小计 | 452 |  |  |  | 252.6 | 189.45 | 315.75 | 479.75 |
| 7 | 同期系数，取kp=0.9，kq=0.93 | 452.00 | 0.50 | 0.79 | 0.78 | 227.34 | 176.19 | 287.77 | 437.24 |
| 8 | 380V侧无功补偿容量（KVAR） |  |  |  |  |  | -101.17 |  |  |
| 9 | 低压电容补偿后 |  |  | 0.95 | 0.33 | 227.34 | 75.02 | 239.31 | 363.60 |
| 10 | 变压器损耗 |  |  | — |  | 2.39 | 11.97 |  |  |
| 11 | 折算到10KV侧 |  |  | 0.94 | 0.36 | 229.73 | 86.99 | 244.39 |  |
| 12 | 变压器负荷率 | 拟设一台400kVA杆上变压器 |  |  |  |  |  |  | KH＝61.1% |

拟在厂区南侧设一台400kVA杆上变压器，负荷率KH=61.1%。

4、动力配线

高压动力配线采用阻燃交联聚氯乙烯绝缘铜芯电力电缆，低压动力配线采用阻燃交联聚氯乙烯绝缘铜芯电力电缆。变频调速电动机采用阻燃交联聚氯乙烯绝缘金属屏蔽铜芯电力电缆。控制电缆采用ZR-KVVRP控制电缆；DCS/SIS输入/输出信号电缆采用ZR-KVVRP屏蔽控制电缆。DCS/SIS通信电缆按设备要求选择。

电缆敷设采用电缆桥架，配合局部电缆沟、直埋或穿管敷设。对于机房或控制室，没有电缆夹层的设置防静电地板夹层，其各类电缆在防静电地板下敷设。电缆敷设按照交直分离、强弱分离敷设原则。

5、电力传动及动力配电

本项目低压电动机一般采用直接起动，启动时造成电网电压波动超标的电动机采用软启动器启动。本项目主要生产设备采用集中－机旁两地控制方式。在生产机械机旁设现场操作箱，正常生产采用集中控制，当设备调试检修时切换到机旁控制。各工段的动力配电原则上向重要负荷及单机容量较大或负荷集中，需要在车间内采用二级配电时配电时采用放射式配电。距供电点较远，且彼此相距很近，容量很小的三级负荷，或同一流程的小容量用电设备，采用链式配电。

6、照明设计

根据照明场所的性质，参照《建筑照明设计标准》 有关照度规定，合理布置灯具，选择适当照度值，并满足功率密度指标，使不同场所的照明环境既满足人员的工作要求，又节约电能。同时在工艺操作有要求的场所设置必要的局部照明。

在防爆场所安装防爆灯，在一般厂房安装工厂灯或金属卤化物灯，办公场所安装日光灯。有腐蚀性的环境选用带防腐功能的灯具。在车间和其它建筑物的安全出口处，设置疏散指示照明灯。

对于要害部门和场所、控制室等设置事故照明，采用带蓄电池的应急灯具。该灯具正常时作一般照明，当正常电源故障时自动切换由灯内的蓄电池供电照明。供电维持时间大于90分钟。对正常电源故障时，需要保证正常工作照明照度的控制室、有一级负荷设备的生产场所，除设置带蓄电池的应急灯外，还由全厂备用供电线路提供照明电源。

7、厂区外线及道路照明

厂区外线选用YJV22-1kV电缆，沿道路直埋地敷设。道路照明选用JTY型高压钠灯，全厂路灯统一控制。

8、主要电气设备和材料的选择

主要电气设备和材料按技术先进可靠、经济合理和使用环境条件进行选择。

高压开关柜选用中置手车式开关柜。

低压开关柜选用低压配电装置选用GCS式开关柜。

动力配电箱和现场操作箱（柱）：腐蚀环境1类和2类选用防腐型，防护等级为IP55。

高压电力电缆选用屏蔽型交联聚乙烯电缆YJV22-10kV型。

动力电缆选用屏蔽型ZR-YJV22-1kV；ZR-VV-1kV型电缆

控制电缆选用屏蔽型ZR-kVV-500V型电缆。

照明配线选用绝缘电线ZR-BV型穿钢管敷设。

按环境特性分别选用相适应的灯具。腐蚀环境：0类选用保护型，1类和2类选用防腐型，防护等级为IP55。室外工艺仪表防腐等级拟不低于WF2级。

一般环境选用节能型光源，并配带电子镇流器和无功补偿装置。

电缆桥架选用玻璃钢防腐型。保护管选用镀锌钢管、可挠性金属套管或无增塑钢性塑料管。

9、防雷、防静电接地

本项目的101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二为第二类防雷建筑物，其它建构筑物为第三类防雷建筑物，采用接闪带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均进行可靠接地。保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线均连接在一起，组成联合接地网。

动力和照明配电均采用TN-S系统。

为防止雷电流沿架空线侵入变配电间，10kV进线采用YJV22-1KV电缆直埋地至车间，并设引雷器。

1）防雷设计：101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二采用装设在建筑物屋面上的接闪网或接闪带。接闪网（带）按防雷设计规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。采用柱子钢筋作为引下线做防雷引下线，引下线不少于两根，并沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不应大于18m。引下线上与屋面接闪带焊接，下与接地扁钢连通。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等，均与屋面焊连接。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处须防腐处理。

其他建构筑物为第三类防雷建筑物，采用屋面接闪带（网）做接闪器。屋面接闪带网格不大于20×20（m）或24×16（m）。接闪引下线采用其原有钢结构构造柱（直径不小于10mm），引下线上与接闪带焊接下与接地扁钢连通。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等，均与接闪带焊连接。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处须防腐处理。为防止雷电流沿架空线侵入变配电室，并在10KV进线引下线杆处装设一组氧化锌接闪器。

2）接地设计：本项目采用TN-S接地保护方式。采用建筑物基础底部钢筋或敷设-40×4热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。

3）防静电设计：所有金属设备，工艺设备管道、电器设备外壳及钢平台扶手均与防静电接地干线作可靠焊接，具体参见《接地装置安装》。防雷防静电及电气保护接地均作可靠接地，平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的每隔20～30m用金属线连接，交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接，弯头阀门、法兰盘等在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。

10、安全环保措施

在配电房、控制室等处配置相应数量的二氧化碳灭火装置。

11、电讯与消防报警装置

电讯从当地电信部门引入，具体设置数量及外线数量由业主根据实际情况而定。

存在易燃易爆介质的生产区设置可燃气体检测仪，并设超限报警。在易燃易爆场所加装消防自动报警装置，以确保生产安全和操作人员身体健康。

12、人员编制

项目定员共80人，其中生产人员63人，管理及技术人员17人。本项目拟设电仪工、维修工各2人，能满足项目的生产需要。

13、节能措施

1）选用节能变压器及高效节能光源。

2）设置无功自动补偿，提高功率因数。

3）单相负荷均匀安装，降低不平衡度。

4）配电所深入负荷中心，选择最佳配电路径，缩短配电距离。

5）对45KW以上电机采用软起动器或变频器，减少对电网冲击。

### 2.7.3 供热

本项目生产过程中需要蒸汽加热，在303锅炉房内拟设一台8t的生物质锅炉（蒸汽压力0.8MPa）及一台2t/h的天燃气锅炉（备用，蒸汽压力0.8MPa）作为项目供热来源，后期园区蒸汽管道系统完成建设后接入园区蒸汽管道供给蒸汽作为项目供热来源，本项目蒸汽年用量约36000t。天然气锅炉的天然气引自园区现有天然气管网，在厂区北侧围墙拟设一个天然气调压柜，由当地天然气公司负责维护检修。在303锅炉房内设有生物质物料仓库，同时天然气锅炉与生物质锅炉之间拟设置防火墙分隔。

### 2.7.4 化验

化验室承担原材料和产品的组成、纯度等化验项目，还负责生产过程中的控制分析。公用工程、辅助设施化验室承担本项目有关分析。

项目化验室设在401综合楼内，包括天平室、化学分析、物理分析、钢瓶间等。其它辅助化验室设在有关设施内。

根据化验室日常工作需要，天平间需设空调，高温室与化学分析室需设通风柜。化验室上水取生活用水，化学分析室与高温室均需配水管。除天平室配置空调外，余下房间均设吊扇。

### 2.7.5 空压

本项目常规仪表系统，DCS系统、SIS系统、自动分析仪表、安全联锁系统等仪表系统需要使用压缩气体。本项目在301公用工程间内拟设有空压站房，空压站站房内的空气压缩机提供不同压力级别的压缩空气，经储气罐稳压，过滤器干燥净化后，压缩空气最大粒子尺寸为0.01μm，最大含油量0.01mg/m3，供本项目DCS/SIS系统及其他压缩空气需求。全厂0.6MPa压缩空气平均用量约240m3/h，则空压站0.6MPa压缩空气计算负荷：4m3/min。

1、空压机

空压站0.6MPa压缩空气系统计算负荷4m3/min，拟采用OGLC45A型单螺杆空气压缩机作为供气机组，单台排气量4.5m3/min，排气压力0.85MPa，选择2台，一用一备。

2、储气罐

压缩空气站选储气罐2台，容积V=2m3，储气罐设计压力1.05MPa。

综上，本项目的空压系统可以满足本项目仪表用气需求。

3、氮气

根据相关要求，本项目存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施。企业可研及相关材料未提及，本项目在对策措施中提出要求。

### 2.7.6 通风

为满足生产车间生产区域工艺的要求，改善工人的生产条件，排除生产线散发的有害物质，本项目厂房采用自然通风，可以保证良好通风。

对于逸散微量有害气体（或散发余热）的车间，且满足排放标准时，采用全面通风换气，排除有害气体（或余热）。对于散发有害气体的工艺设备，且满足排放标准时，设置局部通风系统，超屋面集中排放。

在401综合楼内布置的电气、控制室，为保证电气、仪表设备在运行中需要的环境温度要求，设置空调设施。因各空调房间面积较小且分散，采用分体式空调机组。

### 2.7.7 维修

对设备的管理采取“维护为主，检修为辅”。厂区内设有机修班2人、电仪班2人，负责全厂的机械、化工设备及管道的维修、保养工作，以及电器、仪表的检修保养。当本公司人员无法满足检修需求时，可外委有资质的单位承修。

### 2.7.8 消防

一、消防给水

1、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.1.1条规定：工厂占地面积≤100ha、附近居住区人数≤1.5万人，同一时间内火灾处按1次计，消防用水量按界区内消防需水量最大一座建筑物计算。

2、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。本厂区建构筑物的一次最大消防用水量计算内容如下：

1）201丙类仓库：火灾危险性为丙类，占地面积1445.84㎡，建筑高度为8.2m，体积V=1445.84×8.2=11855.888m³，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2，其室外消火栓用水量为25L/s，根据表3.5.2，其室内消火栓用水量为25L/s，总消火栓用水量为50L/s，火灾延续时间3h，一次最大消防用水量为V=50×3.6×3=540m3。

2）202甲类仓库一：火灾危险性为甲类，占地面积746.4㎡，建筑高度为8.2m，体积V=746.4×8.2=6120.48m³，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2，其室外消火栓用水量为25L/s，根据表3.5.2，其室内消火栓用水量为10L/s，总消火栓用水量为35L/s，火灾延续时间3h，一次最大消防用水量为V=35×3.6×3=378m3。

3）401综合楼：民用建筑，占地面积704.32㎡，建筑高度为11.85m，体积V=704.32×11.85=8346.192m³，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2，其室外消火栓用水量为25L/s，根据表3.5.2，其室内消火栓用水量为10L/s，总消火栓用水量为35L/s，火灾延续时间3h，一次最大消防用水量为V=35×3.6×3=378m3。

4）101甲类车间一：火灾危险性为甲类，占地面积980.91㎡，建筑高度为16.2m，体积V=980.91×16.2=15890.742m³，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2，其室外消火栓用水量为25L/s，根据表3.5.2，其室内消火栓用水量为10L/s，总消火栓用水量为35L/s，火灾延续时间3h，一次最大消防用水量为V=35×3.6×3=378m3。

综上所述，本项目一次最大消防用水量的建构筑物是201丙类仓库，一次最大消防用水量为540m3。

本项目循环水池和消防水池合建，中间设有隔提分开，循环水池和消防水池不共用，拟设的305消防（循环）水池1座，总容积840m3，其中消防水池容积为540m3，可以满足本项目的一次最大消防用水量。

本项目选用型号为XBD4.4／60-50KW消防水泵两台，一开一备。本项目室内消防给水采用临时高压给水系统，室外消火栓给水与室内消火栓给水系统并用，环状布置，沿新建道路每隔100~120米设置一个地上式室外消火栓。由2台消火栓泵（其中1台备用）供工厂各建筑室内外消火栓系统用水。各生产车间屋顶拟设18m3的消防水箱用于消防初期火灾供给。

同时，本项目设有1个容积560m³的事故水池，用于事故状态下对消防废水等相关应急处置状态下产生的废水进行收集，本项目事故水池收集能力大于本项目一次性最大消防用水量，因此可以满足本项目事故水收集的要求。

经核算，本项目的消防给水能满足企业消防要求。

- 室内消防

生产厂房布置室内消火栓系统。消火栓的布置考虑同时有两股水柱到达室内任何部分。厂房的室内消火栓管成环状，并设两条进水管与室外消防管相连。水压要满足厂房内最不利点消火栓充实水柱水压要求。

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑物内配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。生产车间和库房配置若干只手提式干粉灭火器。发配电房配置二氧化碳灭火器。

消防给水管道地下部分采用焊接钢管。地上消防给水管采用热镀锌钢管，螺纹连接。

### 2.7.9 三废处理

1、废渣治理措施

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾和生产废渣，生活垃圾由当地环卫部门统一收集后送垃圾填埋场，生产废渣中存在有机溶剂包装桶等危废，均储存在203甲类仓库二内的危废仓库内，定期由有处理资质的单位进行处理。

2、废气处理

本项目车间设备封闭运行，减少无组织排放。溶剂回收过程中产生的尾气由活性炭吸收，剩下的无组织排放。同时本项目生产原辅料涉及相互禁忌类的物质，如双氧水为强氧化剂，与易燃易爆等属于还原剂的化学物质接触会发生强烈反应，项目相关可研及环评报告均未提及相关的处理方式，本次评价在第8章提出相关要求，尾气处理过程中如散发相互禁忌类物质生产装置的尾气处理因单独收集处理，不可混在同一空间内进行吸附排放，避免禁忌类物资混合接触引发火灾爆炸事故。

本项目N-甲基吗啉生产过程中会产出大量含有二氧化碳的尾气，采用专用活性炭吸附设备设施对尾气的有机物质进行吸收出来，处理后的二氧化碳尾气可直接无组织排放，但考虑到工艺尾气产生的二氧化碳数量较多，企业应在尾气处理设施涉及到人员活动的区域设置氧含量检查仪器，以保障发生泄漏时及时发现，避免发生人员窒息伤亡事故。

本项目供热来自8t/h的生物质锅炉以及2t/h的燃气备用锅炉，生物质锅炉燃烧烟气经“炉内喷钙+二级麻石水膜除尘器（碱液）”处理，达标烟气经锅炉房15m的烟囱外排；备用天然气锅炉的燃料为天然气，属于清洁能源，会产生少量的二氧化硫和氮氧化物，根据锅炉技术资料，锅炉耗气量150m3/h，考虑到锅炉仅作为备用供热设备，使用时间较少且非固定，因此年使用时间按720h计，则年用气量为10.8万m3/a，因此燃气锅炉产生的废气量为147.16万m3/a，204.4m3/h，锅炉废气排放浓度能够满足相关规范要求，采用15m高排气筒直接排放。

3、废水治理措施

拟建项目产生的废水主要有生产污水、设备冲洗水、车间地坪冲洗水、员工生活污水。其中生产废水主要污染物如下：①N-甲基吗啉生产过程中废水主要污染物为pH、甲酸钠、N-甲基吗啉、甲醛、环己烷等。②1.4二氧六环生产过程中废水主要为前馏分罐蒸馏废水，含有少量1.4二氧六环，环己烷。③1.3二氧六环生产过程中废水主要为前馏分罐蒸馏废水，废水含有少量1.3二氧六环，环己烷和甲醛。④N-甲酰吗啉生产过程中废水主要为前馏分罐蒸馏废水，废水含有少量N-甲酰吗啉，甲酸和二甲苯。⑤甘油缩甲醛生产过程中废水主要是前馏分罐蒸馏废水，废水含有少量甘油缩甲醛，环己烷和多聚甲醛。

1）本项目废水的来源为工艺废水、设备清洗废水、地面冲洗废水等，废水中污染物种类多、成分复杂、浓度高、含盐量高，部分有机物对微生物的生长有抑制作用，属于可生化性较差的废水。

针对本项目各股废水的污染特征，本项目的废水处理池拟采取车间落实分质收集、溶剂回收等清洁生产措施和必要的有针对性的预处理（如蒸发浓缩），各股废水单独收集输送至废水处理池，同时做到以下几点：

①对各股工艺废水在车间内分类设置单独的集水池收集，通过单独的管道送至废水处理站相应调节池；②建立冷却水回用系统，杜绝冷却水直排现象。③加强反应过程中废气的处理，减少污染物直接进入水冲泵废水的量。

④设置事故池，确保事故性废水能经过处理后达标处理。⑤在工艺上，有含盐废水排放的工序，若要洗涤，将洗涤废水分开处理，以减少高浓度无机盐废水产生量，减少处理规模。

本项目对于含盐浓度高于7000mg/L的高含盐废水直接蒸发浓缩处理，若为酸性高含盐废水，则中和后在直接蒸发浓缩处理蒸发器蒸发，将废水中水份以及低沸有机物蒸出冷凝后，收集冷凝液，得到污冷凝水，将污冷凝水送高浓度废水集水池内，结晶后产生的部分污盐属于危险废物，储存在203甲类仓库二内的危废仓库内，定期由有资质的单位进行处置，不属于危险废物的污盐，则按一般固体废物进行填埋处置。

根据工程分析，本项目一期废水产生量约为50m3/d，工程废水处理量能力设计为100m3/d，拟采用：“催化微电解耦合预氧化工艺+LBQ好氧+ABR厌氧+二级A/O+混凝沉淀+双氧水催化氧化”的处理方式。

本项目在将各类废水收集至厂区污水处理站进行处理，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，统一排入园区污水处理系统。

2）项目人均日用水量0.2m3/d，则项目生活废水排放系数0.8，其处理工艺流程见下图。

生活污水

格栅

污水处理中心

达标排入排水渠

生活废水经上述处理后再经管网排入园区排水管网。

3）雨水采用排水管道收集，就近排入厂区雨水排水管道，最后排入工业园区内的雨水排水管网。

4、噪声治理措施

本项目为防止噪声源对周围环境及内部声环境产生污染影响，根据项目噪声源特征，采取相应的噪声污染防治措施。

1）在设备选型方面注重考虑机械性能良好、噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减轻噪声污染。

2）提高设备安装精度，设置防震沟和隔振器械。

3）生产设备与墙体采用软连接，以减少振动噪声。

4）车间内墙敷设吸声材料以减少噪声等级。

通过以上治理，噪声强度能够降低15~20dB，在控制目标范围内。

## 2.8 建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（或者规格）、材质、数量

本项目主要生产设备如下表：

表2-16  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 温度 | 压力 | 材料 | 介质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、PEDOT/PSS生产主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚合反应釜 | 1500L | 常温 | 常压 | 搪瓷 | PSS、EDOT、硫酸铁 | 1台 |
| 2 | 滴加罐 | 50L | 常温 | 常压 | 搪瓷 | 过硫酸钠 | 1台 |
| 3 | 离心机 | 500L | - | - | - | - | 2台 |
| 4 | 树脂预处理装置 | - | 常温 | 常压 | - | 树脂 | 2套 |
| 5 | 超声粉碎机 | 日处理量 500kg（功率1000w以上） | - | - | - | - | 1台 |
| 二、N-甲基吗啉主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 12000L | 80℃ | 常压 | 搪瓷 | 吗啉 | 1个 |
| 2 | 精馏塔 | 500×8000 | 120℃ | 常压 | 不锈钢 | 母液 | 1套 |
| 3 | 冷凝器 | 50m2 | - | - | 不锈钢 | 水 | 1个 |
| 4 | 高位槽 | 3500L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 甲酸 | 1个 |
| 5 | 前馏分罐 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 环己烷 | 1个 |
| 6 | 中间罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | N-甲基吗啉 | 1个 |
| 7 | 隔膜泵 | 电机7.5KW | - | - | 塑料 | - | 1套 |
| 三、N-甲基吗啉-N-氧化物生产主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 8000L | 70℃ | 常压 | 搪瓷 | N-甲基吗啉 | 2个 |
| 2 | 高位槽 | 500×800 | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 双氧水 | 2个 |
| 3 | 隔膜泵 | 电机7.5KW | - | - | 塑料 | - | 2套 |
| 4 | 冷凝器 | 50m2 | - | - | 不锈钢 | 水 | 2个 |
| 5 | 烘干器 | / | 105℃ | 常压 | 不锈钢 | N-甲基吗啉-N-氧化物 | 1个 |
| 四、1，4二氧六环生产主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 8000L | 150℃ | 常压 | 搪瓷 | 二甘醇 | 1个 |
| 2 | 精馏釜 | 8000L | 108℃ | 常压 | 搪瓷 | 母液 | 1个 |
| 3 | 精馏塔 | 500×8000 | 108℃ | 常压 | 不锈钢 | 母液 | 1套 |
| 4 | 冷凝器 | 50m2 | - | - | 不锈钢 | 水 | 2个 |
| 5 | 高位槽 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 硫酸 | 2个 |
| 6 | 前馏分罐 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 环己烷 | 1个 |
| 7 | 粗产品罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 粗品 | 1个 |
| 8 | 中间罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | - | 1个 |
| 9 | 隔膜泵 | 电机7.5KW | - | - | 塑料 | - | 1套 |
| 五、1，3二氧六环生产主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 8000L | 100℃ | 常压 | 搪瓷 | 1，3丙二醇 | 1个 |
| 2 | 精馏釜 | 8000L | 108℃ | 常压 | 搪瓷 | 母液 | 1个 |
| 3 | 精馏塔 | 500×8000 | 108℃ | 常压 | 不锈钢 | 母液 | 1套 |
| 4 | 冷凝器 | 50m2 | - | - | 不锈钢 | 水 | 2个 |
| 5 | 高位槽 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 硫酸 | 2个 |
| 6 | 前馏分罐 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 环己烷 | 1个 |
| 7 | 粗产品罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 粗品 | 1个 |
| 8 | 中间罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | - | 1个 |
| 9 | 真空泵 | 电机7.5KW | - | - | 塑料 | - | 1套 |
| 六、N-甲酰吗啉生产主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 15000L | 70℃ | 常压 | 搪瓷 | 吗啉 | 2个 |
| 2 | 精馏塔 | 500×8000 | 150℃ | 常压 | 不锈钢 | 母液 | 2套 |
| 3 | 冷凝器 | 50m2 | - | - | 不锈钢 | 水 | 2个 |
| 4 | 高位槽 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 甲酸 | 2个 |
| 5 | 前馏分罐 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 二甲苯 | 2个 |
| 6 | 中间罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | - | 2个 |
| 7 | 隔膜泵 | 电机7.5KW | - | - | 塑料 | - | 2套 |
| 七、甘油缩甲醛生产主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反应釜 | 8000L | 常温 | 常压 | 搪瓷 | 甘油 | 1个 |
| 2 | 精馏塔 | 500×8000 | 130℃ | -0.1Mpa | 不锈钢 | 母液 | 1套 |
| 3 | 冷凝器 | 50m2 | - | - | 不锈钢 | 水 | 1个 |
| 4 | 高位槽 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 硫酸 | 1个 |
| 5 | 前馏分罐 | 2000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | 环己烷 | 1个 |
| 6 | 中间罐 | 5000L | 常温 | 常压 | 不锈钢 | - | 1个 |
| 7 | 真空泵 | 电机7.5KW | - | - | 塑料 | - | 1套 |

其中属于特种设备的如下表：

表2-17  特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 温度压力 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-甲基吗啉反应釜 | 12000L | 120℃、常压 | 1 | 带蒸汽夹套 |
| 2 | N-甲基吗啉-N-氧化物反应釜 | 8000L | 70℃、常压 | 2 | 带蒸汽夹套 |
| 3 | 1，4二氧六环反应釜 | 8000L | 150℃、常压 | 1 | 带蒸汽夹套 |
| 4 | 1，3二氧六环反应釜 | 5000L | 108℃、常压 | 2 | 带蒸汽夹套 |
| 5 | N-甲酰吗啉反应釜 | 8000L | 130℃、常压 | 2 | 带蒸汽夹套 |
| 6 | 甘油缩甲醛反应釜 | 8000L | 130℃、常压 | 1 | 带蒸汽夹套 |
| 7 | 叉车 | 3t | - | 1 |  |
| 8 | 天然气锅炉 | 2t | 180℃ | 1 | 备用热源 |
| 9 | 生物质锅炉 | 8t | 180℃ | 1 | 主要热源 |
| 10 | 储气罐 | 2m3 | 0.8mpa | 2 | 一备一用 |
| 10 | 蒸汽管道 | 400m | 0.8mpa | 1 | 锅炉房至车间 |

## 2.9 安全投入与主要技术经济指标

根据拟建项目所提出的各种安全保护措施，包括仪表控制、消防设施、备用电源、防雷防静电接地和劳动安全卫生用品等，估算该部分安全投资约500万元，约占本项目建设总投资2.3%。

## 2.10 工厂组织及劳动定员

1、组织机构设置

公司正在编制建立了一套完整的工厂体制和组织机构，拟采用公司、车间、班组三级管理。

2、工作制度

管理部门采用白班制，每天8小时；生产及辅助生产岗位采用连续工作制，四班三轮转运行，年工作天数300天。

3、劳动定员

根据生产操作并结合公司实际运行情况，本项目建成后定员80人。其中管理及技术人员17人，操作人员63人。

本项目技术管理人员素质要求较高，应有大专以上学历，具有控制性的重要生产岗位应有高中、中专或同等学历以上学历。

4、人员的培训

本项目由江西九鹏高科有限公司负责建设。项目实行项目法人负责制，确保项目建设、运营、管理、计划进度按规划要求开展。

项目建设委托有相应资质的化工工程设计单位进行工程勘察设计。由一批训练有素的相关专业大中专以上学历的技术人员或专业技术工人进行主要岗位生产操作，可以使全部工程达到预期规模和水平。

本项目对新招员工组织技术培训，经考试、考核合格，录用上岗。对涉及到的岗位人员按照工艺、设备、管理等力面的具体要求重点培训。培训结束后经过严格考核，取得操作合格证后上岗操作，管理人员和技术人员亦应系统的学习有关专业理论知识和管理知识，以适应专业和管理的要求。

所有特种设备操作人员必须经有关部门培训，培训合格取得相关操作资格证书后方可上岗操作。

根据《中华人民共和国安全生产法》规定，本项目拟配备专职的安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员均要求具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- 第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

## 3.1 危险物质的辨识结果及依据

1、危险化学品

1、本项目涉及的原辅材料主要为EDOT、PSS、硫酸铁、过硫酸钠、阳离子树脂、阴离子树脂、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水（27.5%）、二甘醇、硫酸、1.3丙二醇、二甲苯、甘油以及水、电、天然气（燃料）等。涉及的产品为PEDOT/PSS、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛。

1）据《危险化学品目录》（2022版、十部委2022年第8号公告）辨识，本项目原辅材料及产品中属于危险化学品有：过硫酸钠、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、双氧水（27.5%）、硫酸、二甲苯、天然气（燃料）、N-甲基吗啉、1，3二氧六环、1，4二氧六环以及柴油（发电机燃料）。其主要危险物质及特性，见表3-1。

表3-1  危险化学品危险特性一览表

| 序号 | 品名 | 目录序号 | CAS号 | 火险分级 | 闪点 | 爆炸极限V% | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过硫酸钠 | 858 | 7775-27-1 | 乙 | - | - | 氧化性固体，类别3 严重眼损伤/眼刺激，类别2B 呼吸道致敏物，类别1 皮肤致敏物，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 2 | 吗啉 | 1566 | 110-91-8 | 乙 | 32 | 1.4-11.2 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 3 | 甲酸 | 1175 | 64-18-6 | 丙 | 68.9 | 18-57 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 4 | 多聚甲醛 | 269 | 30525-89-4 | 乙 | 70 | 7-73 | 易燃固体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2A 特异性靶器官毒性-一次接触，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-长期危害，类别3 |
| 5 | 环己烷 | 953 | 110-82-7 | 甲 | -16.5 | 1.2-8.4 | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 |
| 6 | 氢氧化钠 | 1669 | 1310-73-2 | 戊 | - | - | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 7 | N-甲基吗啉 | 1135 | 109-02-4 | 甲 | 24 | 2.2-11.8 | 易燃液体，类别2 |
| 8 | 双氧水 | 903 | 7722-84-1 | 乙 | - | - | 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 9 | 硫酸（98%） | 1302 | 7664-93-9 | 戊 | - | - | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 10 | 二甲苯 | 358 | 1330-20-7 | 乙 | 32 | 1-7 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 危害水生环境-急性危害，类别2 |
| 11 | 天然气 | 2123 | 8006-14-2 | 甲 | -218 | 5-15 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 12 | 1，4二氧六环 | 647 | 123-91-1 | 甲 | 12 | 1.7-25.2 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 13 | 1，3二氧六环 | 2828 | - | 甲类 | 5 | 无资料 | 易燃液体，类别2 急性毒性，经口类别4 急性毒性，吸入类别4 急性毒性，经皮类别4 |
| 14 | 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 丙类 | 60 | 6-7.5 | 易燃液体，类别3 |

2、非危险化学品

2）其他化学品性质分析：

（1）EDOT：EDOT是3，4-乙烯二氧噻吩或3，4-乙烯二氧噻吩的英文简称。EDOT是PEDOT的单体材料，可通过电化学聚合的方法来制备PEDOT薄膜。EDOT在现代电子工业被广泛用来合成导电聚合物。本品对人体具有毒害性。

（2）PSS：聚苯乙烯磺酸钠（PSS）是一种化学物质，应用于反应性乳化剂、水溶性高分子（凝聚剂、分散剂、容器清洗剂、化妆品等）、水处理剂（分散剂、凝絮剂）、硫磺交换树脂（膜）、写真药剂（膜片）、半导体、影像胶片、热传导产品等方面。

（3）硫酸铁：是一种无机物，分子式为Fe2（SO4）3，分子量为399.86。灰白色或浅黄色粉末，易吸湿，可溶于水，微溶于乙醇，水溶液呈红褐色。对人体具有一定毒害性。

（4）1.3丙二醇：1，3-丙二醇（propan-1，3-diol），是一种有化合物，分子式为C3H8O2，分子量为76.10，无色透明粘稠液体，可用于多种药物、新型聚酯PTT、医药中间体及新型抗氧剂的合成。本品可燃。

（5）甘油：无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜，具有吸湿性。与水和醇类、胺类、酚类以任何比例混溶，水溶液为中性。溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类、长链脂肪醇。可燃，遇二氧化铬、氯酸钾等强氧化剂能引起燃烧和爆炸。也是许多无机盐类和气体的良好溶剂。对金属无腐蚀性，作溶剂使用时可被氧化成丙烯醛。本品无毒害性。

（6）二甘醇：无色、无臭、透明，具有吸湿性的粘稠液体。有辛辣的甜味。与溶解性能与乙二醇相似，但对烃类的溶解能力较强。二甘醇能与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛等混溶。与乙醚、四氯化碳、二硫化碳、直链脂肪烃、芳香烃等不混溶。松香、虫胶、醋酸纤维素和大多数油脂不溶于二甘醇，但能溶解硝酸纤维素、醇酸树脂、聚酯树脂、聚氨基甲酸乙酯和大多数染料。易燃，低毒。具有醇、醚的一般化学性质。

## 3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源

本项目危险化学品包装、储存、运输的技术要求情况见附件A内的主要危险化学品理化及危险特性各表相关内容，其数据来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社第三版）。

## 3.3 重点监管危险化学品、危险工艺分析

### 3.3.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）的要求，本项目涉及的危险工艺情况如下：

1、本项目产品PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）生产工艺过程中涉及聚合反应，根据企业提供的相关资料，其聚合后的化合物分子量为140.16，仍属于小分子化合物，不属于《重点监管危险化工工艺目录》中聚合工艺简介要求的“聚合是一种或几种小分子化合物变成大分子化合物（也称高分子化合物或聚合物，通常分子量为1×104—1×107）的反应。因此，本项目产品PEDOT/PSS生产过程中的聚合反应不属于危险工艺。

2、本项目产品N-甲基吗啉-N-氧化物生产工艺涉及氧化工艺属于重点监管危险化工工艺。

根据企业提供的《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》内容，本项目涉及的N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应的反应危险性较低，反应失控严重度等级为2，反应失控发生的可能性等级为1，反应的失控反应安全风险等级为I，属于可接受风险。

根据《反应安全风险评估报告》内容，本项目涉及的氧化反应经反应工艺危险度评估，为TP<MTSR<MTT<TD24，其反应工艺危险度评估等级为1，反应危险性较低。《反应安全风险评估报告》提出的安全对策措施和建议如下：

1）建议配置DCS或PLC自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节，实现生产装置的自动化控制。

2）反应的放热主要来源于滴加双氧水阶段，要严格控制滴加速率，滴加过程密切关注釜内温度、滴加速率等基本参数，发现异常情况及时停止滴加。

3）对装置区进行重点监控，设置安全警示标志，确保安全生产。建立规范的工艺操作规章制度并严格遵守。日常运行时应加强对管理人员和作业人员的相关安全培训，使其掌握本工艺岗位的安全操作技能，并具备安全事故的预防和在紧急情况下的应急处理能力。

4）反应过程涉及使用过氧化氢等危险化学品，因此在工艺操作和物料储存过程中应对物料的危害性要有充分的认识，建议建立严格的化学品分类储运和操作规章制度，加强对现场操作人员的培训和防护，确保反应、运输、储存等各个工序物料的安全可控。

5）科学制定工艺规程、操作规程和安全规程，并严格执行。

- 3.3.2 重点监管危险化学品安全措施分析结果

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三[2013]12号）的规定，本项目涉及燃料天然气属于重点监管的危险化学品。

依据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》，重点监管危险化学品安全措施和应急处置原则要求如下：

天然气

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。 分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42（-164℃），临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa（-168.8℃），爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 （3）天然气配气站中，不准独立操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 （4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不超过30℃。 （2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

## 3.4 特殊化学品分析结果分析结果

1、监控化学品辨识

依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（化工部第11号令）进行辨识，本项目不涉及监控化学品（可作为生产化学武器主要原料的化学品）。

2、易制毒化学品辨识

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）及附表规定进行辨识，本项目涉及的原辅材料硫酸属于第三类易制毒化学品。

3、剧毒化学品辨识

《危险化学品目录》（2022版）辨识，本项目不涉及剧毒化学品。

4、高毒物品辨识

依据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）进行辨识，本项目不涉及高毒物品。

5、易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品目录》（2017年版）进行辨识，本项目使用的原料双氧水为易制爆危险化学品。

6、根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号的内容，本项目不涉及特别管控危险化学品。

- 3.5 危险、有害因素的辨识结果及依据

1、依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对本项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对本项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2、辨识结果

本项目涉及的危险化学品中N-甲基吗啉、吗啉、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环属于易燃液体；多聚甲醛属于易燃固体；过硫酸钠属于氧化性固体；双氧水属于氧化性液体；硫酸、氢氧化钠、甲酸属于腐蚀性物质。因此，本项目的主要危险因素为火灾、爆炸。

本项目中涉及储气罐、锅炉设备等。根据储气罐、锅炉设备等特点，存在着容器爆炸的危险性。

本项目在安装、运行、检查、维修过程和危险有害物质的储存、装卸、输送过程中也极易因为设备的不安全状态和人的不安全行为而引发腐蚀（化学）灼伤、机械伤害、车辆伤害、高温灼烫、触电、物体打击、高处坠落、中毒等各种事故。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定和《企业职工伤亡事故分类》的规定，本项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为：火灾、爆炸、腐蚀（化学）灼伤；一般危险因素为：机械伤害、车辆伤害、高温灼烫、触电、物体打击、高处坠落、中毒、淹溺。

参照《职业卫生名词术语》、《职业病分类和目录》及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，本项目在生产作业过程中存在的有害因素为：有毒物质、噪声、高温、冻伤、粉尘等。

本项目的主要危险和有害因素列表见表3-3。

表3-3  本项目主要危险危害分布表

| 序 号 | 单元与场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 | 爆炸 | 化学灼伤 | 机械 伤害 | 高处 坠落 | 触电 | 物体打击 | 车辆 伤害 | 淹溺 | 中毒 | 粉尘 | 噪声 | 有毒物质 |
| 1 | 101甲类车间一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 202甲类仓库一 | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 3 | 203甲类仓库二 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |
| 4 | 201丙类仓库 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |
| 5 | 301公用工程间 | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |
| 6 | 302控制室 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 303锅炉房 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 8 | 304消防泵房 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 9 | 308污水处理区 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |
| 10 | 其他水池 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |

- 3.6 重大危险源辨识结果

通过附件B.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》得出结论如下：本项目的生产单元和仓储单元均不构成危险化学品重大危险源。

## 3.7 爆炸区域划分

1）爆炸区域划分：

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》和企业提供的资料，对拟建项目火灾、爆炸危险区域的划分如下：

（1）爆炸性气体环境危险区域划分

危险物质：本项目可能会形成爆炸性气体环境的物料为N-甲基吗啉、吗啉等。

释放源级别：爆炸性气体预计原料储存区和生产区区域的释放源，在正常运行下不会释放，即使释放也仅是偶尔短时的释放，所以确定原料储存区和生产区均为二级释放源。

区域划分：

0区：连续出现或长期出现爆炸混合气体混合物的环境。

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性混合气体的环境，即使出现也仅是短时存在爆炸性混合物气体的环境。

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》对爆炸性气体环境危险区域划分的规定，本项目的爆炸气体环境危险区域划分如下：

表3-15爆炸危险区域的划分

| 装置或单元 | 区域 | 类别 | 危险介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101甲类车间一 | 地坪下的坑、沟。 | 1区 | N-甲基吗啉、双氧水、吗啉、环己烷、二甲苯、1，4环氧六环、1，3环氧六环 |
|  | 以反应釜、高位槽、接收罐等存在该类危险化学品的装置等释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内。 | 2区 |  |
| 202甲类仓库一 | 地坪下的坑、沟。 | 1区 | N-甲基吗啉、双氧水、吗啉、环己烷、二甲苯、1，4环氧六环、1，3环氧六环 |
|  | 以盛装易燃液体的桶体释放源为中心，半径15m，高度为7.5m的范围。 | 2区 |  |

（2）爆炸性粉尘环境危险区域划分

根据企业提供的相关资料，本项目的产品N-甲基吗啉-N-氧化物属于粉状物质，根据企业提供其性质及相关资料，该物质不属于爆炸性粉尘

2）爆炸危险区域电气设备选型：

根据爆炸危险区域的分区，电气设备的种类和防爆结构的要求，选择相应的电气设备。选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别（当有两种以上危险释放源形的爆炸性气体混合物时，按危险程度较高的级别和组别选用防爆电器和材料）。爆炸危险区域内的电气设备，符合周围环境内化学、机械、温度、霉菌及风沙等不同环境条件对气设备的要求。

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014内的要求，本项目爆炸性气体环境危险区域存在1区和2区，1区的爆炸性环境内电气设备保护级别应不小于Gb级别，2区的爆炸性环境内电气设备保护级别应不小于Gc级别。

本项目主要涉及N-甲基吗啉、吗啉、双氧水、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环等易燃液体的蒸气以及燃料天然气，本项目选用的电气防爆级别在ExdIIAT2以上。

- 3.8 外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243的要求，本项目外部安全防护距离具体确定方式如下：

1、本项目不涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施；

2、本项目涉及易燃气体（天然气），但其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和小于1。

综上，本项目危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离按照《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《建筑防火通用规范》GB55037-2022的外部安全防火间距要求的距离计算。本项目具体的外部安全防护距离分析内容见本报告附件C.1节。

- 3.9 多米诺分析

- 3.9.1 多米诺分析简介

多米诺效应的定义：一个由初始事件引发的，波及邻近的1个或多个设备及装置，引发了二次事故的场景，从而导致了总体结果比只有初始事件时的后果更加严重。只有当结果的总体严重性高于或至少相当于初始事故后果的场景事故才被认为是多米诺事件。

典型的多米诺效应是串联或并联的连环事故。事故可有3种不同的物理现象：冲击波超压、热辐射和抛射物。每种物理现象都会产生一个危险区域，当危险区域内的某种特别效应值超过一定限值后，即发生多米诺效应。多米诺效应是受不同因素影响的，最重要的因素有：设备类型、存储的危险物质类别和存储量、毗邻设备及其性质、离事故点的距离、传播条件（如点火源）、风向及所采取的减危措施等。多米诺效应引起的破坏等级取决于危险品储量、距离、传播条件及毗邻设备的易受影响点，各种物理现象对人、建筑物及工业装置的影响也是根据具体情况而不同的。

传统的事故后果分析主要关注对人员造成的危害，而在多米诺效应研究中主要关注的是在初始事故的各种场景下有哪些目标设备会受到影响。目标设备破坏后产生的事故后果影响范围则可采用传统的后果分析方法。

根据相关研究资料和以往工业事故案例表明，当火灾和爆炸产生的能量足够大，其危害波及范围内存在其他危险源时，就可能发生重大事故的多米诺效应，重大危险源的多米诺效应主要是由于火灾、爆炸冲击波以及爆炸产生碎片撞击三种方式引发的。火灾主要靠强烈的热辐射作用对人和设备产生危害，常用热负荷表征；爆炸则主要是靠冲击波、抛射破片及热负荷的作用。

另外应注意的是对于一个初级事故可能同时产生爆炸冲击波、热辐射及碎片而引发多米诺事故，如BLEVE事故。

1、火灾引发的多米诺事故

火灾是化工厂中常见的事故。它是可燃物质在空气中剧烈氧化产生大量热的现象。火灾引发多米诺事故主要通过两种方式，一种是火焰直接包围或接触目标设备而引发事故，另一种是火灾的热辐射造成目标设备失效而引发多米诺事故。池火灾是易燃液体形成液池后遇到火源而被点燃的火灾。根据有关文献的统计池火灾引发的多米诺事故次数仅次于爆炸事故，占到44%。根据相关研究，当目标设备与火焰直接接触的情况，则大都会引发多米诺事故。热辐射造成设备破坏则需要一定辐射强度和时间。

2、爆炸冲击波引发的多米诺事故

在化工厂中爆炸比其他事故更容易引发多米诺效应。有学者统计100起多米诺事故中与爆炸相关的数量最多，占到47%。爆炸是能量剧烈快速释放的过程，同时伴随着由近及远传播的冲击波。在绝大多数爆炸事故中这种在空气中传播的强冲击波是造成附近建筑物、设备等破坏以及人员伤亡的重要原因。因此一旦发生爆炸事故，可能由于其产生的冲击波对附近的危险源造成破坏从而引发多米诺事故发生。爆炸冲击波事故引发多米诺效应比较复杂，不仅与爆炸事故产生的超压大小有关，而且受冲击波反射、阻力效应、与目标设备的相对位置以及目标设备的机械特性等因素所影响。对于冲击波引发多米诺效应在工业中最常见的初级事故场景包括凝聚相爆炸、蒸气云爆炸、物理爆炸、沸腾液体扩展蒸气爆炸等。

3、碎片引发的多米诺事故

当设备发生物理爆炸时，除了产生冲击波外，设备会破裂，产生碎片飞出。这种碎片的飞行速度、飞行距离以及穿透能力非常大，可能会造成较远距离的建筑物、设备等破坏，从而导致多米诺事故的发生。碎片数目、形状和重量主要与设备的特性相关，抛射距离主要与初始碎片速度、最初抛射方向、角度以及碎片的阻力系数相关。最初抛射速度主要由碎片质量和爆炸能量转化为动量的比例所决定，阻力系数与碎片几何形状以及质量相关。由于碎片引发多米诺效应与火灾和爆炸冲击波相比相对较少，而且碎片抛射距离可到达数百米以上，因此在工厂选址、布置很难考虑对碎片引发的多米诺效应的预防。因此本项目的多米诺效应分析不考虑碎片引发的多米诺效应。各种初级事故引发多米诺效应的破坏方式详见表1-1。

表3.9-1  各种初级事故的破坏方式及预期二级事故

| 序号 | 初级事故 | 破坏方式 | 预期二级事故1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池火灾 | 热辐射、火焰接触 | 喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏 |
| 2 | 喷射火 | 热辐射、火焰接触 | 喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏 |
| 3 | 火球 | 火焰接触 | 储罐火灾 |
| 4 | 物理爆炸2 | 碎片、超压 | 喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏 |
| 5 | 局限空间爆炸2 | 超压 | 喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏 |
| 6 | 沸腾液体扩展蒸气爆炸 | 火焰接触、热辐射 | 喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏 |
| 7 | 蒸气云爆炸 | 超压、火焰接触 | 喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏 |
| 8 | 毒物泄漏 | —— | —— |

注：1、预期场景也与目标容器内危险物质性质有关。

2、该场景发生后，可能会发生后续场景（如吃火灾、火球和毒物泄漏）。

4、多米诺效应的破坏阈值

进行多米诺效应后果评价首先要确定在什么情况下目标设备会破坏。为简化分析，一般取表征破坏效应的相关物理参数的阈值作为是否会发生多米诺事故的判定准则。以下表3.8-2给出火灾、爆炸冲击波引发多米诺效应的破坏阈值。

表3.9-2  各类初级事故场景下的多米诺效应阈值

| 事故场景 | 破坏方式 | 多米诺效应阈值 |
| --- | --- | --- |
| 火球 | 火焰接触 | 火球半径 |
| 喷射火 | 火焰接触 | 必定发生 |
| 池火灾 | 热辐射 | I＞37.5kW/m2，30分钟 |
| 云爆 | 冲击波超压 | P＞70kPa |
| 物理爆炸 | 冲击波超压 | P＞70kPa |
| BLEVE | 火焰接触 | 火球半径 |

- 3.9.2 企业多米诺效应

本次评价主要对本项目可能发生重大的事故采用国家安全生产总局所属安科院开发的计算软件，并以此为基础开展进行模拟计算各种事故情景下的多米诺效应影响范围，根据安科院开发的计算软件的计算结果，本项目涉及的原辅材料及产品、设备设施等内容均未达到计算要求，因此，本项目产生的多米诺效应不明显，均发生在厂内。

## 3.10 事故模型分析

本评价要使用中国安全生产科学研究院研发的CASST-QRA评价软件对本项目拟选定的装置可能发生的危险化学品事故后果进行模拟计算评价。

3.10-1  事故后果模拟一览表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 换热器中孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 塔器大孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 管道完全破裂 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 换热器大孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 换热器完全破裂 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 塔器完全破裂 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 塔器中孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲基吗啉精馏塔 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 35 | 41 | 55 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 反应器完全破裂 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 换热器完全破裂 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 换热器大孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 反应器大孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 换热器中孔泄漏 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| N-甲酰吗啉反应釜 | 管道完全破裂 | 池火 | 31 | 35 | 46 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 换热器大孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 管道完全破裂 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 反应器完全破裂 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 反应器大孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 换热器中孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |
| 1，4二氧六环反应釜 | 换热器完全破裂 | 池火 | 26 | 29 | 38 | / |

从上表分析，本项目发生最严重的的事故为火灾，从表中数据分析，本项目发生事故的影响区域未超出了厂区，但如本项目危险性较大的设备设施发生火灾、爆炸事故；运输过程中发生物料泄漏、交通事故，则可能会对周边群众及工厂的生产生活产生影响；设计时应重点考虑设备选型、泄漏处理及火灾事故的安全设施及措施设计，避免事故发生，减少事故的发生的概率及影响范围。

- 第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

## 4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1、以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。例如，将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2、按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

## 4.2 评价单元的划分结果

本项目评价单元的划分，是评价项目组在充分研究本项目生产工艺及生产过程的基础上，以本项目生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合本项目危险、有害因素的类别及分布，按照产品和生产装置相对集中的原则，考虑了评价内容和评价方法的特点，划分出的评价单元。

根据单元划分原则，对本项目划分出如下单元进行评价：

1、项目选址与周边环境单元

2、平面布置及建构筑物单元

3、生产装置单元

4、公用工程及辅助设施单元

1）电气子单元

2）仪表自动化子单元

3）给排水子单元

4）供热子单元

5）锅炉子单元

5、仓库储存设施单元

6、特种设备单元

7、消防、交通、安全管理、作业环境单元

# 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

## 5.1 各单元采用的评价方法

1、安全评价方法选择

根据本项目的生产工艺特点和每种评价方法的特点及适用范围的界定，采用如下评价方法：

1）安全检查表法（SCL）

2）预先危险分析法（PHA）

3）危险度评价法

2、评价单元与评价方法的对应关系

评价单元与评价方法的对应关系如下表5-1。

表5-1  评价单元与评价方法的对应关系一览表

| 评价方法 评价单元 |  | 安全检查表法 | 预先危险分析法 | 危险度评价法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址与周边环境单元 |  | √ |  |  |
| 平面布置及建构筑物单元 |  | √ |  |  |
| 生产装置单元 |  |  | √ | √ |
| 公用辅助设施单元 | 电气子单元 |  | √ |  |
|  | 仪表自动化子单元 |  | √ |  |
|  | 给排水子单元 |  | √ |  |
|  | 供热子单元 |  | √ |  |
|  | 锅炉子单元 |  | √ |  |
| 仓库储存设施单元 |  |  | √ |  |
| 特种设备单元 |  |  | √ |  |
| 消防、交通、安全管理、作业环境 |  |  | √ |  |

## 5.2 采用的安全评价方法理由及说明

本报告中各单元评价方法的选用，是在评价组认真分析并熟悉被评价系统、充分掌握了本项目所需资料的基础上，根据各种安全评价方法的优缺点、适用条件和范围进行的。

为提高评价结果的可靠性，我们对工艺装置单元、公辅设施单元分别采用多种评价方法，从不同角度、不同方面，全面检查、重点突出。这些评价方法，互相补充、分析综合和互相验证

1、安全检查表法

可以较全面的检查和评价本项目评价单元的危险因素和薄弱环节；检查出《可研》中没有涉及到的安全措施。因此，本报告中选址与周边环境、平面布置与建构筑物单元、特种设备及消防单元采用安全检查表法。

2、预先危险分析法

能够在本项目具体设计开始之前，识别可能的危险，用较少的费用和时间就能改正；从一开始就能消除、减小或控制主要的危险；优化新的设计方案。进行预先危险分析，可以充分了解装置可能出现的事故危害，找出消除或减轻事故危险的控制措施。对每一种可能发生的事故做到提前防范，严密控制，最大限度地降低事故的严重度和发生的概率。因此，本报告对生产装置单元、公用辅助设施单元（电气子单元、仪表自动化子单元、给排水子单元、供热子单元、锅炉子单元）、仓库储存设施单元、特种设备单元、消防、交通、安全管理、作业环境单元选择预先危险分析分析法进行评价。

3、危险度评价法

危险度评价法是对建设工程或装置各单元和设备的危险度进行分级的安全评价方法，是随着我国安全工作的发展从日本引进并经简化的评价方法。该方法主要是通过评价、分析装置或单元的“介质”、“容量”、“温度”、“压力”、“操作”等5个参数而对装置或单元进行危险度分级的，进而根据装置或单元危险程度而采取相应的安全对策措施。其危险度分别按A=10分。B=5分，C=2分，D=0分赋值计算，由累计分值确定单元危险度。因此，本报告对生产装置单元选择危险度分析法进行评价。

## 5.3 评价方法简介

1、安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。

当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表5-2。

表5-2  设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、预先危险分析法（简称PHA）

预先危险分析分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

分析步骤如下：

1）熟悉对象系统。

2）分析危险、有害因素和诱导因素。

3）推测可能导致的事故类型和危险、危害程度。

4）确定危险、有害因素后果的危险等级。

5）制定相应安全措施。

常用的预先危险分析分析表如表5-3所示。危险性等级划分见表5-4。

表5-3  预先危险分析分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-4  危险性等级划分表

| 等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会场造成人员伤亡或系统损坏 |
| II | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| III | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

3、危险度分析法

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段”的定量评价表，结合我国国家标准《石油化工企业设计防火标准》、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度评价分类》等技术规范标准，编制了“危险度评价取值”（表5-3），规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。

表5-5  危险度评价取值表

| 项目 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质） | 1．甲类可燃气体 2．甲A类物质及液态烃类 3.甲类固体 4.极度危害介质 | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A类可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙B、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A，B，C项之物质 |
| 容量 | 1.气体1000m3以上 2.液体100m3以上 | 1.气体500～1000m3 2.液体50～100m3 | 1.气体100～500m3 2.液体10～50m3 | 1.气体＜100m3 2.液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1.1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下 2.在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1.在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下 2.在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 1.中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作 2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作 3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 4.单批式操作 | 1.轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应）操作 2.在精制过程中伴有化学反应 3.单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作 4.有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级表见表5-6。

表5-6  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | II | III |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

# 第6章 定性、定量分析危险、有害因素的结果

## 6.1 项目选址与周边环境单元

本项目为新建项目（选址位于原江西东泰陶瓷厂区内，该厂已搬离），项目北侧为纬四路，道路对面为空地，距离厂区红线480m处为台德智慧科技园；东侧为原江西新闽泰陶瓷有限公司厂区（该公司目前已停产，厂区用地已被政府回购，目前原有厂房正在拆除过程中，后续规划为精细化工企业用地）；南侧为深圳路，道路对面为抚州郡晟橡塑新材料有限公司（位于本项目东南侧）以及抚州市路威轮毂制造有限公司（位于本项目西南侧）；西侧为空地（后续会规划一条园区道路），距离厂区红线100m处为抚州市东乡区正大焦电有限公司；本项目西南侧距离厂区660m处为园区企业职工小区，距离厂区740m处为新居村；西侧距离厂区680m处为G236国道东临公路，距离厂区710m处为巷口村，距离厂区640m处为江西抚州市东乡区经济开发区管委会。

本项目距最近的居民区660m，距离最近主要公路G236国道约680m；项目距离最近的河流-北巷河约840m；周边200m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；项目周边周边500m范围内无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边500m范围内无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

根据附件C.1的评价内容分析以及评价组根据该公司所提供的资料和现场检查情况，对本项目的选址及周边环境情况评价小结如下：

1、该公司拟建于抚州市东乡区经济开发区内，属于化工集中区内，符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。

2、本项目，厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。

3、本项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。

4、本项目所在地地震设防烈度为6度，无不良地质地段。周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏；

5、本项目与周边企业、最近居民区留有足够的间距，符合要求。

6、对该单元进行了33项现场检查，符合要求。

## 6.2 平面布置及建构筑物单元

根据附件C.2的评价内容分析以及评价组根据江西九鹏高科有限公司所提供的资料和现场检查情况，对本项目的平面布置及建构筑物情况评价小结如下：

1、本项目建构筑物之间的防火间距均符合要求。

2、本项目涉及的车间厂房的防火分区均符合国家有关法律法规的要求，涉及的仓库中的201丙类仓库由于企业提供的资料未涉及相关防火分区内容，仓库内防火分区分隔尚不明确，本项目将在报告第八章提出相应的对策措施，同时建议在下一步初步设计中提示设计。

3、本项目的生产装置按工艺流程分区域布置，生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整；总体布局符合《工业企业总平面设计规范》等要求。

4、生产区内未设立职工宿舍。

5、本项目厂房耐火等级为二级。

6、厂房内未设置员工宿舍。办公室、休息室等未设置在甲、乙类厂房。

7、对该单元采用安全检查表法分析，共进行了51项内容的检查分析，其中1项为不符合项或设计时应考虑。不符合项或设计时应考虑项为：本项目201丙类仓库防火分区不明确，应按照规范要求划分防火分区。

## 6.3 生产工艺装置单元

根据附件C.3的评价内容分析可知，本项目拟采用的生产工艺、技术、设备总体符合国家的相关法律法规、规范和标准的要求。

检查表检查结果：共检查40项，符合28项，其中有12项可研等资料未提及，本报告在第8章的7.3节安全对策和建议内提出相关要求。

## 6.4 预先危险性分析评价单元

通过附件C.4预先危险（PHA）分析可知：

1、生产车间系统主要危险为火灾、爆炸危险等级为Ⅲ级，危险性较大，需要十分注意；触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、高温灼伤、灼烫、中毒等危险等级为Ⅱ级，危险性小，其风险是可接受风险。

2、电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、触电，危险程度为II级（临界的）。

3、自控系统子单元：DCS分散控制系统/SIS安全仪表系统失灵事故的危险等级为Ⅲ级，压力差压测量装置故障、温度测量装置故障、自动调节系统失控故障、自控电源系统失电故障、自控接地系统故障事故的危险等级为Ⅱ级。

对危险等级为Ⅱ级的应从技术、管理方面采取措施防止事故发生；对危险等级为Ⅲ级的应按照国家、行业法规、标准等从设计、制造、施工、管理各方面进行规范，避免触发事件引发事故。

4、本项目给排水方面主要危险、有害因素有中毒窒息、淹溺、机械伤害、化学灼伤危险程度均为Ⅱ级（临界的）。

5、供热子单元存在的主要危险有害因素有：物理爆炸、高温灼烫事故的的危险等级为II级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

6、锅炉系统存在的主要危险有害因素有：锅炉炉膛爆炸、锅内超压过热等爆破、锅炉缺水的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。“四管”爆漏、高温烫伤等的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

## 6.5 特种设备单元

通过附件C.4预先危险（PHA）分析可知：本项目特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸、中毒和窒息危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。灼烫/冻伤的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施，符合安全条件。

## 6.6 储运系统单元

通过附件C.4预先危险（PHA）分析可知：本项目的202甲类仓库一、203甲类仓库二、201丙类仓库在储存物料在贮存、装卸过程中，其主要危险是火灾、爆炸、化学灼伤等，通过预先危险性分析，仓库的火灾、爆炸危险危险等级为Ⅲ，处在危险状态，必须采取相应的防范措施。其余危险等级均为Ⅱ级或以下。在严格危险化学品仓库管理，采取一定的安全防范措施后，在正常情况下是可以保证安全的。

## 6.7 消防、交通、安全管理、作业环境单元

通过附件C.4预先危险（PHA）分析可知：消防、交通、安全管理、作业环境单元的危险性较小，主要是设施缺陷造成的，机械设备按规定设置防护装置、设施，车辆伤害要加强行驶违章，避免疲劳驾驶、无证驾驶等，加强安全管理，总体运行是安全的。

- 6.8 危险度评价单元

通过附件C.5危险度分析可知：本项目N-甲基吗啉生产装置单元、N-甲基吗啉-N-氧化物生产装置单元、1，4二氧六环生产装置单元、1，3二氧六环生产装置单元、N-甲酰吗啉生产装置单元、PEDOT/PSS生产装置单元、甘油缩甲醛生产装置单元的危险等级为III级，均属于低度危险。

# 第7章 建设项目安全生产、安全条件的分析结果

## 7.1 建设项目安全条件分析

- 7.1.1 建设项目与国家和当地政府产业政策与布局符合性分析

1、对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），拟建项目属于有机化学原料制造项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中规定的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。本项目已获得抚州市东乡区发展和改革委员会的备案通知书，项目代码为2019-361029-26-03-006073。

2、本项目选址本项目位于抚州市东乡区经济开发区内，根据企业土地证及东乡区土地利用规划图，本项目用地性质为工业用地，且属于化工集中区内，符合当地政府产业政策与布局。

综上，本项目的设立是符合国家产业政策。

- 7.1.2 建设项目与当地政府区域规划符合性分析

本项目位于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，江西省抚州市东乡区经济开发区于2021年4月19日被列入获得江西省首批化工园区名单中，属于化工园区。

根据《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》赣府厅发〔2021〕33号的要求，本项目不属于综合能源消费量5000吨标准煤（等价值）及以上的项目，符合生态环境保护法律、法规、规章以及强制性标准要求。

本项目不涉及《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》安全准入要求中禁止类，涉及的氧化危险工艺属于《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》安全准入要求中的限制类项目，本项目拟按照要求设置SIS和DCS自动控制系统，符合安全准入要求。

综上所述，本项目建设符合当地政府区域规划。

### 7.1.3 建设项目选址符合性分析

本项目拟建于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，与周边企业间距满足规范要求。本项目不涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，涉及的易燃气体天然气仅作为燃料，但其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和小于1，因此本项目的外部安全防护距离按照《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020以及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）的外部安全防火间距要求的距离计算，根据本项目总平面布置，项目涉及的建构筑物安全防火距离均未超过总厂区红线。

本项目选址及周边环境符合性情况具体见表C.1-1、C.1-2。通过表C.1-1、C.1-2，本项目选址符合《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程防火设计标准》等相关标准要求。

### 7.1.4 建设项目中生产装置、重大危险源与重要场所、区域的距离

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对本项目中重大危险源进行辨识。经过辨识，本项目生产区域危险化学品重大危险源不构成重大危险源。

表7.1-1 项目装置与八类场所一览表

| 序号 | 相关场所 | 实际距离 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 本项目外部安全防护距离内无其他居民区、商业中心、公园等人口密集区域； | 符合要求 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 外部安全防护距离内范围内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 符合要求 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 500m范围内无供水水源、水厂及水源保护区 | 符合要求 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 500m范围内铁路、国道、无车站、码头、机场以及公水路交通干线、地铁风亭及出入口； | 符合要求 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； | 规划范围500m内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； | 符合要求 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 500m范围内无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； | 符合要求 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 规划范围内无军事禁区、军事管理区 | 符合要求 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 规划范围内无法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 符合要求 |
| 本项目生产、储存装置外部安全防护距离执行GB51283以及GB50016相关规范要求。 |  |  |  |

因此本项目危险化学品生产、储存装置与“八类场所”的安全间距符合要求。

本项目物料运输量较大，如存在道路运输车辆危险化学品泄漏，车辆设备受损及人员伤亡，周边道路堵塞，有造成环境污染等社会影响恶劣事件发生的可能。

本项目投产后公司应加强对危险物质的管理，应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

### 7.1.5 建设项目所在地自然条件的影响分析评价

自然条件对本项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1、项目为防暑热，在生产岗位应采取防暑降温措施；所在地极端最高气温40℃以上，高温天气会加大压力容器、压力管道及可燃液体容器爆炸的可能性；增加酸性物料的挥发性，易引起腐蚀加剧，引发二次事故；会加大生产物料双氧水、硫酸等氧化性、腐蚀性物料的腐蚀性，对生产储存装置会造成影响易引发其他事故。另外高气温也可造成人员中暑。本项目所在地极端最低气温0℃以下，对主体工程影响较小。为防寒冻，应做采暖设计，并做好设备、管道、水池水管的防冻。

2、本项目厂区一般情况下不会受外部洪水威胁。厂址所在地夏季易发生暴雨，厂址标高高于四周的地面标高，发生暴雨不会造成内涝。本项目所在地年平均降水量为1668.4毫米，年际变化较大，最多的达2480.5毫米，最少的仅975.6毫米；暴雨和洪水出现的机会多，为了防止内涝及时排出雨水，避免积水毁坏设备厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

3、本项目年平均相对湿度较高；本项目产品存在腐蚀性化学品，雨水和潮湿空气加大了腐蚀性化学品对金属及砼结构具有腐蚀性，在运行过程中建筑、设备、管道易腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏，而基础、管架的腐蚀可能造成设备、管道的倾覆、变形、断裂等引起事故。

4、建筑场地平坦开阔且局部已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。但厂址存在填方区，填方区易出现地面不均匀沉降和滑移，建（构）筑物基础如处理不当，可造成裂缝、不均匀沉降、坍塌等事故，影响正常的运行。

5、本项目厂址所在地的地形平坦，本项目位于东乡区，是雷暴多发地区，项目建成后，厂区内孤立的或在建筑群中高于周围10m以上的建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏，输配电系统破坏，从而引起火灾、爆炸等事故，造成人员伤亡和财产损失。

6、本项目厂址所在地的最大风速为20m/s以上。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在粉尘、废气的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体和粉尘到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，厂房等如设计风载荷不够，有倾倒的危险；大风还可能将露天高处平台放置的或固定不牢的质量较小的物体刮落，落物可能对地面人员、设施造成物体打击危害。

本项目建筑物等均按照规范设计和建设，风力影响不大。但如遭遇极端大风天气，则会有一定影响。

7、根据《中国地震峰值加速度区域划图》和《中国地震反应谱特征区划图》，该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为Ⅵ度。地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生火灾、爆炸、中毒和窒息，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对本项目无不良影响。针对极端的自然有害因素，本项目初步设计中应采取有效的安全控制措施。

### 7.1.6 建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

本项目存在着火灾、爆炸、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击，触电、粉尘、中毒、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。本项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸。

本项目生产、储存装置外部安全防护距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

与周边企业最近装置距离满足《建筑设计防火规范》的防火间距要求。本项目防火距离符合规范的要求，符合当地城镇总体规划，对周围居民无显著影响。

本项目生产系统拟采用密闭系统，尾气采用吸收处理装置，以减少腐蚀性物质逸出造成对环境造成影响。

本项目在施工过程中存在着机械噪声、人员喧哗声，但这些影响是局部的、暂时的，随着施工过程的结束，这些影响也将消失。施工过程中排放的施工废水中污染物的含量很低，生活污水量少且分散。

对于“三废”，拟采取相关措施进行处理后再进行排放具体情况见三废处理章节。

综上所述，本项目在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。

### 7.1.7 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响

1、依据工业园区规划及现场勘察情况，项目四周主要为公司其他项目厂房、仓库以及装置设施，与本项目安全防火间距满足要求；所在总厂区周边项目周边存在非同类型生产厂家；本项目装置与最近的居民点、距离最近的企业的距离均满足防火间距的要求。本项目装置与最近的居民点、距离最近的企业的距离均满足防火间距的要求。

2、本项目已考虑周边存在的园区生产企业发生事故可能会引发相邻企业的安全事故，本项目与之相邻的拟建项目、企业单位等均预留了相应的防火安全间距，故本项目与周边园区生产企业相互之间的影响有限，受周边生产企业影响较小。

3、周边区域24h内均有人员活动，但其活动全部限制在厂区范围外，居民的生产经营活动一般不会对本项目的生产产生影响，如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

正常情况下，周边居民生活对本项目基本无影响。

## 7.2 建设项目安全生产条件的分析

### 7.2.1 总平面布置及建（构）筑物评价

1、总平面布置

本项目总平面按功能分区，分区相互之间保持一定的通道和间距，总体布局符合《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）等要求。

2、消防通道

生产区人流、货流分开设置，办公区、生产区均设置了环形消防通道，并与厂外公路相连；本项目厂区道路宽度不小于5m，主要消防通道宽度不小于6m，主要道路转弯半径不小于9m，道路设置满足相关规范的要求。

3、建（构）筑物

1）本项目内的厂房、库房的耐火等级、层数、疏散出口等均符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）的要求。

2）该区域地震烈度为Ⅵ度地区，本项目的101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二按7度抗震设防设计，其他建构筑物按6度抗震设防设计。

本项目主要生产建构筑物的结构安全等级按二级考虑；建（构）筑物拟按要求设置防雷设施。

综上所述，本项目总平面布置及装置之间的防火距离，消防道路，构筑物的耐火等级、抗震、防雷设计等符合相关标准、规范的要求。

### 7.2.2 工艺技术及生产装置的安全可靠性评价

1、生产工艺

本项目主要涉及PEDOT/PSS、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉以及甘油缩甲醛等生产工艺，本项目所有生产工艺均由江西九鹏科技股份有限公司提供，江西九鹏高科有限公司为江西九鹏科技股份有限公司的全资子公司，已取得江西九鹏科技股份有限公司的工艺使用授权书。同时，江西九鹏科技股份有限公司的PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）等产品的生产工艺由江阴塞姆有机光电科技有限公司提供；N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛等产品的生产工艺由富阳市泰安精细化工有限公司提供，江西九鹏科技股份有限公司与上述两家公司（工艺提供方）签订了化工工艺转染协议，明确该技术所有权一次性全部转让给江西九鹏科技股份有限公司。

本项目涉及的主要工艺已实现规模化生产。本项目在工艺过程中使用的物料尽可能使用健康、低毒的物质作为生产原料；生产工艺过程尽可能实现自动化、密闭化、机械化，以减少操作人员与物料、设施设备的接触。

本项目涉及氧化反应危险工艺，企业于2021年7月16日，委托湖南安全生产科学研究有限公司（具有实验室认可证书，见附件）完成了反应安全风险评估并出具了《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》，根据企业提供的《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》内容，本项目涉及的N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应的反应工艺危险度评估等级为I（为TP＜MTSR＜MTT＜TD24），反应危险性较低，其中反应失控严重度等级为2，反应失控发生的可能性等级为1，反应的失控反应安全风险等级为I，属于可接受风险。

因此，本项目生产工艺总体是安全、先进、成熟、可靠的。

2、主要设备及材质

主要设备、辅助设施根据需要采用国内外定型设备。设备及其材质与项目的要求相适应，符合相关标准、规范的要求。

企业涉及的特种设备的设计需有相应设计资质的单位进行设计，有相应制造资质的单位进行制造，有相应安装资质的单位进行安装，有相应资质的检验机构进行检验，合格后注册、登记、发证后方可使用。使用期间按规定周期进行检验，严格执行设备操作规程和设备维护保养规程，确保设备完好、安全。

3、工艺布置

工艺布置考虑工艺路线最短集中布置。

4、工艺控制

本项目各生产装置采用DCS控制系统以及SIS安全仪表系统对工艺过程的温度、压力、流量、液位、成分等进行检测和控制。现场设现场显示仪表。

5、消防、防雷

1）项目设置的厂内消防管网，管径为DN150，引至市政给水管网，已设置的消防水池、室外消防管网及室内、室外消火栓能够满足项目消防需求。

2）根据不同场所的火灾危险性，火灾种类等因素拟配置干粉、泡沫、二氧化碳等灭火器具。

3）本项目101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二按第二类防雷建筑物设计，其它建构筑物按第三类防雷建筑物设计。

综上，本项目拟采用的工艺、装置、设备、设施能够满足安全生产的要求。

### 7.2.3 主要装置、设备、设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配性

本项目生产所需主要装置、设备、设施，均经公司进行选择和采购；拟选的生产及配套设备具有一定的优势，能确保产品的质量和生产的效率。设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求

因此，本项目拟采用的主要装置、设备（施）与生产、储存过程是相匹配的。

### 7.2.4 公用工程、辅助设施配套性评价

本项目拟采用的主要配套、辅助工程有：供配电、给排水、供热、自动化控制系统等。

1、供配电：

1）供电电源选择

本项目拟设一台400kva的变压器，在301公用工程间内设有变配电房及发电房，电源为从工业园区供电所引来一路10kV高压线路，引至东北角杆上式变压器，配电间采用放射式对各车间进行配电，现场设置现场控制按键。

2）负荷等级及供电电源可靠性

根据本项目采用的生产工艺和设备，本项目涉及的DCS操作系统、SIS安全仪表系统以及可燃报警联锁系统为一级负荷中的特别重要负荷；涉及危险工艺的反应釜（26kw）、锅炉给水泵（15kw）、消防水泵（50kw）、冷却水泵（30kw）、应急照明及事故风机（10kw）等为二级负荷，其他设备为三级负荷。本项目DCS操作系统、SIS安全仪表系统、可燃报警联锁系统采用ups电源以保障一级负荷中的特别重要负荷要求，应急照明自带蓄电池，可满足二级负荷要求。在301公用工程间发电房内拟配备一台200kW柴油发电机组以保证厂区内二级负荷要求。

本项目拟设一台400kVA杆上变压器，负荷率KH=61.1%。

综上，本项目的供配电可以满足厂区内的用电需求。

2、给排水：

1）给水

根据工艺专业用水对水质、水量的要求，本工程给水系统划分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。生产生活用水及消防用水从园区供水管网分开接入厂区内，生产生活用水接入管径为DN150，消防用水接入管径为DN100。项目生产和生活新鲜用水量为96.7m3/d（29010m3/a）。供水量及供水压力均能满足本项目的需求。

2）排水

本项目排水采用雨污分流制。项目排放的废水为生产废水、设备冲洗水及生活污水等，混合废水排放总量约为15000t/a（50t/d）。其中工艺排水约为900t/a，设备冲洗水约为180t/a。

项目废水经厂区废水处理站处理达园区污水处理的接管标准限值后排入园区污水处理厂处理达标后排放入附件河流。

综上，本项目的给排水可以满足厂区内的用水排水需求。

3、供热

本项目生产过程中需要蒸汽加热，在303锅炉房内拟设一台8t的生物质锅炉（蒸汽压力0.8MPa）及一台2t/h的天燃气锅炉（备用，蒸汽压力0.8MPa）作为项目供热来源，后期园区蒸汽管道系统完成建设后接入园区蒸汽管道供给蒸汽作为项目供热来源，本项目蒸汽年用量约36000t。天然气锅炉的天然气引自园区现有天然气管网，在厂区内北侧围墙拟设一个天然气调压柜，由当地天然气公司负责维护检修。本项目的供热需求可以满足生产供热需求。

4、自动化控制

本项目在厂区南侧设有302控制室，控制室内拟设DCS系统、SIS系统、可燃气体报警连锁系统、消防报警系统以及监控系统等对生产装置实现监视，控制。

仪表防护措施

防腐：现场传感器接触腐蚀性介质部分材质采用不锈钢或衬F4。

防护：室外及需要冲洗厂房内的仪表选用防护等级都在IP55或以上。

防爆：防爆区域内，电动仪表主要选用隔爆型，选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当有两种以上易燃物质形成的爆炸性气体混合物时，按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。

气体检测：在危险性区域设置可燃气体检测报警系统，当生产现场可燃气体泄漏浓度超标时，发出报警信号，以便及时采取措施。

1）仪表维护

企业拟设有2名电仪工、2名维修工进行仪表和设备维护，仪表维护人员满足本项目要求。

2）自控安全措施

根据本项目工艺要求和生产操作特点，主要采用常规仪表对生产过程中的温度、压力、流量、液位等重要参数进行就地指示。本项目生产工艺技术成熟，对原料、物料的储存，计量采用常规模拟仪表进行控制并就地检测各种参数。

本项目涉及到危险工艺中的氧化工艺，依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）要求设置安全连锁。主要控制方案要求如下：

重点监控工艺参数：氧化反应釜内温度和压力；氧化反应釜内搅拌速率；氧化剂流量等。

拟采用的控制方式：将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形成联锁关系，在氧化反应釜处设立紧急停车系统，当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。配备安全阀、爆破片等安全设施。

因本项目属于涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施范畴内，因此根据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三（2014）116号要求，本项目应设计符合要求的安全仪表控制系统（SIS系统）。

3）可燃气体检测和报警设施的设置

本项目使用和生产的物料N-甲基吗啉、吗啉以及燃料天然气属于易燃物质，这些物质均可以引发火灾爆炸等事故，严重危害人员健康安全。为防止可燃液体泄漏对人员造成危害，本项目拟设置有可燃体检测报警系统。

根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019），本项目在101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二（危废间）、303锅炉房以及涉及甲乙类易燃液体的区域设置可燃气体检测报警系统。同时在302控制室（24小时有人值班）内单独设置可燃气体报警器。报警采用两级报警模式，在可燃有体泄漏发生时进行联锁报警。本项目使用的可燃气体检测报警仪表必须具有经国家机构及授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。

4）火灾报警系统及应急广播系统等

本项目设置火灾自动报警（联动型）一套，用于对厂房内的火灾情况进行监测，系统选用二总线地址编码系统，主要设备均为编码型，系统主机为柜式，设置在门卫，由专人24小时值班。

综上，本项目的自控系统总体符合要求。

5、通风

为满足生产车间生产区域工艺的要求，改善工人的生产条件，排除生产线散发的有害物质，车间采用轻质顶，自然通风，保证良好通风。

对于逸散微量有害气体（或散发余热）的车间，且满足排放标准时，采用全面通风换气，排除有害气体（或余热）。对于散发有害气体的工艺设备，且满足排放标准时，设置局部通风系统，超屋面集中排放。

在办公楼内布置的电气、仪表控制室，为保证电气、仪表设备在运行中需要的环境温度要求，设置空调设施。因各空调房间面积较小且分散，采用分体式空调机组。

6、消防

本项目一次最大消防用水量的建构筑物是201丙类仓库，一次最大消防用水量为540m3。本项目循环水池和消防水池合建，中间设有隔提分开，循环水池和消防水池不共用，拟设的305消防（循环）水池1座，总容积840m3，其中消防水池容积为540m3，可以满足本项目的一次最大消防用水量。

本项目选用型号为XBD4.4／60-50KW消防水泵两台，一开一备。本项目室内消防给水采用临时高压给水系统，室外消火栓给水与室内消火栓给水系统并用，环状布置，沿新建道路每隔100~120米设置一个地上式室外消火栓。由2台消火栓泵（其中1台备用）供工厂各建筑室内外消火栓系统用水。各生产车间屋顶拟设18m3的消防水箱用于消防初期火灾供给。

本项目生产厂房布置室内消火栓系统。消火栓的布置考虑同时有两股水柱到达室内任何部分。厂房的室内消火栓管成环状，并设两条进水管与室外消防管相连。水压要满足厂房内最不利点消火栓充实水柱水压要求。

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑物内配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。生产车间和库房配置若干只手提式干粉灭火器。发配电房配置二氧化碳灭火器。

综上，本项目的消防给水能满足企业消防要求。

因此，本项目给排水、供电、供热、供冷、消防等公用工程、辅助设施与项目总体配套。

## 7.3 事故案例的后果及原因

案例一：双氧水装置事故

1、事故经过简述

2016年4月25日，在江西樟江化工有限公司双氧水装置在试生产过程中，生产负责人企图回收利用不合格工作液，违规将氧化工作液泄放至酸性储槽中，并添加磷酸，企图重新将氧化工作液调成酸性。但酸性储槽中的双氧水在碱性条件下迅速分解并放热，产生高温和助燃气体氧气，引起储槽压力骤升而爆炸，同时引燃氧化工作液。该事故共造成3人死亡，1人受伤。

2、事故原因

这起爆炸安全事故系员工违规操作导致。

3、事故预防措施

1）针对工艺误操作问题，加强作业人员安全教育，提高严格遵守安全操作规程的意识，提高操作人员的责任心和技术水平。

2）岗位间加强协调合作，职责分明。

3）定期进行事故演练，在车间内放置必要的应急器材。

4）加强车间内的人员疏散通道的指引，一旦发生此类事故要求人员以个人安全为首要前提尽快进行疏散。

案例二：双氧水事故案例

2012年8月25日18时46分许，山东国金化工厂双氧水生产装置在停车过程中发生爆炸事故，造成3人死亡，7人受伤，伤亡损失惨重，社会影响较大。

1、事故企业概况

山东国金化工厂位于淄博市桓台县经济开发区化学产业园，原为山东桓台博汇社会福利化工厂，始建于2000年9月，2009年7月更改为现名。企业性质为集体所有制，隶属桓台县马桥镇经委，由山东博汇集团有限公司投资管理，注册资本2500万元，固定资产约3.7亿元，员工440余人，主要产品生产能力：氢氧化钠12万吨/年、液氯10万吨/年、双氧水4万吨/年。

2、事故简要经过

该企业双氧水生产装置于2010年10月份停车，2012年8月份恢复开车，8月16日投料运行。8月25日15时10分左右，循环工作液泵跳停，开启备用泵约5分钟后氧化液泵跳停，装置于15时18分左右紧急停车，车间通知电工检修线路、未发现异常。16时左右，操作人员交接班，接班后相关人员作开车准备。18时24分，控制室操作人员发现氧化塔内压力持续升高后，通过远程控制尾气调节阀进行了一次泄压，此后压力继续升高。18时39分，压力急剧升高。18时46分许，氧化塔突然发生爆炸，大量重芳烃喷出，整套装置起火燃烧；同时，爆炸造成附近装置的氯气管道受损，少量氯气泄漏。事故发生后，当地政府、企业立即组织力量进行抢救，至26日6时许，火灾被扑灭。事故共造成3人当场死亡，7人因爆炸或吸入氯气受伤。

3、事故原因初步分析

经初步调查，此次事故的直接原因是：双氧水装置内氧化液含钯催化剂和氧化铝等杂质较多，导致双氧水逐渐分解，在系统紧急停车后，未采取可靠的防范措施，双氧水分解产生的压力和热量无法释放和移走、分解加剧，造成氧化塔发生爆炸。

该起事故暴露出以下主要问题：一是企业在双氧水装置开车前，未对系统长期停车可能产生杂质的因素彻底排除，致使开车后系统内杂质含量较多，双氧水不稳定，构成事故隐患。二是操作人员未掌握异常工况下的应急处置措施，在系统紧急停车后、发现氧化塔内压力、温度升高等异常现象时，未正确判断原因，也未采取将氧化液排入萃取塔等有效措施防止事故发生。三是双氧水装置安全操作规程不完善，缺少对长期停车、紧急停车、工艺参数偏离正常工况等重要事项的相关操作规定。四是企业安全管理混乱，安全管理机构不健全，安全管理人员素质较差，安全生产责任制不落实，主要特种设备未按规定检测检验，生产操作人员没有经过系统的安全培训等。

4、有关工作要求

1）切实落实企业安全生产主体责任。各化工生产企业要自觉遵守国家有关法律法规，建立健全安全管理机构，依法配备专职安全生产管理人员，杜绝安全生产代管现象，完善和落实安全生产责任制，健全安全生产管理规章制度，制订完善的安全操作规程，保障安全投入，认真排查整改事故隐患，加强人员培训和应急演练，提高操作人员的安全素质和对异常工况的应急处置能力，确保安全生产。

2）严格化工装置开停车安全管理。全省新建、改建和扩建化工装置的试生产，以及长周期停车、安全条件发生变化的在役化工装置的开车工作，都要认真落实《山东省化工装置安全试车工作规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的规定，结合本企业的实际，对试生产或开、停车的有关要求进行细化，完善开、停车和试车的各项安全生产条件和措施，确保化工装置顺利开车和安全、稳定、连续运转。

3）加强化工企业工艺安全管理。各化工企业要按照《化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034）和国家及省有关法规规定的要求，全面加强工艺安全管理，从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析，针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，按规定对操作规程进行审核修订和培训。要加强化工过程安全管理，强化对生产装置紧急情况的报告、处置和紧急停车以及泄压系统或排空系统有效运行的管理。大型石油化工企业要积极推广应用危险与可操作性分析（HAZOP）方法，组织开展辅导活动，培养企业分析人员，提高企业安全管理水平。

4）狠抓危险化学品生产企业的安全检查。各级安监部门要按照全省统一部署，对涉及重点监管的危险化学品、危险化工工艺和重大危险源的“两重点一重大”企业，组织专家进行深入细致的安全检查，监督和指导企业落实国家安监总局《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、国家及省有关危险化工工艺自动控制改造的规定要求，全面排查整改存在的问题和隐患，提高安全管理水平。要强化对涉及爆炸性危险化学品的企业，泄漏后呈气态的易燃、易爆和有毒危险化学品企业的安全监管，对有关企业的工艺技术路线及装备的安全可靠性、自动化控制水平、人员素质等安全生产条件进行严格细致检查，发现隐患及时整改，确保生产安全。请迅速将本通报传达至各县（市、区）安监局、辖区内所有化工生产企业。

案例三：片碱灼伤事故

2004年11月9日，某化工厂内发生一起化学物品灼伤事故，三名员工均有不同程度的灼伤，其中一人双目可能失明。

1、事故经过

当时他们将固体氢氧化钠放在一个桶内，溶解之后，准备将桶内的氢氧化钠倒进另一个大桶，正在倒时，氢氧化钾不慎溅到他们的脸上。由于氢氧化钠是一种强碱，虽然毒性不大，但有很强的腐蚀性，他们的身上均受到不同程度灼伤，其中一人的眼睛被灼伤得很厉害，可能会失明，现在主要的治疗办法就是清洗附在皮肤上的氢氧化钾，减少它的腐蚀性。

2、原因分析

直接原因：

1）工人在处理化工物品时没有安全的防范措施。

2）再加上不科学的操作，容易造成意外的发生。

间接原因：

企业安全管理不到位，员工安全意识不强，野蛮操作。

# 第8章 安全对策措施与建议

## 8.1 《可研》中已有的安全对策措施

1、工程性质、地理位置及自然条件中的主要危险因素

1）雷击

本地区属南方多雷雨区，雷击可使设施、建（构）筑物损毁，主生产装置易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏，并可能引发可燃物质发生火灾，并引发二次事故，造成人员伤亡和财产损失；同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，雷击也可能造成人员伤亡。

2）风雨及潮湿空气

风雨可能造成人员操作及检修过程发生摔跌或高处坠落事故，大风可能造成放空管等固定不牢或腐蚀的设备、设施发生断裂或损坏造成物体打击，夏季高湿度环境，可能造成人员中暑。

3）地质灾害

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建（构）筑物、基础下沉等，发生地震灾害，可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸、设备损坏、人员伤害事故，造成严重事故。但本项目所在地区的地震基本烈度为6度，其发生强烈地震的可能性极小。根据区域地质调查表明，本区域内无断裂、滑坡、溶洞等不良地质现象。

4）冰冻

本项目所处地区四季分明，冬夏季节温差较大，在寒冷冬季，可能因低温冰冻对水管等冻结而造成破裂导致供水不畅，楼梯打滑造成人员摔跌等。但由于本项目地处江西东中部，冰冻期较短，随着气候条件的变化，个别或少数年份甚至未出现冰冻现象，因此，冰冻对本项目的影响较小。

5）洪涝灾害

本项目虽处于南方多雨地区，但由于其所在地位于丘陵岗地，地势较高，因此，不会受洪水和内涝影响。

2、对生产过程中的危害因素的的防范措施

1）总图布置

（1）总图对各功能区划分明确，建筑物布置的安全距离严格按照国家规范和标准设计。

（2）厂区道路布置，厂区内道路根据交通、消防和功能分区要求进行布置，设置有环形道路，确保消防和急救车辆畅通无阻。

（3）本项目设置大门供人流与货流出入。

2）工艺装置安全卫生设计

（1）采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程。

（2）生产中可能导致不安全因素的操作参数，设置相应控制报警装置。

3）电气安全设计

防雷及接地设计：所有车间、设备、管道、建筑物应采取防静电、防雷、可靠接地措施，并定期检测接地状况，确保符合标准要求。

屋面防雷：根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010，102甲类生产车间、202甲类仓库一以及203甲类仓库二按照二类建筑防雷做防雷设计，采用接闪带的方式防直击雷。屋面避雷带网格不大于10×10（m）或12×8（m）。屋面为彩钢板的，且厚度大于0.5mm，可利用金属屋面做接闪器。避雷引下线采用构造柱内四对角主筋（直径不小于Φ10），引下线上与避雷带焊接下与接地扁钢连通。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道、放空管等，均应与避雷带焊连接。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处须防腐处理。

其它车间、仓库建筑均为第三类防雷建筑物，采用接闪带相结合的方式防直击雷。屋面接闪带网格不大于20×20（m）。避雷引下线采用其钢结构构造柱（直径不小于10），引下线上与避雷带焊接下与接地扁钢连通。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等，均应与避雷带焊连接。所有防雷及接地构件均应热镀锌，焊接处须防腐处理。为防止雷电流沿架空线侵入配电房，并在10kV进线引下线杆处装设一组氧化锌避雷器。

接地设计：本工程采用TN-S接地保护方式。采用建筑物基础底部钢筋或敷设-40×4热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。建筑物防雷防静电接地、电气保护及弱电系统均连成一体，接地电阻不大于1欧。当接地电阻达不到要求时，增加人工接地极。人工接地极采用L50×50×5热镀锌角钢，接地极水平间距应大于5米。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。

防静电设计：距地-1.0m敷-40×4镀锌扁钢，作为防静电接地干线。所有金属设备，管道及钢平台扶手均与防静电接地干线作可靠焊接，具体参见《接地装置安装》（03D501-4）。为防静电室内外一切工艺设备管道及电器设备外壳及避雷针防直击雷，防雷防静电及电气保护接地均连均应可靠接地，平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的应每隔20～30m用金属线连接，交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接弯头、阀门、法兰盘等应在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。

4）噪声控制设计

本项目噪声控制设计原则是采取综合防范措施，即采用比较先进的工艺技术和设备，生产过程实现机械化、自动化，集中操作或隔离操作，低噪声对操作人员的危害降到最低的程度，使噪声传达至厂前衰减到昼间60dB（A），夜间50dB（A）以下。

5）其它安全卫生防护措施

（1）防机械及坠落等伤害措施，有可能发生坠落危险的操作岗位，通道按规定设计便于操作，巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施。

（2）根据作业特点及防护标准配备急救箱。

（3）个人防护用品，本项目按规定配备防护镜、安全帽、防护服等个人防护用品。

（4）安全色、安全标志

装置内安全通道、太平门、危险作业区护栏以及消防器具等的安全色设计执行《安全色》标准。装置区管道刷色设计执行《工业管道的基本识别色和识别符号》。标志设计执行《安全标志及其使用导则》规定。

（5）在设计中选用低噪音的节能产品，同时配备消音设施，从而减少噪音对人体的危害。

（6）在采光照明上，按规范设计，其照度不低于生产车间工作面上的最低照明度值。

（7）对各生产工序在建筑设计中考虑良好的自然通风，必要时设置强制通风系统。

（8）设计根据需要和方便的原则设置生产卫生用室，如更衣室等。

（9）设置专职安全管理人员，负责安全工作，搞好安全教育和检查。

## 8.2 本评价提出的安全对策措施

- 8.2.1 建设项目的选址方面

1、总平面布置按照《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）及《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）的要求。

2、总图布置应充分考虑项目的给排水、电气、供热等的衔接，厂前区应与生产区进行有效分隔。

3、本项目虽处于南方多雨地区，园区内已形成完善的排水系统，因此本项目需排水系统需要跟园区总污水处理系统进行有效连接，以保证其不会受洪水和内涝影响。

4、本项目的设计与施工应有相应资质的单位承担，并严格执行相关国家法规及技术标准。

5、厂区的绿化不应妨碍消防操作。

- 8.2.2 建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面

一、建筑

1、本项目主要建构筑物的耐火等级不应低于二级。

2、本项目的厂房（仓库）柱间支撑、水平支撑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表8.1.2的规定，厂房（仓库）其它构件的燃烧性能和耐火极限应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016确定。

3、厂房内有可燃液体设备的楼层时，分隔防火分区之间的楼板应采用钢筋混凝土楼板或复合楼板，耐火极限不应低于1.50h，并应采取防止可燃液体流淌的措施。

4、厂房内设备构架的承重结构构件应采用不燃烧体。甲、乙、丙类液体的设备承重构架、支架、裙座及管廊（架）的钢结构应采取耐火极限不低于1.50h的保护措施。

5、严禁可燃气体和甲、乙、丙类液体的设备及管道穿越厂房内防火分区的楼板、防火墙及联合厂房的相邻外墙的防火墙，其它设备及管道必须穿越时，应采用与楼板、防火墙及外墙相同耐火极限的不燃防火材料封堵。

6、根据本项目安全准入函内要求，甲类车间以及车间内的操作平台必须采用钢筋混泥土结构。

7、办公室、休息室、控制室、化验室等不应设置在甲类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h且无门、窗、洞口的防火墙与厂房隔开，且应设置独立的安全出口；

8、甲类仓库应按储存物品的化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开。火灾危险类别不同区域宜分别设置独立的防火分区。双氧水应单独储存在独立的防火分区内。

9、爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向应朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口应为防滑坡道，且不应设置台阶。

10、厂房内的楼梯，应设置楼梯安全警示装置。

11、抗震：本项目建筑的抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》的要求；

10、因地下水及土质对砼和钢筋有不同程度的腐蚀作用，本项目生产车间涉及到酸性物质量较多，故这些相关建筑的土建基础设计时应考虑防腐措施。地面及输送酸机泵基础应做防腐贴面保护。

13、本项目建构筑物应对回填后的基础持力层进行检测实验，保证回填后的基础持力层能保证建（构）筑物的承重要求，避免发生建（构）筑物开裂，甚至倒塌事故，进而导致更大的事故发生。

14、甲类库房内地面的标高应高于库外地面不小于0.15m。

15、生产车间及库房设置防散流措施，以防有毒有害物料到处散流及流入雨水管道、雨水沟中。

16、甲类仓库必须具备防火、防盗、防水、防潮、通风、防晒、防静电、避雷、安全坚固等功能。甲类化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。非相关人员未经批准不得进入。甲类化学品仓库门口必须有明显安全标识。

17、甲类仓库的防火分区之间应采用防火隔墙分隔，甲类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。

18、本项目甲类仓库内存放有相互禁忌类物质，应加强日常的仓库内的管理，保证每个防火分区的独立性，确保禁忌类物质不相互接触。

19、甲类厂房应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；散发可燃粉尘厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫；甲类厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体和粉尘在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

20、甲类厂房其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。

21、有爆炸危险的仓库或仓库内有爆炸危险的部位，宜采取负荷GB50016内规定的防爆措施、设置泄压设施。

22、生产设施内设备、建筑物布置应符合下列规定：厂房间防火间距应符合《精细化工企业工程设计防火标准》第4.2.9条的规定；有腐蚀性液态介质泄漏作用时基础的埋置深度不应小于1.5m。本项目涉及腐蚀性物料，本项目各生产装置、电气设备以及采取的安全措施的具体情况依据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》3.0.2、3.0.3条进行腐蚀环境划分，防腐级别为WF2。

23、车间内作业场所一般不允许储存危险化学品原料、产品，如果条件需要必须储存时，所存放危险化学品量或设置的中间储罐内危险化学品存放量不应超过一天的用量。

24、厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。仓库的安全出口不应少于2个，通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

25、作业场所、仓库应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。

26、危险性的作业场所，应设计安全通道和出口，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。人员集中的房间应布置在火灾危险性较小的建筑物一端。

27、车间的围护结构应防止雨水渗入，内表面应防止凝结水产生。用水量较多、产湿量较大的车间，应采取排水防湿设施，防止顶棚滴水和地面积水。

28、管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施；

29、管道及管架应采用油漆进行防腐。对碳钢和铁素体合金钢类工艺管道、管架按《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HG/T20229-2017）要求进行油漆防腐。酸性储罐、管线金属表面原则上采用中等防腐等级进行涂漆。

30、输送强腐蚀介质的地下管道，应设置在管沟内；管沟与厂房或重要设备的基础的水平净距离，不宜小于1m。穿越楼面的管道和电缆，宜集中设置。不耐腐蚀的管道或电缆，不应埋设在有腐蚀性液态介质作用的底层地面下。

31、具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

32、生产或储存腐蚀性溶液的大型设备，宜布置在室外，并不宜邻近厂房基础。储罐、储槽的周围宜设围堤，酸储罐的周围应设围堤。

33、生产或储存腐蚀性介质的设备宜按介质的性质分类集中布置，且不宜布置在地下室。

34、建筑物或构筑物局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防护措施。

35、在腐蚀环境下，结构设计应符合下列规定：

1）结构材料应根据材料对不同介质的适应性合理选择；

2）结构类型、布置和构造的选择，应有利于提高结构自身的抗腐蚀能力，能有效避免腐蚀性介质在构件表面的积聚并能够及时排除，便于防护层的设置和维护。

36、桁架、柱、主梁等重要钢构件和闭口截面杆件的焊缝，应采用连续焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不宜小于8mm；当杆件厚度小于8mm时，焊脚尺寸不应小于杆件厚度；加劲肋应切角，切角的尺寸应满足排水、施工维修要求。焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接构件的耐腐蚀性能，不应低于主体材料。螺栓直径不应小于12mm。垫圈不应采用弹簧垫圈。螺栓、螺母和垫圈应采用热镀锌或热浸锌防护，安装后再采用与主体结构相同的防腐蚀措施。

37、生产过程中，当有腐蚀性液态介质泄漏作用时，埋置深度不应小于1.5m。

38、基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。

39、有腐蚀性物料的作业场所应设洗手池，洗眼器及喷淋装置。

酸碱储罐周边应设置挡酸碱堤，防止酸碱罐本体出现裂缝后大量酸碱液外流腐蚀周边环境及土壤。

40、接触腐蚀性物料的设备基础需作防腐蚀处理。有泵送的工序，发现泄漏点应及时修理杜绝。操作人员应配戴防护眼镜或面罩，防止飞溅，灼伤皮肤、五官。

41、高温的设备和管道应采用保温材料保温，防止高温物体烫伤人体。

42、设备及管道的保温，宜采用硅酸盐纤维板，保护层材料采用彩钢板，彩钢板厚度0.5mm，设备用波纹型、管道用平板型：钢壳外壁焊接抓钉，保温材料用镀锌钢带捆扎，外层为保护层。

43、本项目车间内应有良好的自然通风或机械通风设施。

44、厂区内的全厂性管道的敷设，应与厂区内的装置（单元）、道路、建筑物、构筑物等协调，避免管道包围装置（单元），减少管道与铁路、道路的交叉。

45、管道应架空或地上敷设；如确有需要，可埋地或敷设在管沟内。管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上。管道系统应有正确和可靠的支承，不应发生管道与其支承件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直的现象。管道布置宜做到“步步高”或“步步低”，减少气袋或液袋。否则应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少“盲肠气。

管道穿过建筑物的楼板、屋顶或墙面时，应加套管，套管与管道间的空隙应密封。套管的直径应大于管道隔热层的外径，并不得影响管道的热位移。管道上的焊缝不应在套管内，并距离套管端部不应小于150mm。套管应高出楼板、屋顶面50mm。管道穿过屋顶时应设防雨罩。管道不应穿过防火墙或防火墙。

46、全厂性工艺、热力及公用工程管道宜与厂内道路平行架空敷设，供水管道可埋地敷设；除泡沫混合液管道外，地上管道不应环绕生产设施或储罐（组）布置，且不得影响消防扑救作业。

47、管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m；

48、厂内道路在弯道的横净距三角形范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。

49、作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害；

50、控制室、配电室的消防设施应符合下列规定：

1）建筑物的耐火等级、防火分区、内部装修及空调系统设计等应符合国家相关规范的有关规定；

2）设置火灾自动报警系统，且报警信号盘应设在24小时有人值班场所；

3）当电缆沟进口处有可能形成可燃气体积聚时，应设可燃气体报警器；

4）按《建筑灭火器配置设计规范》的要求设置手提式和推车式气体灭火器。

51、配电房，控制室等电气控制室、仪表室以及发生火灾时仍应正常工作的其它房间以及建（构）筑物内的疏散走道及楼梯应设置应急照明。

52、管线敷设方式的确定建议采用地上式。具有可燃性危险性及有毒性介质的管道，不应穿越和跨越与其无关的建、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。

53、控制室和配电室不得直接布置在有腐蚀性液态介质作用的楼层下；其出入口不应直接通向产生腐蚀性介质的场所。

54、电气（配电、电气装置）室、变压器室、电缆夹层等房间的门应向疏散方向开启；当连接公共走道或其他同类用房时，该门应采用乙级防火门。上述房间的中间隔墙上的门可采用不燃烧体的双向弹簧门。

55、本项目房屋建筑中的生产车间及仓库采用钢框架结构，应采取必要的防火保护，耐火等级不应低于二级。

56、设计时应考虑生产或储存腐蚀性溶液的大型设备，宜布置在室外，并不宜邻近厂房基础；设计时考虑建筑物或构筑物局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防护措施

57、设计时考虑基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。

58、在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响；

59、在设备、设施、管线上需要人员操作、监察和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。

60、配置的管线，不应对人员造成危险，管线和管线系统的附件、控制装置等设施，应便于操作、检查和维修；

61、具有危险和有害因素的液体、气体管线，不得穿过与其无关的生产车间、仓库等区域，其地下管线上不得修建（构）筑物；

62、管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施；

63、作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通；

64、生产设备应具有良好的防渗漏性能。对有可能产生渗漏的生产设备，应有适宜的收集和排放装置，必要时，应设有特殊防滑地板。

65、本项目可研中对柴油发电机设置场所情况描述较少，设计时应予以考虑：

1）柴油发电机室宜独立建造。当贴邻建筑布置，但应采用防火墙隔开，且不应贴邻人员密集场所；

2）当柴油发电机室内设置储油间时，其总储存量，其储量不宜超过一昼夜的需要量，且储油间应采用防火墙与配电间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门；

3）储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施；

4）应设置相适应的灭火设施

5）柴油发电机室应有良好的自然通风或机械通风设施，正常通风量按换气次数不少于3次/h确定。

- 8.2.3 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面

1、本项目生产过程中应合理采用机械化、自动化；应根据生产过程设置设计可靠的监测仪器、仪表及必要的自动报警和自动联锁系统。

2、各生产装置、公用工程及辅助设备均应设置现场指示仪表，对现场运行的动力设备设置手动停机操作和事故联锁停机等。

3、粉尘除尘系统控制及检测应具备系统的运行控制、参数检测、状态显示、工艺联锁、报警和保护等功能。除尘系统运行控制应具备系统的启停顺序、系统与生产工艺设备的联锁、运行参数的超限报警及自动保护等功能。

4、涉及蒸汽等可能超压的生产设备和管道设计时应考虑设计安全阀，爆破板等防爆泄压系统。

5、设计时应考虑，对可能逸出含尘、有毒气体的生产过程，应尽量采用自动化操作，并设计可靠排风和净化回收装置；设计时应考虑对于毒性危害严重的生产过程和设备，必须设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。

6、装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。

7、高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。

8、硫酸储罐进出口管道、底部排污管道应设置两道阀门，靠近储罐根部阀门应保持常开状态；硫酸储罐通气管应设置防腐性呼吸阀；

9、生产和辅助设备应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。对于锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆等特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

10、为了使泄漏的可能性降至最低，防止设备、管线的腐蚀，要合理选择设备和管线、阀门、法兰及密封件的材质。特别是在化工设备的设计中，要考虑到物料与密封材料的相容型式、负载情况、极限压力、工作速度大小、环境温度的变化等因素，合理选用密封结构和密封件。1、建议腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的隔离、冲洗、吹气等防护措施。

11、建议存在发生故障可能导致危险的泵，应有备用。建议强腐蚀液体的排液阀门设双阀。

12、户内腐蚀环境配电装置、控制装置、电力变压器、电动机、控制电器和仪表、灯具电缆电缆桥架等用电设备应根据环境类别选用：1类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于F1级防腐型；2类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于F2级防腐型；户外腐蚀环境配电装置、控制装置、电力变压器、电动机、控制电器和仪表、灯具电缆电缆桥架等用电设备应根据环境类别选用：1类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于WF1级防腐型；2类（中等腐蚀环境）内，防腐级别不应低于WF2级防腐型；

13、腐蚀环境的密封式动力（照明）、配电箱、控制箱、操作柱、电动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的密封防腐措施。

14、腐蚀环境建、构筑物上的裸露防雷装置，应有防腐措施。宜利用建筑物的内部钢筋作应有为接闪器、引下线和接地体。

15、表面温度超过60℃的设备和管道，在下列范围内应设防烫伤隔热层：距地面或工作台高度2.1m以内者；距操作平台周围0.75m以内者。

16、阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。

17、不得采用明渠排放含有挥发性毒物的废水、废液。非饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

18、具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。生产过程中接触强碱和易经皮肤吸收的毒物的场所，应设现场人身冲洗设施和洗眼器。

19、生产和辅助设备应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。对于压力容器、压力管道等特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

20、为了使泄漏的可能性降至最低，防止设备、管线的腐蚀，要合理选择设备和管线、阀门、法兰及密封件的材质。特别是在化工设备的设计中，要考虑到物料与密封材料的相容型式、负载情况、极限压力、工作速度大小、环境温度的变化等因素，合理选用密封结构和密封件。

21、特种设备、压力管道：

1）按现行的《压力容器安全技术监察规程》、《钢制压力容器》等规定来设计及选择各类压力容器。选用的压力容器均应由持有特种设备专业资质许可证的单位进行设计、制造、检验和安装，并符合国家标准和有关规定的要求。在投运以前，只有经过质检部门检验合格并由质检部门注册登记后方可投入使用。

2）压力容器的防爆措施

①按有关规定选用压力容器。

②压力容器要求采用具有相应设计、制造资格的定点厂产品。

③压力容器的安全附件按规定定期进行检测、检验。

④压力容器的泄压设施应符合安全规范要求。

⑤压力容器的操作者须经严格培训，取得操作资格证者方可上岗操作

⑥压力容器、管道等受压设备在工程施工完成后，应按相关规范的要求，进行压力和气密性试验，确保安装质量。应办理压力容器使用登记手续。

3）压力管道按高一级等级选用，管道紧固件和垫片均应符合物料特性和压力等级要求。设计中，根据管道等级及介质腐蚀特性情况，对输送不同物料的管道，选用相应的不同材质。同时，按物料介质性质、设计温度、设计压力的不同，选用相应不同的管道连接（法兰、挚片、紧固件）形式和材质。

4）根据物料、溶液、空气、蒸汽、冷凝水介质的不同特性和承压大小，正确选用先进可靠、不同材质、不同的压力等级的泵、阀门和管件，严防跑、冒、滴、漏。

5）根据物料介质的理化性质及压力要求进行储存设备的选型，选择具有生产制造资质的单位制作和安装。

6）槽罐容器应采用定点生产单位的合格产品。

7）危险性较大的生产设备，均应由持有特种设备专业资质许可证的单位进行设计、制造、检验和安装，并符合国家标准和行业规定的要求。在设备投运以前，只有经过质检部门检验合格并由质检部门注册登记后方可投入使用。

8）要及时建立设备档案。工程进行过程中，加强对设备、设施等材料收集、整理和管理工作，以便查阅。

22、本项目涉及精馏，精馏塔顶的可能引起超压气相管道应设置安全泄放装置。

23、严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。

24、加工或处理可燃粉尘或粉体的场所，设备之间连接和接地应采用金属或其它导体材料。

25、采取导体之间连接和接地措施，仍不能防止分散的粉尘或粉体产生静电荷的场所，应安装静电消除器。

26、设备工艺本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础，设备和管道的保温层应采用不燃材料。

27、本项目涉及重点监管危险工艺，应在基础设计阶段进行反应热分析和HAZOP分析，同时，氧化反应工艺过程应配置独立的安全仪表系统，其安全完整性等级应在反应热过程危险分析的基础上，通过HAZOP风险分析确定。

28、在满足工艺要求的情况下，工艺设备应紧凑布置，限制和减小爆炸危险区域的范围。

29、生产设施内部的设备、管道等布置应符合安全生产、检修、维护和消防的要求。

30、有爆炸危险的甲类工艺设备宜布置在厂房或生产设施的一端或一侧，并采取相应的防爆、泄压措施。

31、氧化反应工艺过程，其反应器应设置超压泄爆设施，反应器系统必须设置远程操作设施。

32、应根据精细化工生产的特点与需要，确定监控的工艺参数，设置相应的仪表及自动控制系统。

33、精细化工自控设施的仪表选型、控制系统配置等应符合相关化工企业自控设计标准规定，并采取合理的安全措施：

1）存放可燃物质的设备，应按工艺生产和安全的要求安装压力、温度、液位等检测仪表，并根据操作岗位的设置配置现场或远传指示报警设施；

2）有防火要求及火灾紧急响应的工艺管线控制阀，应采用具有火灾安全特性的控制阀；

4）有耐火要求的控制电缆及电缆敷设材料应采用具有耐火阻燃特性的材料；

5）重要的测量仪表、控制阀及测量管线等辅助设施可采取隔热耐火保护措施。

34、使用或生产可燃气体或甲、乙类可燃液体的生产和储运区域，应按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定，设置独立于基本控制系统的可燃、有毒气体检测报警系统，现场电子仪表设备应采取合适的防爆措施，符合爆炸危险环境的防爆要求。

35、管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。

36、可燃液体的管道及使用金属等导体材料制作的操作平台应设置防静电接地。

37、可燃介质不应采用非金属管道输送。当局部确需采用软管输送可燃介质时，应采用金属软管。

38、有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。

39、散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所，其火灾危险性类别和爆炸危险区范围的划分应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的有关规定执行。

40、散发爆炸危险性粉尘或可燃纤维的场所应采取防止粉尘、纤维扩散、飞扬和积聚的措施。

41、生产和辅助设备以及环保设备设施应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。

42、水池应设置相应的安全栏杆、网、盖板等防护措施，生产车间、库房设置必要的安全色和安全标志，事故照明等。

43、易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关工程设计标准的规定。

44、各生产装置、公用工程及辅助设备均设置现场指示仪表，对现场运行的动力设备设置手动停机操作和事故联锁停机等。

45、在生产车间等有危险的场所应设置相应的安全栏杆、网、盖板等防护措施，并设置必要的安全色和安全标志，事故照明。

46、具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

47、对所有设备、装置和管线以及安装支架等，采用适当的方法进行防腐等防护处理，并按介质的不同采用规范的颜色进行表面涂色。设备应标明内部介质及流向。

48、对安全阀、防爆膜、压力表、温度计、水封井、放空阀、液位计、切断阀、止逆阀等安全装置，应当制订详细检修检测计划，对其进行清理、检查、维护、保养，以保证安全生产。

49、为防止机械伤害事故，应严格按照各重要设备有关的安全规程进行管理、使用、检验和维修。所有的危险部位必须设置安全标志，所有的转动部位必须加防护罩。

50、涉及氧化反应工艺的反应釜应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置，输入、输出管线等设置紧急切断装置。

51、存放易制毒品的202甲类仓库一应设置视频监控系统，并安装防盗报警器，库门装双锁，实行双人收发、双人保管等“五双”管理制度。

52、甲类厂房仓库入口应设置人体静电释放装置。

53、本项目涉及的氧化危险工艺，其工艺安全控制要求、重点监控参数及控制方案如下：

重点监控工艺参数：氧化反应釜内温度和压力；氧化反应釜内搅拌速率；氧化剂流量；反应物料的配比等。

安全控制的基本要求：反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式：将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、紧急冷却系统形成联锁关系，在氧化反应釜处设立紧急停车系统，当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。配备安全阀、爆破片等安全设施。

54、可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。

55、天然气

1）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

2）密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

3）在303锅炉房内使用天然气的区域设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。

4）避免与氧化剂接触。

56、天然气锅炉

1）天然气锅炉设备应有下列装置：

（1）应有观察孔或火焰监测装置，并设置自动点火装置和熄火保护装置；

（2）应有热工检测仪表，加热工艺需要和条件允许时，应设置燃烧过程的自动调节装置。

2）天然气锅炉用气设备燃烧装置的安全设施应符合下列要求：

（1）燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀；

（2）烟道和封闭式炉膛，均应设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口应设在安全处；

（3）鼓风机和空气管道应设静电接地装置。接地电阻不应大于100Ω；

（4）用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，应设置放散管。

3）阀门设置应符合下列规定：

（1）燃气锅炉的进口和燃气设备前的燃气管道上均应单独设置阀门，阀门安装高度不宜超过1.7m；燃气管道阀门与用气设备阀门之间应设放散管；

（2）每个燃烧器的燃气接管上，必须单独设置有启闭标记的燃气阀门；

（3）每个机械鼓风的燃烧器，在风管上必须设置有启闭标记的阀门；

（4）锅炉并联的鼓风机，其出口必须设置阀门；

（5）放散管、取样管、测压管前必须设置阀门。

57、本项目应加强对反应釜的日常生产管理和维护，同时悬空在二层平台的搅拌反应釜考虑其工作时的设备稳固性，确保其不会因搅拌等因素导致晃动或位移。

58、本项目在下列场所应设置燃气浓度检测报警器：

1）建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间；

2）燃气管道竖井；

3）有燃气管道的管道层。

59、燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求：

1）当检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。

2）当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内。

3）燃气浓度检测报警器的报警浓度应按国家现行标准《家用燃气泄漏报警器》CJ 3057的规定确定。

4）燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设备连锁。

5）燃气浓度检测报警器宜集中管理监视。

6）报警器系统应有备用电源。

60、燃气管道及设备的防雷、防静电设计应符合下列要求：

1）进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均应有防雷、防静电接地设施；

2）防雷接地设施的设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定；

3）防静电接地设施的设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ28的规定。

63、燃气应用设备的电气系统应符合下列规定：

1）燃气应用设备和建筑物电线、包括地线之间的电气连接应符合有关国家电气规范的规定。

2）电点火、燃烧器控制器和电气通风装置的设计，在电源中断情况下或电源重新恢复时，不应使燃气应用设备出现不安全工作状况。

3）自动操作的主燃气控制阀、自动点火器、室温恒温器、极限控制器或其他电气装置（这些都是和燃气应用设备一起使用的）使用的电路应符合随设备供给的接线图的规定。

4）使用电气控制器的所有燃气应用设备，应当让控制器连接到永久带电的电路上，不得使用照明开关控制的电路。

61、室内燃气管道的最高压力不应超过0.8Mpa。

62、燃气引入管敷设位置应符合下列规定：

1）燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

2）企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。

3）燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵，并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。

引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面，不得在室内地面下水平敷设。

63、燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要，当与地下管沟或下水道距离较近时，应采取有效的防护措施。

64、燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实，其厚度应为被穿过结构的整个厚度。套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

65、敷设在设备层的燃气管道应符合下列要求：

1）管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计；

2）管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材；

3）除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外，均应焊接和法兰连接；应尽量减少焊缝数量，钢管道的固定焊口应进行100％射线照相检验，活动焊口应进行10％射线照相检验，其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98中的Ⅲ级；其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定。

66、燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。

67、燃气水平干管宜明设，当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内，管道应符合本规范第10.2.23条的要求；当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时，燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封∩型管槽内，管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。燃气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝。

68、燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。

69、工业企业室内暗设燃气支管应符合下列要求：

1）可暗埋在楼层地板内；

2）可暗封在管沟内，管沟应设活动盖板，并填充干砂；

3）燃气管道不得暗封在可以渗入腐蚀性介质的管沟中；

4）当暗封燃气管道的管沟与其他管沟相交时，管沟之间应密封，燃气管道应设套管。

70、车间室内燃气管道可暗埋在混凝土地面中，其燃气管道的引入和引出处应设钢套管。钢套管应伸出地面5～10cm。钢套管两端应采用柔性的防水材料密封；管道应有防腐绝缘层。

71、燃气管道敷设在潮湿或有腐蚀性介质的车间内时，必须采取防腐蚀措施。

72、车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管。

73、可燃液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料。装置高位槽应设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道，宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施。

74、液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。

75、开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。

76、氧化工艺的生产装置，设置的自动控制系统应达到首批、第二批重点监管危险化工工艺目录中有关安全控制的基本要求，重点监控工艺参数应传送至控制室集中显示，并按照宜采用的控制方式设置相应的联锁。自动控制系统应具备远程调节、信息存储、连续记录、超限报警、联锁切断、紧急停车等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。

77、氧化工艺的反应釜反应釜应设进料和热媒自动控制阀，通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料或联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却（含冷媒）系统。

78、氧化工艺的反应釜应设温度远传、报警、反应温度高高报警并联锁切断热媒，并联锁打开紧急冷却系统。

79、在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。

80、DCS系统与SIS系统等仪表电源负荷应为一级负荷中特别重要的负荷，应采用UPS。

81、氧化工艺设备用电必须是二级负荷及以上，备用电源应配备自投运行装置。

82、精馏（蒸馏）塔应设进料流量自动控制阀，调节塔的进料流量。连续进料或出料的精馏（蒸馏）塔应设置液位自动控制回路，通过调节塔釜进料或釜液抽出量调节液位。

83、精馏（蒸馏）塔应设塔釜和回流罐液位就地和远传指示、并设高低液位报警；应设置塔釜温度远传指示、超限报警，塔釜温度高高联锁切断热媒；塔顶冷凝（却）器应设冷媒流量控制阀，用物料出口温度控制冷却水（冷媒）控制阀的开度，宜设冷却水（冷媒）中断报警。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。

84、多聚甲醛等固体原料经熔融成液体相变工艺过程的，应设置温度、压力远传、超限报警，并设置联锁打开冷媒、紧急切断热媒的设施。

85、多聚甲醛等固体原料连续投入反应釜（非一次性投入），并作为主反应原料，应设置加料斗、机械加料装置，进料量与反应温度或压力等联锁并设置切断设施。

86、本项目原料均采用桶装物料，投料时采用泵吸入方式，吸入泵等相关储存投料设施应设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，并设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，并设置安全处理设施。

87、产生蒸汽的汽包应设置压力、液位检测和报警，并设置液位自动控制和高低液位联锁停车，高液位停止加热介质和进水，低液位停止加热。蒸汽过热器应在过热器出口设置温度控制回路，必要时设温度高高联锁停车。

88、冷冻循环水或其它低于常温的冷却系统应当设置温度和流量（或压力）检测，并设置温度高和流量（或压力）低报警。循环水泵应设置电流信号或其它信号的停机报警，循环水总管压力低低报警信号和联锁停机信号宜发送给其服务装置。

89、本项目的N-甲基吗啉生产过程中会大量产生二氧化碳，应在相关设施区域设置氧含量检测仪。

90、本项目控制室的抗爆结构应根据抗爆计算结果进行设计。涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室（含机柜间）不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB50779-2022进行抗爆设计；其他生产装置控制室原则上应独立设置，并符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等规定要求。

91、本项目涉及设备置换时应要设位置相关制氮系统进行保护。

92、本项目尾气涉及禁忌类物质，涉及使用双氧水排放的尾气不能同其他存在可燃气体尾气排放汇总到一根，应分开进行尾气处理，且应设置装阻火器或水封。

93、DCS显示的工艺流程应与PI＆D图和现场一致，SIS显示的逻辑图应与PI＆D图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或DCS系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。

94、DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。

95、DCS、SIS系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。

96、《反应安全风险评估报告》提出的安全对策措施和建议：

1）建议配置DCS或PLC自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节，实现生产装置的自动化控制。

2）反应的放热主要来源于滴加双氧水阶段，要严格控制滴加速率，滴加过程密切关注釜内温度、滴加速率等基本参数，发现异常情况及时停止滴加。

3）对装置区进行重点监控，设置安全警示标志，确保安全生产。建立规范的工艺操作规章制度并严格遵守。日常运行时应加强对管理人员和作业人员的相关安全培训，使其掌握本工艺岗位的安全操作技能，并具备安全事故的预防和在紧急情况下的应急处理能力。

4）反应过程涉及使用过氧化氢等危险化学品，因此在工艺操作和物料储存过程中应对物料的危害性要有充分的认识，建议建立严格的化学品分类储运和操作规章制度，加强对现场操作人员的培训和防护，确保反应、运输、储存等各个工序物料的安全可控。

5）科学制定工艺规程、操作规程和安全规程，并严格执行。

97、本项目涉及采用离心机作业，离心含有易燃易爆物料的溶液时，应确保离心机的密闭防爆并应采用惰性气体或其它气体保护；在离心机氮气保护系统设计中设置在线氧气检测装置和压力变送传感器，对运行过程中的离心机内腔的氧气浓度进行检测，实行定量的控制，控制其氧气含量在安全范围以内（也即保证机内的氧气浓度在易燃易爆介质的爆炸极限之外）。离心设备应设计发生故障、人员误操作危险状态时的自动报警、连锁保护装置和安全装置。

### 8.2.4 危险化学品储存

1、危险化学品仓库地面应平整、坚实、防潮、防滑、防渗漏、易于清扫。应根据储存物品特性，配备通风、密封、调温、调湿、防静电等设施。

2、危险化学品仓库的安全设施，应符合GB18265《危险化学品经营企业安全技术基本要求》的要求。

3、危险化学品储存单位应定期对仓储设施进行检测，保证其符合设计使用要求。

4、本项目针对危险品储存应建立危险化学品储存信息管理系统，具备识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及库存危险化学品品种、数量、分布、包装形式、来源等信息及危险化学品出入库记录，数据保存期限不少于1年，且应采用不同形式进行实时备份，做到实时可查。

5、应根据危险化学品仓库设计要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。应根据储存危险化学品的特性及其化学品安全技术说明书的要求，实行分库、分区、分类储存，禁忌物品不应同库储存。

6、危险化学品仓库管理人员应具备与经营范围相关的安全知识和管理能力。

7、本项目涉及危险化学品储存作业人员应看懂化学品安全技术说明书并掌握风险防范措施，了解危险化学品包装的相关知识，掌握岗位操作技能；企业应开展有关事故报告、调查和分析，危险化学品操作安全要求，个人防护设备使用，泄漏预防控制等方面的培训。

8、储存危险化学品的仓库和场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894《安全标志及其使用导则》规定。

9、库区内严禁吸烟和使用明火，库区内应建立动火作业安全管理制度、电器安全管理制度。

10、外来入库人员应进行进场安全培训，对出入库人员和车辆应认真进行登记和管理，不具备资质的不予受理；不应携带危及安全的物品进入库区。

11、进入甲类仓库的作业人员，应穿具有防静电功能的工作服，不应穿带钉鞋，在进入仓库前应消除人体静电。

12、进入甲类仓库作业前，应先通风后作业。

13、本项目涉及闪点在28℃以下的易燃液体在夏季高温期出入库作业，宜安排在早晚或夜间。

14、储存仓库内禁止进行开桶、分装改装、物流加工等作业，这些作业应在专用场所进行。

15、发现包装破损时应及时修整或更换包装；包装变形但未泄漏的，单独区域进行存放，并制定处置措施；如包装破损，发生泄漏，应启动应急相应程序，及时处理。

16、对废旧包装、垃圾等及时处理保持作业场所清洁卫生。

17、危险化学品搬运应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。

18、危险化学品搬运应做到轻拿轻放，严禁拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔，挤压、倒置等。

19、搬运装卸易燃易爆危险化学品，应使用防爆型叉车。

20、危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全标志和通道。

21、除200L及以上的钢桶包装外，其他包装的危险化学品不应就地码放，货垛垫底高度不小于15cm。

22、堆码应符合包装标志要求；无堆码标志的木箱和200L及以上钢桶包装堆垛高度应不超过3m；纸箱和小铁桶堆垛高度应不超过2.5m；放置托盘上应不超过3m。

23、货架存放时应把包装件置于托盘上并采取固定措施。

24、仓库、货棚内的堆垛间距：

a）主通道≥200cm

b）墙距≥50cm

c）柱距≥30cm

d）垛距≥100cm（每个堆的面积不应大于150m2）

e）灯距≥50cm

25、危化品入库前应准备好相关设备、设施，交接清单，作业人员根据清单要求准备好相关作业防护装备。

26、危化品入库验收应在库外或专用场所进行，不应在储存仓库内作业。

27、危化品入时应依据危险化学品储存信息管理系统数据或入库单据，对入库物品的品名、规格、数量、包装、容器、标识、附件等进行核对与验收。

28、危险化学品包装破损、潮湿、污染的不应入库。

29、无化学品安全技术说明书与安全标签的危险化学品不应入库，仓库内储存物应设置“一书一签”。

30、每天应对甲类仓库内外进行检查、检查货垛是否牢固、包装是否完好、物品是否有散落现象、门窗是否完好、电闸是否关好、垃圾是否及时清理、周边环境是否有异状。

31、定期检查甲类仓库仓储设施设备、消防器材、电闸线路、防护用品、机械工具、通信与报警装置是否完好有效。

32、甲类仓库每次检查均应做好记录，对检查出的问题应及时上报并妥善处理。

33、甲类仓库内应设置温湿度记录装置，根据所存物品的性能特点确定每天观测记录频次，观测记录应保存不少于1年。

34、甲类仓库应配置通风、除湿、增温、降温等温湿度调控设备，根据库房条件和所存物品的需要，正确调节控制库内温湿度。

35、危险化学品储存单位应建有完善的劳动保护制度，应配置安全有效的防护装备，并符合GB29510《个体防护装备配备基本要求》和《个体防护装备配备规范》GB39800.1~2-2020的要求。

36、从业人员应经过专业防护知识培训，按照作业对象的危险特性佩戴相应的防护装备上岗作业。

37、本项目涉及双氧水等易制爆危险化学品，其储存场所的下列区域或部位应列为防护区域和部位：

a）封闭式、半封闭式储存场所的周界和出入口；

b）封闭式储存场所的窗口和通风口；

c）露天式储存场所的周界、物品堆放区域或大型槽罐放置区域；

d）小剂量存放场所的出入口和存放部位；

e）保卫值班室；

f）安防监控中心。

38、应对易制爆危险化学品设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。

39、应对易制爆危险化学品设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。

40、应将易制爆危险化学品治安保卫机构、治安保卫人员、保管员的设置情况报县级公安机关备案。

41、易制爆危险化学品治安保卫人员、保管员应符合下列条件并经培训后上岗：

a）年龄18～60周岁之间；

b）具有完全民事行为能力，身体健康，无强制戒毒、刑事处罚的记录；

c）具有初中以上文化程度，能掌握岗位所需要的知识和技能。

42、易制爆危险化学品小剂量存放场所以外的储存场所的保卫值班室应由治安保卫人员24h值守。值守人员每2h对储存场所进行巡查，巡查时应携带自卫器具。保卫值班室应配备通讯工具并保持24h畅通。

43、对易制爆危险化学品保管员应每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存一年，发现易制爆危险化学品的包装、标签、标识等不符合安全要求的，应及时整改；发现账物不符的，应及时查找，查找不到下落的，应立即报告行业主管部门和所在地公安机关。

44、应定期对易制爆危险化学品治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开一次安全会议并有记录。

45、应对易制爆危险化学品建立易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案，并每年开展一次针对性的应急演练。

46、应加强对对易制爆危险化学品治安防范工作的检查、考核和奖惩，及时发现、整改治安隐患，并保存检查、整改记录。

### 8.2.5 消防

1、生产区等场所宜设置干粉型、水基型（水雾）或泡沫型灭火器，控制室、机柜间等宜设置干粉型或气体型灭火器，化验室等宜设置水基型或干粉型灭火器。

2、对于可能造成水体污染的消防废水，应设置消防废水排水收集设施。

4）、使用或生产甲、乙、丙类液体的生产设施应有初期污染雨水和消防污染水应急收集处理的措施。

3、消防设施要选用有资质单位生产的合格设备、材料，按标准进行设计、施工；并经竣工验收合格后，再投入生产。

4、配套使用的配电柜、电机、照明、电气线路、设备等应符合安全用电标准，并有安全接地装置。

5、供水泵等转动设备保持安全无故障，暴露的转动部位加装符合安全标准的防护罩或安全网。

6、室外消火栓布置应符合：

1）消火栓宜沿道路敷设；

2）消火栓距路面边不宜大于5m；距建筑物外墙不宜小于5m；

3）地上式消火栓距公路型双车道路肩边不得小于0.5m；距单车道中心线不得小于3m；

4）地上式消火栓的大口径出水口，应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施；

5）与生产或生活合用的消防给水管道上设置的消火栓，应设切断阀。

9、建筑物内应设室内消火栓，间距不超过30m，并与室外管网直接连接，形成环状。

7、建筑物内应设室内消火栓，应根据火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。

8、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

9、控制室应设置感温感烟报警探测器，甲类危险性生产区设有可燃气体探测报警器及手动报警按钮及警铃。

10、存在易燃易爆物质的场所应按要求设置可燃气体报警探头，并在控制室内设置可燃气体报警联锁报警器，且现场需要具备声光报警功能。

11、接纳消防废水的排水系统应按最大消防水量校核排水系统能力，并应设有防止受污染的消防水排出厂外的措施。

12、企业应设置与生产、储存、运输的物料和操作条件相适应的消防设施，供消防人员和岗位操作人员使用。

13、消防水泵应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证消防水泵再次自灌启动时，应设辅助引水系统。

14、消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定：

1）每台消防水泵宜有独立的吸水管；两台以上成组布置时，其吸水管不应少于两条，当其中一条检修时，其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量；

2）成组布置的水泵，至少应有两条出水管与环状消防水管道连接，两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时，其余出水管应能输送全部消防用水量；

3）泵的出水管道应设防止超压的安全设施；

4）出水管道上，直径大于300mm的阀门不应选用手动阀门，阀门的启闭应有明显标志。

15、消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。

16、消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。

17、消防给水管道应环状布置，并应符合下列规定：

1）环状管道的进水管不应少于两条；

2）环状管道应用阀门分成若干独立管段，每段消火栓的数量不宜超过5个；

3）当某个环段发生事故时，独立的消防给水管道的其余环段应能满足100%的消防用水量的要求；与生产、生活合用的消防给水管道应能满足100%的消防用水和70%的生产、生活用水的总量的要求；

4）生产、生活用水量应按70%最大小时用水量计算；消防用水量应按最大秒流量计算。

18、消防给水管道应保持充水状态。地下独立的消防给水管道应埋设在冰冻线以下，管顶距冰冻线不应小于150mm。

19、工艺装置内手提式干粉型灭火器的选型及配置应符合下列规定：

1）扑救可燃气体、可燃液体火灾宜选用钠盐干粉灭火剂，扑救可燃固体表面火灾应采用磷酸按盐干粉灭火剂，扑救烷基铝类火灾宜采用D类干粉灭火剂。

2）甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m，乙、丙类装置不宜超过12m；

3）每一配置点的灭火器数量不应少于两个；

4）危险的重要场所宜增设推车式灭火器。

20、控制室、配电室的消防设施应符合下列规定：

1）建筑物的耐火等级、防火分区、内部装修及空调系统设计等应符合国家相关规范的有关规定；

2）设置火灾自动报警系统，且报警信号盘应设在24小时有人值班场所；

3）当电缆沟进口处有可能形成可燃气体积聚时，应设可燃气体报警器；

4）按《建筑灭火器配置设计规范》的要求设置手提式和推车式气体灭火器。

21、火灾电话报警的设计应符合下列规定：

1）消防站应设置可受理不少于两处同时报警的火灾受警录音电话，且应设置无线通信设备；

2）在控制室、配电房等重要场所应设置与消防站直通的专用电话。

22、火灾自动报警系统的220V AC主电源应优先选择不间断电源（UPS）供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池，应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8小时。

23、控制室操作区应设置可燃气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置，现场区域警报器应有声、光报警功能。

24、可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告；参与消防联动的报警控制单元应采用按专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器。

25、需要设置可燃气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体的场所，宜配备移动式气体探测器。

26、进入爆炸性气体环境或有毒气体环境的工作人员，应配备便携式可燃气体探测器拿入的环境。

27、可燃气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

28、可燃气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜釆用UPS电源装置供电。

29、可燃气体探测器的检测点应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、探测器的特点、检测报警可靠性要求、操作巡检路线等因素进行综合分析，选择可燃气体及有毒气体容易积聚、便于釆样检测和仪表维护之处布置。

30、检测可燃气体时，检测器探头应靠近释放源，且在气体、蒸汽易于聚集的地点。

31、建筑的消防救援设施应与建筑的高度（埋深）、进深、规模等相适应，并应满足消防救援的要求。

32、在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

33、除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外，在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并应符合下列规定：

1）沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个；

2）无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口；

3）消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，当利用门时，净宽度不应小于0.8m；

4）消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃；

5）消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

34、甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

35、厂区内地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。

36、丙类仓库应至少沿建筑的两条长边设置消防车道：

37、供消防车取水的消防水池应设置消防车道，消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求。

38、消防车道的道路应符合下列规定：

1）道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的要求；

2）转弯半径应满足消防车转弯的要求；

3）路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；

4）坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求；

5）消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；

6）长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路；

7）消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。

39、厂房内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不应少于2个：

40、仓库安全出口不应少于2个；仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个。

- 8.2.6 公用工程及辅助设置方面

1、电气安全

1）产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的作业场所，应采用封闭式电气设备。

2）车间变配电所的位置应避开腐蚀严重和多尘的场所，并应尽量靠近负荷中心。配电室的地面，应高出车间地坪100mm～200mm。

3）厂区电力线路的主干线，宜采用电缆桥架敷设。由电缆桥架引出的支线，一般采用电缆穿管暗设。车间的配电线路和控制线路，均应采用电缆桥架敷设，电缆桥架至用电设备处宜采用电缆穿厚壁塑料管敷设。电缆桥架应选用防腐型。

4）应按工段设置单元控制室。配电设备和控制设备应设置在控制室内。现场应设防腐型控制按钮、开关或采用防护等级较高的工程塑料防腐型密闭箱体。

5）各生产车间均应根据需要设置选用密闭防腐型检修开关箱。

6）仪表工作接地的原则应为单点接地，一条线路上的信号源和接收仪表均不可避免接地时，应采用隔离器将两点接地隔离开。隔离信号可不接地，非隔离信号宜以直流电源负极为统一的信号参考点，并应接地。

7）有毒气体检测系统应采用两级报警。有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

8）报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室、现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。

9）变压器室、配电室应有防止雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的措施。

10）变（配）电所的电缆沟和电缆室应采取防水、排水设施。

11）变电所在投运以前的过电压保护装置、接地电阻、高压配电装置、继电保护和自动装置应取得当地供电部门的验收认可，并有预防性试验报告。

12）变、配电室应采用自然通风并设机械通风装置；变、配电室应设防火门，并应向外开启；变、配电室电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。

13）配电室、控制室均采用节能荧光灯照明，保证作业场所的照明亮度。车间各层平台的照明建议采用高效节能型工厂灯，在重要场所设置应急照明。厂区道路设置路灯照明，安装高效节能的高压钠灯。厂区和厂房内应设置照明装置。厂区道路采用城市型照明，厂房内照明按要求不低于30LX，一般环境照明在50－200LX之间。

14）变压器室、配电室应有“止步、高压危险”等警告标志。高压带电体部位应有安全的隔离防护措施。机旁电气操作箱应有明显的有电标志。电气控制柜应明显地标出其所控制的设备及编号。

15）在变配电所、401综合楼等处设置应急照明，灯具均应采用自带蓄电池的，供电时间不小于30min。

16）移动式电气设备线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。属于Ⅰ类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。PE线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合本标准2.39的相关规定。必要时应设置急停、联锁、警示信号等保护装置。

17）室内、外配电装置的最小安全净距、通道与围栏应符合如下要求：外配电装置的最小安全净距：无遮栏裸导体至地面或至建筑物、构筑物顶部，10KV应为2700mm；。电气设备外绝缘体最低部位距地面小于2500mm时应设置固定遮栏，其安全距离应符合GB 23821的相关规定，并设有警示牌。室外配电装置场所宜设置高度不低于1500mm的围栏。室内配电装置的最小安全净距：无遮栏裸导体至地（楼）面，10KV应为2500mm；电气设备外绝缘体最低部位距地小于2300mm时，应设置固定遮栏，其安全距离应符合GB 23821的相关规定，并设有警示牌。

18）变压器外廓（防护外壳）与变压器室门和墙壁应符合以下要求：干变（有IP2X及以上防护等级）外廓与门净距：1000KVA以下应为0.6m，1250～2500KVA应为0.8m；干变之间距离应大于1m，并应满足巡视维修的要求；配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m，网孔应小于40×40mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固，PE线连接可靠；

19）建筑物、构筑物应设有防直击雷、防侧击雷、防雷电感应等措施，并应采取防止雷电流流经引下线和接地装置或其它多种途径感应过电压所产生的高电位对附近金属物或电气线路反击的技术措施，必要时应进行等电位联结和屏蔽保护。电气线路应采取防雷电波侵入的措施，在入户处应加装避雷器，并将其系统接到接地网上。有金属护层的进出电缆线埋地长度应大于15m，且接地可靠。架空金属管道宜在进出建筑物处就近与防雷接地系统相连。所有防雷装置与道路或建筑物出入口距离应大于3m，并设有防止跨步电压触电措施与标识。

20）低压配电系统应采用TN-S系统。TN系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分必须采用保护导体（PE）与配电变压器中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接。接地网应与主干PE或PEN线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的2倍，圆钢的有效焊接长度应大于其直径的6倍，圆钢与扁钢的有效焊接长度应大于圆钢直径的6倍。所有埋地焊接处应作防腐处理，与主干PE连接引线应便于定期检查测试。接地网一般应设有能断开与主干PE线（或PEN线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，应设立固定式多个检测点。

21）接地网及各种接地装置的检测应符合如下要求：低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω；电气设备、电子设备接地电阻应小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于1Ω；当采用共用接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网应符合设计值；测量接地电阻应规范、准确，每年不得少于一次，且在干燥气候条件下测量。

22）10/0.4kV变压器的保护：装设速断、过流、温度及单相接地保护。

23）380/220V用电设备的保护采用低压断路器、熔断器、智能保护器、热继电器等相应的组合作为短路、过负荷、断相、堵转及漏电保护。功率≥30kW的电机和重要电机现场安装电流表。功率≥75kW的电机采用软起动器。

24）10kV配电装置采用阀型避雷器防止雷电侵入。

25）10kV母线及10kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用避雷器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护。

26）控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。电缆沟应分段作防火隔离，对敷设在隧道和架构上的电缆要采取分段阻燃措施。

27）低压电力、照明线路用绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。

29）变、配电室应有“止步、高压危险”等警告标志。机旁电气操作箱应有明显的有电标志。电气控制柜应明显地标出其所控制的设备及编号。

29）电气操作应由2人执行（兼职人员必须有相应的特种作业操作证）

30）柴油发电机室设计应符合下列规定：柴油机的油箱，应设置快速切断阀。油箱不应布置在柴油机的上方。柴油机的排气管的室内部分，应采用不燃烧材料保温。柴油机曲轴宜采用正压排气或离心排气；当采用负压排气时，连接通风管的导管应设置钢丝网阻火器。储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施；

31）本项目主要涉及N-甲基吗啉、吗啉、双氧水、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环等易燃液体的蒸气以及燃料天然气，本项目选用的电气防爆级别在ExdIIAT2以上。

32）化学危险品仓库、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置和工作人员防护物品。

33）开关箱设计时考虑在库房外单独安装。

34）贮存化学危险品的建筑应安装通风设备。

35）储存的危险化学品应有明显的标志。仓库内作业点、储存区和安全通道照度均应符合GB 50034的相关规定，且照明灯具完好、有效。采光系数和天然光临界照度宜符合GB/T 50033的相关规定。安全通道应配备应急照明灯。

36）钢瓶使用点、存储点地面不应有积液；钢瓶应垫高使用，防止瓶体与腐蚀品接触；

37）贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。禁止在化学危险品贮存区内堆积可燃废弃物品。

38）库内车行道宽度不应小于3.5m，专供叉车通行的单行道应大于2m。人行安全通道宽度不宜小于0.8m，分隔线清晰。

39）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

40）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

41）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

42）按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

43）本项目生产使用的原辅料涉及相互禁忌类物质，尾气处理过程中如散发相互禁忌类物质生产装置的尾气处理应单独收集处理，不可混在同一空间内进行吸附排放，避免禁忌类物资混合接触引发火灾爆炸事故。

44）本项目存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施。

45）本项目尾气涉及产生大量二氧化碳，应在尾气处理相关人工操作区域设置低氧浓度检测报警，应设置相应的机械通风联动装置。

46）除尘系统控制及检测应具备系统的运行控制、参数检测、状态显示、工艺联锁、报警和保护等功能。除尘系统运行控制应具备系统的启停顺序、系统与生产工艺设备的联锁、运行参数的超限报警及自动保护等功能。

47）涉及蒸汽等可能超压的生产设备和管道设计时应考虑设计安全阀，爆破板等防爆泄压系统。

48）天然气锅炉与生物质锅炉之间应设置防火墙分隔。

- 8.2.7 事故应急救援措施和器材设备方面

1、应急预案设计

根据《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）的要求，本项目应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，并取得合格的结论，制定相应的生产安全事故应急救援预案并取得备案文件，同时向本单位从业人员公布。

生产安全事故应急预案应满足以下几点：

- 生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。

- 有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：

（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整；

（3）安全生产面临的风险发生重大变化；

（4）重要应急资源发生重大变化；

（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

（6）其他应当修订的情形。

3）易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍，工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可以联合建立应急救援队伍。

4）应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

5）生产经营单位应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。

6）危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。

7）生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

8）生产经营单位可以通过生产安全事故应急救援信息系统办理生产安全事故应急救援预案备案手续，报送应急救援预案演练情况和应急救援队伍建设情况；但依法需要保密的除外。

企业应按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020的要求编制应急救援预案，配置救援器材和劳动防护用品，以保证应急救援预案的有效性，在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效的组织抢险和救助。本项目事故应急救援预案必须与企业总体预案相衔接。

2、应急预案编制

根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求，应急预案必须经过评审或论证，才能由生产经营单位主要负责人签署公布。建设单位应将编制的应急救援预案报属地应急管理局备案，同时企业应按“预案”要求定期演练。

事故应急救援所选用的救援器材、劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。事故应急救援的车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用。

3、企业应按照AQ3013-2008第5.9.6.1条款规定，编制综合应急救援预案，针对可能发生的具体事故类别，制定相应的专项应急预案和现场处置方案。

4、本项目建成后试生产前必须有书面的应急程序，明确在不同事故情况下操作人员应采取的措施和如何应对，而且必须备有一定数量的防护服等应急设备设施。

5、建议项目建成投产之前，设置完备的应急救援设备、设施，完善应急救援措施。

6、本项目在危险化学品单位作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点，作业场所应急物资配备应符合表8-1的要求

表8-1  作业场所救援物资配备标准

| 序号 | 物资名称 | 技术要求或功能要求 | 配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 技术性能符合GB/T18664要求 | 10套 | 在工作地点配备 |
| 2 | 化学防护服 | 技术性能符合AQ/T6107要求 | 6套 | 具有有毒腐蚀液体危险化学品的作业场所 |
| 3 | 过滤式防毒面具 | 技术性能符合GB/T18664要求 | 1个/人 | 根据有毒有害物质考虑，根据当班人数确定 |
| 4 | 气体浓度检测仪 | 检测气体浓度 | 4台 | 根据作业场所的气体确定 |
| 5 | 防爆手电筒 | 易燃易爆场所，防爆 | 1个/人 | 根据当班人数确定 |
| 6 | 防爆对讲机 | 易燃易爆场所，防爆 | 6台 | 根据作业场所选择防护类型 |
| 7 | 急救箱或急救包 | 物资清单可参考GBZ1 | 2包 |  |
| 8 | 吸附材料 | 砂土 | * |  |
| 9 | 洗消设施或清洗剂 | 洗消进入事故现场的人员 | * | 在工作地点配备 |
| 10 | 应急处置工具箱 | 防高处坠落装备 | 2 | 根据作业场所具体情况确定 |
| 注：表中所有“*”表示由单位根据实际需要进行配置，本标准不作强行规定。下同。 |  |  |  |  |

7、该企业应急救援队伍应急救援人员的个人防护装备配备应符合表8-2的要求。

表8-2  应急救援人员个体防护装备配备标准

| 序号 | 名称 | 主要用途 | 配备 | 备份比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头盔 | 头部、面部及颈部的安全防护 | 1顶/人 | 4:01 |  |
| 2 | 二级化学防护服装 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 | 1套/10人 | 4:01 | 1)以值勤人员数量确定； |
|  |  |  |  |  | 2)至少配备2套 |
| 3 | 一级化学防护服装 | 重度化学灾害现场全身防护 | * |  |  |
| 4 | 灭火防护服 | 灭火救援作业时的身体防护 | 1套/人 | 3:01 | 指挥员可选配消防指挥服 |
| 5 | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护 | 1套/人 | 4:01 |  |
| 6 | 防化手套 | 手部及腕部防护 | 2副/人 |  | 应针对有毒有害物质穿透性选择手套材料 |
| 7 | 防化靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 | 1双/人 | 4:01 | 易燃易爆场所应配备防静电靴 |
| 8 | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 | 1根/人 | 4:01 |  |
| 9 | 正压式空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护 | 1具/人 | 5:01 | 1)以值勤人员数量确定； |
|  |  |  |  |  | 2)备用气瓶按照正压式空气呼吸器总量1:1备份 |
| 10 | 佩戴式防爆照明灯 | 单人作业照明 | 1个/人 | 5:01 |  |
| 11 | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 | 1根/5人 | 4:01 |  |
| 12 | 消防腰斧 | 破拆和自救 | 1把/人 | 5:01 |  |
| 注1：表中“备份比”是指应急救援人员防护装备配备投入使用数量与备用数量之比。 注2：根据备份比计算的备份教量为非整数时向上取整。 注3：第三类危险化学品单位应急救援人员可使用作业场所配备的个体防护装备，不配备该表中的装备。 注4：“*”表示由单位根据实际需要进行配置，本标准不作规定。 |  |  |  |  |  |

- 8.2.8 安全管理方面

1、企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管理网；企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。应配备专职安全生产管理人员。企业应按照其从业人员的2%（及以上比例）配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。

2、明确责任，建立健全各级各类人员安全生产责任制。

3、组织制定安全生产规章制度和安全技术操作规程。企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度等。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条

4、企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。

5、企业主要负责人、分管负责人、技术负责人应具备相应的化工背景，主要负责人学历应具备大专以上；专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备注册安全工程师（化工专业）资格。

6、特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。

7、以上第一、二、三款规定以外的其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格后方可上岗。

8、企业应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、半成品、成品、辅助材料的危险性设立生产操作岗位，编制岗位操作规程。

9、操作规程应包括下列内容：操作规程至少应包括下列内容：a）正常开、停车操作程序；b）各种操作参数、指标的控制；c）安全注意事项和异常处理方法；d）事故应急处理措施；e）紧急停车操作程序；f） 接触化学品的危险性；g）个体安全防护措施。

10、企业在试生产前应对生产风险进行辨识，企业应按照AQ3013-2008第5.5.5条规定，对关键装置及重点部位实行管理。

11、应当按照国家有关规定，定期对关键装置、重点部位安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

12、应当明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

13、应当对涉及特种设备的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解特种设备的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施特种设备。

14、应当在可能产生危害的场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

15、要选择有资质的电气、设备、建筑、仪表施工单位进行施工或安装、调试。同时，要选择有监理资质的单位做好监理工作。

16、建设单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。在建设项目的实施过程中，安全设施投资应当纳入建设项目概算。由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果由建设单位的决策机构、主要负责人承担责任。

17、按照GB7231、GB2893、GB2894的规定涂安全色并设安全标志和标识，设备、管道上应有介质名称、流向等标识。

18、应在危险场所张贴或栓挂安全周知卡。

19、凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

20、运用安全系统工程的方法，实施安全标准化工作，开展全面安全目标管理（即全员参与的安全管理，全过程的安全管理和全天侯的安全管理）。将安全管理纳入良性循环的轨道。

21、压力表、安全阀等安全附件、可燃气体（火灾）报警仪、联锁装置等监控、控制器应定期校验，并有记录。

22、严格按照国家规定做好特种设备的定期检测、检验工作，在平时要加强对这类设备的安全检查和维护保养，特别要确保安全附件的齐全有效，防止重大事故的发生。

23、企业应将项目危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开，教育职工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施，经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训。

24、企业应教育职工对违章指挥或强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害人身安全和健康的行为，有权检举和控告。

25、生产区域要明确禁烟、禁火范围，并设有明显标志，严格禁烟、禁火区内的动火作业管理。

26、加强临时用电管理，实行临时用电审批制，并按规范进行作业。

27、运输危险化学品必须遵守国家关于危险化学品运输的有关法律、法规，办理相关准运、承运手续。

28、工程项目竣工后，应严格按规定进行“三同时”验收，确保施工质量和设备安装质量。

29、建设项目在试生产运行期间，应制订完备的试生产安全运行方案，保证试生产的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。

30、本项目涉及易制爆物质双氧水，具体要求如下：

1）储存双氧水必须设立符合标准的专用仓库，仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。应当在车间、库房等涉及双氧水作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养、保证符合安全运行要求。

2）储存、保管双氧水易制爆品必须遵守以下规定：

①易制爆化学品必须分类分项存放，堆垛，间距符合有关规定，不得超量储存；遇火易燃易爆的易制爆品不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。

②化学性质相互抵触或防护、灭火方法不通的易制爆品，不得在同一仓库内货同一储存室存放。

③易制爆化学品实行“双人领、双人用、双人管、双把锁、双本账”的五双制度。

④易制爆化学品要建立专用账目，并做到账目清楚，帐物相符。

⑤易制爆化学品出入库，必须进行检查登记，对库存易制爆化学品经行定期底盘检查，发现云失被盗时应立即向所在地公安机关报告。

⑥健全库区安全管理制度，严禁无关人员进入，库内严禁烟火。

⑦易制爆化学品库应设置视频监控，红外监测报警等防止他人入侵措施。

3）制爆化学品使用场所须建立并严格执行安全管理制度和安全操作规程。根据所用易制爆化学品的性质，设置相应的安全防火措施、设备和必要的防护、救护用品。

4）严格遵守领取、清退制度，当班用剩余的易制爆化学品下班、交接班前必须退回原发放部门保管。

5）使用易制爆化学品的设备、容器和工具必须固定使用，用毕妥善保管并及时清洗消毒。

6）使用易制爆化学品的场所必须通风良好，要严格出入制度，严禁无关人员进入，严禁将个人生活用品存放在工作场所，严禁在工作场所饮水进食，严禁在工作场所从事妨碍安全的活动。

7）使用易制爆化学品的操作人员必须经过培训取得有关主管部门颁发的上岗证后，才能上岗操作。

31、危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

32、危险废物内部转运作业应满足如下要求：

1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

33、本项目涉及重点监管的危险工艺，企业应当配备注册安全工程师（化工专业），且配备数量应符合国家相关要求，危险工艺操作人员应具备高中以上学历，且必须取得危险工艺操作证后才能上岗作业。

34、本项目涉及重点监管危险化工工艺，应设置相对独立的安全管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员需正式任命，专门从事本企业安全管 理工作，一般不得兼任或兼职其他工作。

35、本项目涉及重点监管化工工艺的生产装置，其操作人员需具有化工职业教育背景（含技工教育）、或高中及以上学历、或取得有关类别中级及以上技能等级，上岗前安全培训不少于72学时，每年再培训不少于20学时，其中特种作业人员需持证上岗。

36、企业需与两类重点人员和注册安全工程师建立正式劳动合同和社保关系，并严禁在其他企业兼职。高风险岗位操作人员不得一人多岗。

37、企业需足额配备两类重点人员，并建立清单，对新入职人员严格把关两类重点人员清单需通过化学品登记信息管理系统报告，每半年更新一次。

38、企业应支持员工在职提升化工安全相关学历水平，并建立完善激励机制，吸引和稳定安全技术技能人员队伍。

39、企业应将两类重点人员安全资质条件达标情况，纳入安全生产知识和管理能力考核合格证、特种作业操作证发证审核内容，纳入危险化学品企业有关安全许可审核内容，纳入安全生产执法检查内容，督促配备到位、条件达标、人证相符。

40、车间内同一层操作人员不能超过9人，同一防火分区内不能超过3人。

- 8.2.9 其他建议

1、建议该企业对本项目尽快完成环境评价和职业卫生评价并取得环评、职评批复。

2、本项目涉及大量酸性物料，车间内应考虑腐蚀品泄漏遇铁制容器等产生氢气的处理措施；应有良好的自然通风或机械通风设施。

在车间最高处设置通风孔/帽等设施，以防止氢气聚集。并在车间顶部设置氢气浓度监测、报警和相应的机械通风装置。

3、生产区域，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。

4、在设备、设施、管线上需要人员操作、监察和维修，并有发生高处坠落危险的部位，应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。

5、建议生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

6、建议有关单位从本项目设计、施工、安装、试验到验收投产等环节对本报告中提出的危险、有害因素、评价结果和安全对策措施予以高度重视，认真落实安全对策措施及建议，加强施工完成后的施工验收工作，为该工程建成投产后的安全运行提供可靠保障。

7、厂区应设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，行车应设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。

8、建议企业在安全设计过程时，应考虑运输道路设置在爆炸区域范围外。

9、建设项目施工方面

建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准，建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

1）建设单位应认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求；建立健全安全生产管理制度，对设计、施工、监理等单位的资质及能力进行严格审查。规范相关单位应履行的安全生产主体在责任。

2）施工合同中应明确对于甲乙双方安全管理责任、安全措施费用的有关规定。

3）在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

4）特种作业必须持证上岗。特种设备应在安装过程中进行安装检验，并办理登记使用证，企业对所有特种设备应建立管理档案。

5）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

6）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

7）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

8）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

9）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

10）加强施工监理；加强施工单位资质管理。施工作业前施工技术负责人针对施工项目进行技术方面的具体要求对具体操作者进行施工前技术要求的交代，帮助施工操作中解决一些技术难点，避免施工过程中出现，技术问题，这些具体问题一定要当面多操作者做交代，还要形成书面材料，双方签字确定落实并存档，以保证施工的进度和质量。

11）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，制定专职安全生产管理人员进行监督检查和协调；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

# 第9章 安全评价结论

## 9.1 评价结果

### 9.1.1 危险、有害因素的辨识结果

通过对江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）危险有害因素的辨识以及项目安全生产条件、危害程度等的分析评价，得出以下的评价结论：

一、危险有害因素辨识

1、本项目涉及的原辅材料主要为原辅料为EDOT、PSS、硫酸铁、过硫酸钠、阳离子树脂、阴离子树脂、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水、二甘醇、硫酸、1.3丙二醇、二甲苯、甘油以及水、电、天然气等；涉及的产品为PEDOT/PSS、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛。

据《危险化学品目录》（2022版、十部委2022年第8号公告）辨识，属于危险化学品有：过硫酸钠、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水、硫酸、二甲苯以及燃料天然气、产品N-甲基吗啉、1，3二氧六环、1，4二氧六环。

2、通过危险、有害因素辨识与分析可知，本项目工程的危险、有害因素有火灾、爆炸、腐蚀（化学）灼伤、机械伤害、车辆伤害、高温灼烫、触电、物体打击、高处坠落、中毒、淹溺及有毒物质、噪声、高温、冻伤、粉尘等。项目最主要的危险因素是火灾、爆炸、腐蚀（化学）灼伤。

3、危险化学品辨识结果

1）监控化学品辨识

依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（化工部第11号令）进行辨识，本项目不涉及监控化学品（可作为生产化学武器主要原料的化学品）。

2）易制毒化学品辨识

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）及附表规定进行辨识，本项目涉及的原辅材料硫酸属于第三类易制毒化学品。

3）剧毒化学品辨识

《危险化学品目录[2015年版]》辨识，本项目不涉及剧毒化学品。

4）高毒物品辨识

依据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）进行辨识，本项目不涉及高毒物品。

5）易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品目录》（2017年版）进行辨识，本项目使用的原料双氧水属于易制爆危险化学品。

6）重点监管的危险化学品辨识

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号）及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三[2013]12号）的规定，本项目涉及燃料天然气属于重点监管的危险化学品。

7）特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号的内容，本项目不涉及特别管控危险化学品。

4、危险化工工艺辨识结果

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）的要求，本项目生产工艺涉及氧化工艺属于重点监管危险化工工艺。

5、重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，本项目不构成危险化学品重大危险源。

二、主要单元评价结果

1、对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），拟建项目属于有机化学原料制造项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中规定的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。本项目已获得抚州市东乡区发展和改革委员会的备案通知书，项目代码为2019-361029-26-03-006073。

2、本项目选址本项目位于抚州市东乡区经济开发区内，根据企业土地证及东乡区土地利用规划图，本项目用地性质为工业用地，且属于化工集中区内，符合东乡区土地利用规划。

3、本项目不涉及《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》安全准入要求中禁止类，涉及的氧化危险工艺属于《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》安全准入要求中的限制类项目，本项目拟按照要求设置SIS和DCS自动控制系统，符合安全准入要求。

综上，本项目的设立是符合国家产业政策和当地规划的。

2、厂址具有满足生产、消防及生活及发展规划所必需的水源和电源，周边环境的安全防护距离和防火距离符合《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012以及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）要求。

1）本项目地区地质、地貌、气候、水文等自然条件经分析对该建设项目安全生产的影响在可接受范围内。

2）建设项目对周边环境产生的影响较小，建设项目选址是安全的。

3）建设项目与周边环境敏感点距离符合国家标准规范要求。

4）厂址距离符合《公路安全保护条例》、《铁路安全管理条例》等要求。

3、生产车间、库房等生产区域装置四周设有环形通道，并相互连接；各建（构）筑物耐火等级、建筑结构符合相关安全标准、规范的要求。

4、生产车间的层数、面积符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）的要求。厂房和库房建筑物耐火等级不低于二级。

5、本项目无国家明令淘汰的工艺和设备，采用的工艺技术、生产设备设施成熟，工程风险相对较小。

6、通过预先危险（PHA）分析可知：

1）生产车间单元：

生产车间系统主要危险为火灾、爆炸危险等级为Ⅲ级，危险性较大，需要十分注意；触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、高温灼伤、灼烫、中毒等危险等级为Ⅱ级，危险性小，其风险是可接受风险。

2）电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、触电，危险程度为II级（临界的）。

3）仪表自动化子单元主要危险、有害因素为：DCS分散控制系统/SIS安全仪表系统失灵事故的危险等级为Ⅲ级，压力差压测量装置故障、温度测量装置故障、自动调节系统失控故障、自控电源系统失电故障、自控接地系统故障事故的危险等级为Ⅱ级。

4）给排水子单元主要危险、有害因素有淹溺、机械伤害、化学灼伤危险程度均为Ⅱ级（临界的）。

5）储存单元：

通过预先危险性分析，202甲类仓库一、203甲类仓库二和201丙类仓库内储存物料在贮存、装卸过程中，其主要危险是火灾、爆炸、化学灼伤等，通过预先危险性分析，仓库的火灾、爆炸危险危险等级为Ⅲ，处在危险状态，必须采取相应的防范措施。其余危险等级均为Ⅱ级或以下。在严格危险化学品仓库管理，采取一定的安全防范措施后，在正常情况下是可以保证安全的。

6）消防、交通、安全管理、作业环境单元的危险性较小，危险等级为Ⅱ级（临界的）。

7、危险度评价：本项目N-甲基吗啉生产装置单元、N-甲基吗啉-N-氧化物生产装置单元、1，4二氧六环生产装置单元、1，3二氧六环生产装置单元、N-甲酰吗啉生产装置单元、PEDOT/PSS生产装置单元、甘油缩甲醛生产装置单元的危险等级为III级，均属于低度危险。

### 9.1.2 应重点防范的重大危险有害因素

通过对本项目存在的危险、有害因素进行分析辨识，企业在生产过程中重点防范的重大危险、有害因素如下：

1、火灾、爆炸

由危险等级排序可看出，火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，是生产车间、仓库最主要的危险因素，一旦发生，会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故。

2、氧化反应

本项目涉及的氧化反应属于危险工艺，因原料具有燃爆危险性；氧化剂具有氧化性、强腐蚀性；如果投料顺序颠倒、投料速度过快、搅拌不良、冷却效果不佳等，都有可能造成反应温度异常升高，使氧化反应变为燃烧反应，引起火灾或爆炸事故。

### 9.1.3 安全条件的评价结果

1、本项目拟建于江西省抚州市东乡区经济开发区深圳路7号，与周边企业间距满足规范要求。本项目不涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，涉及的易燃气体天然气仅作为燃料，但其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和小于1，因此本项目的外部安全防护距离按照《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020以及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）的外部安全防火间距要求的距离计算，根据本项目总平面布置，项目涉及的建构筑物安全防火距离均未超过总厂区红线。本项目符合相关规范的规定，选址符合规划要求。

2、主要生产装置、设施平面布置总体符合《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程防火设计标准》等相关标准要求。

3、本项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生影响。

4、本项目正常情况下周边生产、经营活动和居民生活情况不会对本项目产生影响。

5、本项目正常情况下自然条件不会对本项目产生影响。

### 9.1.4 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果

1、生产工艺

本项目所有生产工艺均由江西九鹏科技股份有限公司提供，江西九鹏高科有限公司为江西九鹏科技股份有限公司的全资子公司，已取得江西九鹏科技股份有限公司的工艺使用授权书。同时，江西九鹏科技股份有限公司的PEDOT/PSS（3，4-乙烯二氧噻吩单体聚合物/聚苯乙烯磺酸盐高分子聚合物水溶液）等产品的生产工艺由江阴塞姆有机光电科技有限公司提供；N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛等产品的生产工艺由富阳市泰安精细化工有限公司提供，江西九鹏科技股份有限公司与上述两家公司（工艺提供方）签订了化工工艺转让协议，明确上述两家公司的技术所有权一次性全部转让给江西九鹏科技股份有限公司。

本项目涉及氧化反应危险工艺，企业于2021年7月16日，委托湖南安全生产科学研究有限公司（具有实验室认可证书，见附件）完成了反应安全风险评估并出具了《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》，根据企业提供的《江西九鹏科技股份有限公司N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应反应安全风险评估报告》内容，本项目涉及的N-甲基吗啉-N-氧化物合成工艺氧化反应的反应工艺危险度评估等级为I（为TP＜MTSR＜MTT＜TD24），反应危险性较低，其中反应失控严重度等级为2，反应失控发生的可能性等级为1，反应的失控反应安全风险等级为I，属于可接受风险。

因此，本项目生产工艺总体是安全、先进、成熟、可靠的。

2、主要设备及材质

主要设备、辅助设施根据需要采用国内外定型设备。设备及其材质与项目的要求相适应，符合相关标准、规范的要求。

企业涉及的特种设备的设计需有相应设计资质的单位进行设计，有相应制造资质的单位进行制造，有相应安装资质的单位进行安装，有相应资质的检验机构进行检验，合格后注册、登记、发证后方可使用。使用期间按规定周期进行检验，严格执行设备操作规程和设备维护保养规程，确保设备完好、安全。

3、工艺布置

工艺布置考虑工艺路线最短集中布置。

4、工艺控制

本项目各生产装置采用DCS控制系统以及SIS安全仪表系统对工艺过程的温度、压力、流量、液位、成分等进行检测和控制。现场设现场显示仪表。

5、消防、防雷

1）项目设置的厂内消防管网，管径为DN150，引至市政给水管网，已设置的消防水池、室外消防管网及室内、室外消火栓能够满足项目消防需求。

2）根据不同场所的火灾危险性，火灾种类等因素拟配置干粉、泡沫、二氧化碳等灭火器具。

3）本项目101甲类车间一、202甲类仓库一、203甲类仓库二按第二类防雷建筑物设计，其它建构筑物按第三类防雷建筑物设计。

本项目拟采用的工艺、装置、设备、设施能够满足安全生产的要求。

- 9.1.5 应重视的安全对策措施

本项目输送易燃液体管道、装置因为没有设置防静电接地设施；爆炸危险区域内的电气不防爆，未设置可燃有毒气体检测报警装置；项目涉及易燃易爆液体，一旦发生泄漏会造成火灾爆炸，造成人员伤亡、财产损失违章作业等造成火灾爆炸。对于属于重点监管的危险化学品应严格按照国家安全监管总局关于重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的要求，加强对重点监管的危险化学品的监管。对易制毒品储存场所严格执行“双人管理、双人收发、双门双锁、双人运输、双人使用”的五双管理。

以上列举的几种情况，在生产过程中应作为重点予以防范。

加强操作人员的安全培训，提高职工的安全意识和防范能能力，确保本企业的安全生产。

在实际工作中还应重点重视以下措施：

1、安装符合要求的防雷防静电设施，并按规定定期检验检测，防止雷击、静电聚积导致火灾爆炸事故。

2、带电设备应符合国家相应规范的要求，设有良好保护措施，防止人员触电事故的发生。

3、加强安全培训，严格按操作规程作业。

4、根据《反应安全风险评估报告》内容，本项目涉及的氧化反应经反应工艺危险度评估，为TP<MTSR<MTT<TD24，其反应工艺危险度评估等级为1，反应危险性较低。《反应安全风险评估报告》提出的安全对策措施和建议如下：

1）建议配置DCS或PLC自动控制系统，对主要反应参数进行集中监控及自动调节，实现生产装置的自动化控制。

2）反应的放热主要来源于滴加双氧水阶段，要严格控制滴加速率，滴加过程密切关注釜内温度、滴加速率等基本参数，发现异常情况及时停止滴加。

3）对装置区进行重点监控，设置安全警示标志，确保安全生产。建立规范的工艺操作规章制度并严格遵守。日常运行时应加强对管理人员和作业人员的相关安全培训，使其掌握本工艺岗位的安全操作技能，并具备安全事故的预防和在紧急情况下的应急处理能力。

4）反应过程涉及使用过氧化氢等危险化学品，因此在工艺操作和物料储存过程中应对物料的危害性要有充分的认识，建议建立严格的化学品分类储运和操作规章制度，加强对现场操作人员的培训和防护，确保反应、运输、储存等各个工序物料的安全可控。

5）科学制定工艺规程、操作规程和安全规程，并严格执行。

## 9.2 评价结论

1、工程选址在规划的化工工业园内，符合当地工业规划，外部环境相对安全；项目总平面布置合理。

2、建设项目在严格按可行性研究报告及本报告所述的安全对策措施完成后，项目运行的风险在可接受范围。

3、本项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全预评价和安全生产条件的申报，符合国家和省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心认为：江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目（一期）能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全预评价和安全条件审查，符合国家和省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求进行。从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

4、建议

1）本项目《可研》中尚需要完善和《安评》补充的安全技术对策措施，已在本报告作出详细说明，希望在设计、施工、试生产时认真落实。

2）建立安全保证体系，实施开展企业安全生产标准化工作。

3）本项目应与周边区域企业及辖区消防队伍建立防火防爆、防毒区域性联防，并制定应急措施，实现区域联防。

4）本项目在设计、施工建设过程中应认真落实提出的安全对策措施，竣工后必须进行竣工检测检查及验收。

5）安全设施在施工、安装过程及完成后应经相应的检测检验。

- 附件A 危险化学品特性表

- A.1 过硫酸钠危险化学品特性表

| CAS： | 7775-27-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 高硫酸钠 过硫酸钠 sodium persulfate |
| 分子式： | Na2S2O8 |
| 分子量： | 238.13 |
| 有害物成分： | 过硫酸钠 |
| 健康危害： | 本品对眼、上呼吸道和皮肤有刺激性。某些敏感个体接触本品后，可能发生皮疹和（或）哮喘。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 无机氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。 |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫。 |
| 灭火方法： | 采用雾状水、泡沫、砂土灭火。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| TLVTN： | ACGIH 5mg[S2O8]/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 白色晶状粉末，无臭。 |
| 相对密度（水=1）： | 2.4 |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 无意义 |
| 临界温度（℃）： | 无意义 |
| 临界压力（MPa）： | 无意义 |
| 闪点（℃）： | 无意义 |
| 引燃温度（℃）： | 无意义 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 无意义 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水。 |
| 主要用途： | 用作漂白剂、氧化剂、乳液聚合促进剂。 |
| 禁配物： | 强还原剂、活性金属粉末、强碱、醇类、水、硫、磷。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：226 mg/kg（小鼠腹腔） LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |
| 危险货物编号： | 51504 |
| UN编号： | 1505 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |

- A.2 N-甲基吗啉危险化学品特性表

| CAS： | 109-02-4 |
| --- | --- |
| 名称： | N-甲基吗啉 N-methyl morpholine |
| 分子式： | C5H11NO |
| 分子量： | 101.15 |
| 有害物成分： | N-甲基吗啉 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有刺激性。眼和皮肤接触有刺激作用。口服对机体有害。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC（mg/m3）： | 5 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有氨的气味。 |
| 熔点（℃）： | -66 |
| 沸点（℃）： | 115.4 |
| 相对密度（水=1）： | 0.92 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 3.5 |
| 闪点（℃）： | 24 |
| 溶解性： | 与水混溶，溶于苯。 |
| 主要用途： | 用作催化剂、萃取剂、氯烃的稳定剂、腐蚀抑制剂、分析试剂及药品制造等。 |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、二氧化碳。 |
| 急性毒性： | LD50：1960 mg/kg（大鼠经口）；1242 mg/kg（兔经皮） LC50：25200mg/m3，2小时（小鼠吸入） |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 32109 |
| UN编号： | 2535 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

- A.3 双氧水危险化学品特性表

| CAS： | 7722-84-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 过氧化氢 双氧水 hydrogen peroxide |
| 分子式： | H2O2 |
| 分子量： | 34.01 |
| 有害物成分： | 过氧化氢 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |
| 有害燃烧产物： | 氧气、水。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | ACGIH 1ppm，1.4mg/m3 |
| 监测方法： | 四氯化钛分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护： | 戴氯丁橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 工业级 分为27.5％、35％两种。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |
| 熔点（℃）： | -2（无水） |
| 沸点（℃）： | 158（无水） |
| 相对密度（水=1）： | 1.46（无水） |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 0.13（15.3℃） |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 无意义 |
| 闪点（℃）： | 无意义 |
| 引燃温度（℃）： | 无意义 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 无意义 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |
| 主要用途： | 用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 经水稀释后，发生分解放出氧气，待充分分解后，把废液排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 51001 |
| UN编号： | 2015 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 大包装：塑料桶（罐），容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10％余量，每桶（罐）净重不超过50公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。 |
| 运输注意事项： | 双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |

- A.4 多聚甲醛危险化学品特性表

| CAS： | 30525-89-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 多聚甲醛 paraformaldehyde polyoxymethylene |
| 分子式： | （CH2O）n |
| 有害物成分： | 多聚甲醛 |
| 健康危害： | 本品对呼吸道有强烈刺激性，引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。对呼吸道有致敏作用。眼直接接触可致灼伤。对皮肤有刺激性，引起皮肤红肿。口服强烈刺激消化道，引起口腔炎、咽喉炎、胃炎、剧烈胃痛、昏迷。皮肤长期反复接触引起干燥、皲裂、脱屑。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性，具致敏性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火易燃。燃烧或受热分解时，均放出大量有毒的甲醛气体。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 低分子量的是白色结晶粉末，具有甲醛味。 |
| 熔点（℃）： | 120~170 |
| 相对密度（水=1）： | 1.39 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 1.03 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 0.19/25℃ |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 510.0 |
| 闪点（℃）： | 70 |
| 引燃温度（℃）： | 300 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 73.0 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 7.0 |
| 溶解性： | 不溶于乙醇，微溶于冷水，溶于稀酸、稀碱。 |
| 主要用途： | 主要用于制造各种合成树脂和粘合剂等，也用于制取熏蒸消毒剂、杀菌剂和杀虫剂。 |
| 禁配物： | 强酸、强碱、酸酐、强氧化剂、强还原剂、铜。 |
| 急性毒性： | LD50：1600 mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 41533 |
| UN编号： | 2213 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |

- A.5 硫酸危险化学品特性表

| 品名 |  | 硫酸 | 别名 | 磺漒水；硫漒 | 危险货物编号 | 81007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 |  | Sulfuric acid | 分子式 | H2SO4 | 分子量 | 98.08 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 熔点：10．5 ℃沸点：330．0 ℃ 相对密度（水=1）：1．83 饱和蒸气压（kPa）：0．13／145．8℃ 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：助燃 闪点：无意义；爆炸性（V%）：无意义 自燃温度：无意义 危险特性：与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 燃烧（分解）产物：氧化硫。 稳定性：稳定 避免接触的条件：接触潮湿空气。 聚合危害：不能出现 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 灭火方法：砂土。禁止用水。消防器具（包括SCBA）不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |  |  |  |
| 包装 与 储运 | 危险性类别：第8．1类酸性腐蚀品 危险货物包装标志： 20 包装类别：Ⅰ 储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：2mg／m3 苏联MAC：1mg[H+]／m3 美国TWA：ACGIH 1mg／m3 美国STEL：ACGIH 3mg／m3 侵入途径：吸入、食入，毒性：属中等毒类 LD50：2140mg／kg（大鼠经口） LC50：510mg／m32小时（大鼠吸入）；320mg／m32小时（小鼠吸入） 健康危害：皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。在医生指导下擦去皮肤已凝固的熔融物。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA比照硫酸25mg／m3：连续供气式呼吸器、动力驱动装防酸滤毒盒带高效微粒滤层的空气净化呼吸器。50mg／m3：装防酸滤毒盒带高效微粒滤层的全面罩呼吸器、装滤毒盒防酸性气体且有高效微粒滤层的全面罩空气净化呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。80mg／m3：供气式正压全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装滤毒盒防酸性气体且有高效微粒滤层的全面罩空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿防腐材料制作工作服。手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发（或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |

- A.6 吗啉危险化学品特性表

| CAS： | 110-91-8 |
| --- | --- |
| 名称： | 1，4-氧氮杂环己烷 吗啉 diethylene oximide morpholine |
| 分子式： | C4H9NO |
| 分子量： | 87.12 |
| 有害物成分： | 吗啉 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气或雾强烈刺激呼吸道粘膜，可引起支气管炎、肺炎、肺水肿。高浓度吸入可致死。蒸气、雾或液体对眼有强烈刺激性，严重者可导致失明。皮肤接触可发生灼伤。吞咽本品液体可灼伤消化道，大量吞咽可致死。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC（mg/m3）： | 0.5 |
| TLVTN： | OSHA 20ppm，71mg/m3; ACGIH 20ppm，71mg/m3[皮] |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色油状液体，有氨味。 |
| 熔点（℃）： | -4.6 |
| 沸点（℃）： | 128.4 |
| 相对密度（水=1）： | 1.00 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 3.0 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 0.93（20℃） |
| 临界温度（℃）： | 346 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.86 |
| 闪点（℃）： | 35 |
| 引燃温度（℃）： | 310 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 10.8 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 1.8 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作分析试剂，及树脂、蜡类、虫胶等的溶剂。 |
| 禁配物： | 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：1050 mg/kg（大鼠经口）；500 mg/kg（兔经皮） LC50：28480mg/m3，8小时（大鼠吸入） |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 33617 |
| UN编号： | 2054 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

- A.7 甲酸危险化学品特性表

| CAS： | 64-18-6 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲酸 蚁酸 formic acid |
| 分子式： | CH2O2 |
| 分子量： | 46.03 |
| 有害物成分： | 甲酸 |
| 健康危害： | 主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC（mg/m3）： | 1 |
| TLVTN： | OSHA 5ppm，9.4mg/m3; ACGIH 5ppm，9.4mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 10ppm，19mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量:一级≥90.0％; 二级≥85.0％。 |
| 外观与性状： | 无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。 |
| 熔点（℃）： | 8.2 |
| 沸点（℃）： | 100.8 |
| 相对密度（水=1）： | 1.23 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 1.59 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 5.33（24℃） |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 254.4 |
| 临界温度（℃）： | 306.8 |
| 临界压力（MPa）： | 8.63 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.54 |
| 闪点（℃）： | 68.9（O.C） |
| 引燃温度（℃）： | 410 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 57.0 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 18.0 |
| 溶解性： | 与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 |
| 主要用途： | 用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强碱、活性金属粉末。 |
| 急性毒性： | LD50：1100 mg/kg（大鼠经口） LC50：15000 mg/m3，15分钟（大鼠吸入） |
| 刺激性： | 家兔经眼： 122mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 610mg，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 81101 |
| UN编号： | 1779 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

- A.8 环己烷危险化学品特性表

| CAS： | 110-82-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 环己烷 六氢化苯 cyclohexane hexahydrobenzene |
| 分子式： | C6H12 |
| 分子量： | 84.16 |
| 有害物成分： | 环己烷 |
| 健康危害： | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应， 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC（mg/m3）： | 100 |
| 前苏联MAC（mg/m3）： | 80 |
| TLVTN： | OSHA 300ppm，1030mg/m3; ACGIH 300ppm，1030mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 空气中浓度超标时，戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有刺激性气味。 |
| 熔点（℃）： | 6.5 |
| 沸点（℃）： | 80.7 |
| 相对密度（水=1）： | 0.78 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 2.90 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 13.33（60.8℃） |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 3916.1 |
| 临界温度（℃）： | 280.4 |
| 临界压力（MPa）： | 4.05 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 7（计算值） |
| 闪点（℃）： | -16.5 |
| 引燃温度（℃）： | 245 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 8.4 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 1.2 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：12705 mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经皮：1548mg/2天（间歇），皮肤刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对海藻应给予特别注意。在环境中能被生物降解。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 31004 |
| UN编号： | 1145 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

- A.9 氢氧化钠危险化学品特性表

| CAS： | 1310-73-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 氢氧化钠 烧碱 Caustic soda sodiun hydroxide |
| 分子式： | NaOH |
| 分子量： | 40.01 |
| 有害物成分： | 氢氧化钠 |
| 健康危害： | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 环境危害： | 对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧， 遇水和水蒸气大量放热， 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 可能产生有害的毒性烟雾。 |
| 灭火方法： | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 中国MAC（mg/m3）： | 0.5 |
| 前苏联MAC（mg/m3）： | 0.5 |
| TLVTN： | OSHA 2mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 2mg/m3 |
| 监测方法： | 酸碱滴定法；火焰光度法 |
| 工程控制： | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量: 工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。 |
| 外观与性状： | 白色不透明固体，易潮解。 |
| 熔点（℃）： | 318.4 |
| 沸点（℃）： | 1390 |
| 相对密度（水=1）： | 2.12 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 0.13（739℃） |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 无意义 |
| 临界温度（℃）： | 无意义 |
| 临界压力（MPa）： | 无意义 |
| 闪点（℃）： | 无意义 |
| 引燃温度（℃）： | 无意义 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 无意义 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 无意义 |
| 溶解性： | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |

- A.10 二甲苯危险化学品特性表

| 中文名： | 二甲苯异构体混合物；（混合）二甲苯 |
| --- | --- |
| 英文名： | XYLENES；Xylol；Dimethylbenzene |
| 分子式： | C8H10；C6H4（CH3）2 |
| 分子量： |  |
| CAS号： | 1330—20—7 |
| RTECS号： | ZE2100000 |
| UN编号： | 1307 |
| 危险货物编号： | 33535 |
| IMDG规则页码： |  |
| 外观与性状： | 液体有邻、间、对位三种异构体，本品是其混合物 |
| 主要用途： |  |
| 熔点： | —25（0）；—48（m）；13（p） |
| 沸点： | 144（o）；139（m）；138（p） |
| 相对密度（水=1）： | 0．876（o）；0．86（m，p） |
| 相对密度（空气=1）: |  |
| 饱和蒸汽压（kPa）： |  |
| 溶解性： |  |
| 临界温度（℃）： |  |
| 临界压力（MPa）： |  |
| 燃烧热（kj/mol）： |  |
| 避免接触的条件： |  |
| 燃烧性： | 易燃，易爆 |
| 建规火险分级： |  |
| 闪点（℃）： | 32（o）；27（m）；27（p） |
| 自燃温度（℃）： |  |
| 爆炸下限（V%）： | 1．0％（o）；1．1％（m，p） |
| 爆炸上限（V%）： | 7．0％ |
| 危险特性： |  |
| 燃烧（分解）产物： |  |
| 稳定性： |  |
| 聚合危害： |  |
| 禁忌物： | 强氧化剂 |
| 灭火方法： |  |
| 危险性类别： |  |
| 危险货物包装标志： |  |
| 包装类别： |  |
| 储运注意事项： | 储存：避免接触强氧化剂（如氯、溴、氟）；严禁烟火；开启和关闭容器时，使用无火花工具；谨防容器受损 运输：须贴“易燃液体”标签，航空、铁路限量运输 |
| 接触限值： | 美国TWA：435mg／m3，ACGIH 英国TWA：435mg／m3 前苏联MAC：0．2mg／m3（居住区） 德国MAK：435mg／m3 中国MAC：100mg／m3 测定：木炭吸附，二硫化碳解吸，气相色谱法分析 美国：10μg／l |
| 侵入途径： | 吸入，皮肤、眼睛接触，食入，皮肤吸收 |
| 毒性： |  |
| 健康危害： | 吸入蒸气，刺激鼻、咽喉，引起中毒，导致头痛、恶心；抑制中枢神经，出现呼吸不畅、脉搏微弱、头晕，损伤肝、肾，使肺充血；产生强烈麻醉作用，导致语言不清、恍惚，甚至昏迷；皮肤接触，引起皮肤干裂和脱脂；暴露蒸气中，刺激眼睛、眼睑；食入后，口、喉有灼烧感；肠胃受刺激 |
| 皮肤接触： | 用肥皂、水冲洗至少5分钟，就医 |
| 眼睛接触： | 用水冲洗至少15分钟，就医 |
| 吸入： | 将患者移至新空气处，呼吸停止时，施行人工呼吸；就医 |
| 食入： | 勿使患者呕吐，就医 |
| 工程控制： |  |
| 呼吸系统防护： | 选用适当的呼吸器；定期检查眼睛、肝功能、肾功能、血液 |
| 眼睛防护： |  |
| 防护服： | 严禁烟火；穿戴防护服 |
| 手防护： |  |
| 其他： |  |
| 处置措施： | 须穿戴防护用具进入现场；用吸附剂覆盖泄漏物，并置入纤维纸箱内 |

- A.11 1，4-二氧六环危险化学品特性表

| CAS： | 123-91-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 1，4-二氧己环 二恶烷 1，4-dioxane p-dioxane |
| 分子式： | C4H8O2 |
| 分子量： | 88.11 |
| 有害物成分： | 1，4-二氧己环 |
| 健康危害： | 本品有麻醉和刺激作用，在体内有蓄积作用。接触大量蒸气引起眼和上呼吸道刺激，伴有头晕、头痛、嗜睡、恶心、呕吐等。可致肝、肾损害，甚至发生尿毒症。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、1211灭火剂、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、卤素接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、卤素分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC（mg/m3）： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 100ppm，360mg/m3[皮]; ACGIH 25ppm，90mg/m3[皮] |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色，带有醚味的透明液体。 |
| 熔点（℃）： | 11.8 |
| 沸点（℃）： | 101.3 |
| 相对密度（水=1）： | 1.04 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 3.03 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 5.33（25.2℃） |
| 燃烧热（kJ/mol）： | 2428.6 |
| 临界温度（℃）： | 312 |
| 临界压力（MPa）： | 5.14 |
| 闪点（℃）： | 12 |
| 引燃温度（℃）： | 180 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 22.2 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 2.0 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、乳化剂、去垢剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、卤素。 |
| 急性毒性： | LD50：5170 mg/kg（大鼠经口）；7600 mg/kg（兔经皮） LC50：46000mg/m3，2小时（大鼠吸入） |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32098 |
| UN编号： | 1165 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

- A.12 1，3-二氧六环危险化学品特性表

| CAS： | 505-22-6 |
| --- | --- |
| 名称： | 1，3-二噁烷、1，3-二氧杂环己烷、1，3-二氧六环、1，3-dioxane |
| 分子式： | C4H8O2 |
| 分子量： | 88.10510 |
| 有害物成分： | 1，3-二氧己环 |
| 健康危害： | 触及皮肤易经皮肤吸收或误食、吸入蒸气会引起中毒。有毒或其蒸气有毒。该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 灭火方法及灭火剂 小（起始）火时，使用媒介物如“乙醇”泡沫、干化学品或二氧化碳。大火时，尽可能使用水灭火。使用大量（ 洪水般的）水以喷雾状应用；水柱可能是无效的。用大量水降温所有受影响的容器。 |
| 应急处理： | 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸，给于人工呼吸。请教医生。 在皮肤接触的情况下，用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。 在眼睛接触的情况下，用水冲洗眼睛作为预防措施。 如果误服，禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。 使用个人防护设备。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。将人员撤离到安全区域。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度，蒸汽能在低洼处积聚。在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产物进入下水道。 |
| 操作注意事项： | 避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸汽和烟雾。切勿靠近火源。－严禁烟火。采取防静电生成的措施。 |
| 储存注意事项： | 贮存在阴凉处。 容器保持紧闭，储存在干燥通风处。 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 全套防化学试剂工作服，阻燃防静电防护服， |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体。 |
| 熔点（℃）： | -42 |
| 沸点（℃）： | 105 |
| 相对密度（水=1）： | 1.0342 |
| 相对蒸气密度（空气=1）： | 无资料 |
| 饱和蒸气压（kPa）： | 无资料 |
| 燃烧热（kJ/mol）： | -2337.7 |
| 临界温度（℃）： | 无资料 |
| 临界压力（MPa）： | 无资料 |
| 闪点（℃）： | 5 |
| 引燃温度（℃）： | 无资料 |
| 爆炸上限%（V/V）： | 无资料 |
| 爆炸下限%（V/V）： | 无资料 |
| 溶解性： | 水溶性：可溶；可溶于：醇，苯，丙酮，乙醇 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、卤素。 |
| 急性毒性： | 致突变数据：细胞遗传学analysisTEST系统：啮齿动物-仓鼠卵巢：1300mg/L。 微生物机体TEST系统突变：细菌-鼠伤寒沙门氏杆菌：333ug/plate； 姐妹染色单体交换TEST系统：仓鼠卵巢：2080mg/L。 触及皮肤易经皮肤吸收或误食、吸入蒸气会引起中毒。有毒或其蒸气有毒 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理，特别在点燃的时候要注意，因为此物质是高度易燃性物质将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。污染了的包装物作为未用过的产品弃置。 |
| 危险货物编号： | 32098 |
| UN编号： | 1165 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

- A.13 天然气危险化学品特性表

| 标 识 | 中文名： | 天然气；沼气 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Natural gas |
|  | 分子式： |  |
|  | 分子量： |  |
|  | CAS号： | 8006-14-2 |
|  | RTECS号： |  |
|  | UN编号： | 1971 |
|  | 危险货物编号： | 21007 |
|  | IMDG规则页码： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色、无臭气体。 |
|  | 主要用途： | 是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 |
|  | 熔点： |  |
|  | 沸点： | -160 |
|  | 相对密度（水=1）： | 约0.45（液化） |
|  | 相对密度（空气=1）: |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）： |  |
|  | 溶解性： | 溶于水。 |
|  | 临界温度（℃）： |  |
|  | 临界压力（MPa）： |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃。最大爆炸压力：（100kPa）：6.8 |
|  | 建规火险分级： | 甲 |
|  | 闪点（℃）： | 无资料 |
|  | 自燃温度（℃）： | 引燃温度（℃）：482～632 |
|  | 爆炸下限（V%）： | 5 |
|  | 爆炸上限（V%）： | 14 |
|  | 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧（分解）产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、卤素。 |
|  | 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第2．1类 易燃气体 |
|  | 危险货物包装标志： | 4 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：未制订标准 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV—TWA：未制订标准 美国TLV—STEL：未制订标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入 |
|  | 毒性： |  |
|  | 健康危害： | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |
| 急 救 | 皮肤接触： |  |
|  | 眼睛接触： |  |
|  | 吸入： | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
|  | 食入： |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏处置： |  | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |

- A.14 柴油危险化学品特性表

| 品名 | 0#柴油 | 别名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分子式 |  | 分子量 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：<-18 沸点（℃）：282-338 相对密度（水＝1）：0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点：60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及 健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## B.1 危险、有害物质的辨识

- B.1.1 辨识依据

- 1、《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

- 2、《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

- 3、《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 4、《危险化学品名录》（2015版）国家安监局2015年第5号

### B.1.2 主要危险物质分析

本项目涉及的原辅材料主要为EDOT、PSS、硫酸铁、过硫酸钠、阳离子树脂、阴离子树脂、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水（27.5%）、二甘醇、硫酸、1.3丙二醇、二甲苯、甘油以及水、电、天然气以及柴油（发电机燃料）等。涉及的产品为PEDOT/PSS、N-甲基吗啉、N-甲基吗啉-N-氧化物、1，4二氧六环、1，3二氧六环、N-甲酰吗啉、甘油缩甲醛。

据《危险化学品目录》（2022版、十部委2022年第8号公告）辨识，属于危险化学品有：过硫酸钠、吗啉、甲酸、多聚甲醛、环已烷、氢氧化钠、N-甲基吗啉、双氧水、硫酸、二甲苯以及燃料天然气、产品N-甲基吗啉、1，3二氧六环、1，4二氧六环以及柴油（发电机燃料）。

1、主要危险物质及特性，见表B.1-1。

表B.1-1  危险化学品危险特性一览表

| 序号 | 品名 | 目录序号 | CAS号 | 火险分级 | 闪点 | 爆炸极限V% | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过硫酸钠 | 858 | 7775-27-1 | 乙 | - | - | 氧化性固体，类别3 严重眼损伤/眼刺激，类别2B 呼吸道致敏物，类别1 皮肤致敏物，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 2 | 吗啉 | 1566 | 110-91-8 | 乙 | 32 | 1.4-11.2 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 3 | 甲酸 | 1175 | 64-18-6 | 丙 | 68.9 | 18-57 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 4 | 多聚甲醛 | 269 | 30525-89-4 | 乙 | 70 | 7-73 | 易燃固体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2A 特异性靶器官毒性-一次接触，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-长期危害，类别3 |
| 5 | 环己烷 | 953 | 110-82-7 | 甲 | -16.5 | 1.2-8.4 | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 |
| 6 | 氢氧化钠 | 1669 | 1310-73-2 | 戊 | - | - | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 7 | N-甲基吗啉 | 1135 | 109-02-4 | 甲 | 24 | 2.2-11.8 | 易燃液体，类别2 |
| 8 | 双氧水 | 903 | 7722-84-1 | 乙 | - | - | 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 9 | 硫酸（98%） | 1302 | 7664-93-9 | 戊 | - | - | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 10 | 二甲苯 | 358 | 1330-20-7 | 乙 | 32 | 1-7 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 危害水生环境-急性危害，类别2 |
| 11 | 天然气 | 2123 | 8006-14-2 | 甲 | -218 | 5-15 | 易燃气体，类别1 加压气体 |
| 12 | 1，4二氧六环 | 647 | 123-91-1 | 甲 | 12 | 1.7-25.2 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
| 13 | 1，3二氧六环 | - | 505-22-6 | 甲类 | 5 | 无资料 | 易燃液体，类别2 急性毒性，经口类别4 急性毒性，吸入类别4 急性毒性，经皮类别4 |
| 14 | 柴油 | 1674 | 68334-30-5 | 丙类 | 60 | 无资料 | 易燃液体,类别3 |

2、其他化学品性质分析：

1）EDOT：EDOT是3，4-乙烯二氧噻吩或3，4-乙烯二氧噻吩的英文简称。EDOT是PEDOT的单体材料，可通过电化学聚合的方法来制备PEDOT薄膜。EDOT在现代电子工业被广泛用来合成导电聚合物。本品对人体具有毒害性。

2）PSS：聚苯乙烯磺酸钠（PSS）是一种化学物质，应用于反应性乳化剂、水溶性高分子（凝聚剂、分散剂、容器清洗剂、化妆品等）、水处理剂（分散剂、凝絮剂）、硫磺交换树脂（膜）、写真药剂（膜片）、半导体、影像胶片、热传导产品等方面。

3）硫酸铁：是一种无机物，分子式为Fe2（SO4）3，分子量为399.86。灰白色或浅黄色粉末，易吸湿，可溶于水，微溶于乙醇，水溶液呈红褐色。对人体具有一定毒害性。

4）1.3丙二醇：1，3-丙二醇（propan-1，3-diol），是一种有化合物，分子式为C3H8O2，分子量为76.10，无色透明粘稠液体，可用于多种药物、新型聚酯PTT、医药中间体及新型抗氧剂的合成。本品可燃。

5）环己烷：无色透明油状液体，有特殊臭味；易燃。低毒，稍有杀菌性。微溶于水，与乙醇、乙醚和氯仿等溶剂混溶。

6）甘油：无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜，具有吸湿性。 与水和醇类、胺类、酚类以任何比例混溶，水溶液为中性。溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类、长链脂肪醇。可燃，遇二氧化铬、氯酸钾等强氧化剂能引起燃烧和爆炸。也是许多无机盐类和气体的良好溶剂。对金属无腐蚀性，作溶剂使用时可被氧化成丙烯醛。本品无毒害性。

7）二甘醇：无色、无臭、透明，具有吸湿性的粘稠液体。有辛辣的甜味。与溶解性能与乙二醇相似，但对烃类的溶解能力较强。二甘醇能与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛等混溶。与乙醚、四氯化碳、二硫化碳、直链脂肪烃、芳香烃等不混溶。松香、虫胶、醋酸纤维素和大多数油脂不溶于二甘醇，但能溶解硝酸纤维素、醇酸树脂、聚酯树脂、聚氨基甲酸乙酯和大多数染料。易燃，低毒。具有醇、醚的一般化学性质。

## B.2 危险、有害因素的辨识

- B.2.1 辨识依据及产生原因

1、依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对本项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对本项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2、产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1）能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

（1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

（2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2）失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控（没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效），就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障（或缺陷）、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

（1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障（含缺陷）是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能（含安全性能）低下而不能实现预定功能（包括安全功能）的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

（2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为（即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法）。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441—1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误（忽视安全、忽视警告）、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业（停留）、机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

（3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

（4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

- B.2.2 项目厂址与总平危险有害因素辨识分析

#### B.2.2.1 项目厂址危险有害因素辨识分析

本项目拟选址于江西省抚州市东乡区经济开发区内，建设用地面积49053.53m2，项目总建筑面积19025.23m2。

本项目为新建项目，项目北侧为纬四路，道路对面为空地，距离厂区红线480m处为台德智慧科技园；东侧为原江西新闽泰陶瓷有限公司厂区（该公司目前已停产，厂区用地已被政府回购，目前原有厂房正在拆除过程中，后续规划为精细化工企业用地）；南侧为深圳路，道路对面为抚州郡晟橡塑新材料有限公司（位于本项目东南侧）以及抚州市路威轮毂制造有限公司（位于本项目西南侧）；西侧为空地（后续会规划一条园区道路），距离厂区红线100m处为抚州市东乡区正大焦电有限公司；本项目西南侧距离厂区660m处为园区企业职工小区，距离厂区740m处为新居村；西侧距离厂区680m处为G236国道东临公路，距离厂区710m处为巷口村，距离厂区640m处为江西抚州市东乡区经济开发区管委会。

东乡区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，降水充沛，日照充足，无霜期长。多年平均气温17.7℃，最热月7月份平均气温29.6℃，年平均降水量1710.4mm。多年平均相对湿度80%，多年平均无霜期270天左右。东乡区雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm。（1954年），历年最小年降水量975.6mm（1986），最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。年内分配也极不均匀，降水主要集中在每年4～6月，4～6月的降水量占年总降水量的47.5%；10月一次年1月份降水量较少，仅占全年总量的14.7%；5月份降水量最大，占年降水量的17.3%；12月份降水量最小，占年降水量的4.2%。东乡区多年平均蒸发量1035.2mm。最大年蒸发量1426.9mm（1969年），最小年蒸发量804.2mm（1975年），最大年蒸发量是最小年蒸发量的1.8倍；7～9月份蒸发量最大，占全年蒸发量的45%，12月～次年2月份蒸发量最小，仅占全年的10%。本项目虽处于南方多雨地区，但由于其所在地位于丘陵岗地，地势较高，因此，不会受洪水和内涝影响。

1、不良地质

不良地质条件对地基及整个厂区建筑物都有很大影响。本项目土建部分如未按工程场地的建筑类别进行必要的地基处理，或地基处理不当，工程运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对厂房、设备、管线造成不安全隐患，尤其是各类塔器、烟囱等高大建筑易遭受外力如振动、风力和外加载荷等附加应力的作用而产生变形裂缝，造成不安全隐患。

本项目混凝土结构如未按规范进行防腐设计，则会造成不安全隐患，严重者引发坍塌事故。

2、水文气象条件

水文气象条件对整个工程项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设备装置的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高，气温容使人易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

东乡区雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm。（1954年），历年最小年降水量975.6mm（1986），最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。如遇暴雨天，如果厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成内涝灾害，而损坏新建工程设备、厂房、地下建（构）筑物，造成生产事故等。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。如火灾、爆炸危险环境内设备、管路防静电设计或施工不规范，在使用、输送、贮存属导电性差的物料时所产生的静电电荷，如不能及时消除，随着时间延续，静电荷将越聚越多，静电电压逐渐升高，当达到一定程度时，就会发生放电产生火花，或使用可产生火花的工具、穿用不防静电的鞋、服装等，均可能引燃易燃易爆物质，造成火灾、爆炸。

本项目所在地夏天多雷雨天气，如果本项目防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，生产设备设施及建筑物的损坏。

本项目厂址所在地的最大风速为20m/s以上。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在可燃有毒气体的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。

当地年最高温度40℃以上，高温天气会加大易燃易爆、有毒物料的挥发性，易引起容器爆炸事故。

3、地震

- 地震是危害度较大的自然现象，地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据本项目场地的地震基本烈度，提高一级设防。否则一旦发生地震灾害时，如果厂房及建（构）筑物的抗震等级不够时，会发生厂房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财产造成危害。本项目所在区域地震基本烈度为Ⅵ度，地震的威胁相对较小。

本项目周边存在企业和居民区、道路，如场外人员未在安全距离范围内燃放烟花，可能引起火灾、爆炸事故。

本项目与周边企业间距符合规范要求，正常情况下不会对本项目产生影响。本项目现有、在建装置与周边项目留有足够的防火间距，但如发生可燃气体泄漏事故，且可燃气体随大气扩散到周边其它场所，可能引起火灾、爆炸事故。如装置区发生火灾爆炸事故，可能会波及周边装置设施，引发灾难性事故。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

#### B.2.2.2 总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

本项目产品及原辅材料多、生产装置中存在可燃、腐蚀性物质。因此，规范进行平面布置显得十分重要。

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

装置与装置之间；装置与厂房相互之间防火间距如不能符合《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置出入口，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目设计时未按防洪要求设计，场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

本项目生产厂房和仓库其耐火等级须达到二级以上，符合防火要求。且要设置防雷和防直接雷设施，否则，一旦发生火灾或因雷击导致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成厂房倒塌等危害。

- 有爆炸危险的甲类生产部位，不得设在建筑物的地下室或半地下室内，以免发生事故影响上层，同时也不利于疏散和扑救。这些部位宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处；如有可能，尽量设在敞开式建筑物内，以利通风和防爆泄压，减少事故损失。

本项目建（构）筑物之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

生产装置和贮槽很大，基础负荷也很大，若基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成火灾、爆炸、中毒窒息事故。

### B.2.3 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

#### B.2.3.1 生产工艺过程中危险因素的辨识与分析

按照《企业工伤事故分类》GB6441-1986的规定，对本项目存在危险因素进行分析辨识。根据物质的危险、有害因素和类比装置现场调查、了解的资料分析，本项目涉及的危险化学品中N-甲基吗啉、吗啉、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环属于易燃液体；多聚甲醛属于易燃固体；过硫酸钠属于氧化性固体；双氧水属于氧化性液体；硫酸、氢氧化钠、甲酸属于腐蚀性物质。因此，本项目的主要危险因素为火灾、爆炸。

1、火灾、爆炸

引起化学火灾事故的主要因素之一是可燃物质发生泄漏及遇上点火源。本项目发生火灾危险的可能性如下：

1）本项目使用的危险化学品中N-甲基吗啉、吗啉、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环等物质属于易燃液体；多聚甲醛属于易燃固体；过硫酸钠属于氧化性固体；双氧水属于氧化性液体，如出现设备管道内流速过快或设备无导静电设施，可能产生静电积聚，由静电火花而引起火灾、爆炸事故。

2）本项目氧化工艺过程中如果作业过程加料过快、有明火点、物料配比失衡、搅拌不均匀、压力超限、加料顺序错误、操作失误等原因，可能引起火灾、爆炸事故。

3）本项目存在DCS/SIS联锁控制系统等一级负荷不断电作业要求的设备，一旦断电，可能导致设备内的物质反应剧烈，引起火灾、爆炸事故发生。

4）生产过程中使用到搅拌，如果搅拌速度控制不当或设备无导静电设施，可能产生静电积聚，由静电火花而引起火灾、爆炸事故。搅拌过程中若投料速度过快、搅拌不良，都有可能造成反应温度升高，使反应变为燃烧反应，引起着火爆炸。

5）反应过程中若温度控制不当、冷却控制不当，可能造成物料不能冷凝，造成内部压力升高或从呼吸管口大量排出，或温度过低、冷凝造成管道堵塞，致使设备内压升高引起设备损坏或泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。

6）易燃液体、易燃固体、氧化性物质在装卸、输送、加料过程中造成泄漏，遇火源发生火灾、爆炸事故。

7）设备、管道在生产过程中因内部介质不断流动冲刷，造成对设备、管道壁厚减薄而引起泄漏，发生火灾、爆炸。

8）设备或管道因腐蚀、安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

9）当生产系统处于正常状态下，由于联系不当、操作失误、安全联锁装置失灵及检查不周，以及设备、管道缺陷等原因，使设备形成负压，空气进入设备或管道中，此时设备或管道中的可燃气体与空气混合，可形成爆炸性混合气体，在高温、摩擦、静电等能源的作用下，即可引起爆炸。

10）该装置采用自动控制系统，现场使用气动调节阀等，如果检测仪表失灵或不准确，上传给控制系统的信号与实际数值出现偏差，操作件失灵或仪表空气压力不足、仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，引发事故。

11）生产过程中发生停电，尤其是局部停电，冷冻水、仪表用压缩空气等中断，阀门不能正常动作，可能发生事故。

12）易燃气体和易挥发性液体，在夏季高温时挥发到空间积聚形成爆炸性混合物，遇点火源发生燃烧、爆炸。

13）易燃易爆物料在放置、搬运、加料过程中遇摩擦、震动、撞击，接触到还原剂、有机物、可燃物，或因车间发生火灾受热而发生爆炸。

14）易燃物料在装卸、搬运过程中采取滚动、违章使用叉车装卸或发生摔跌等造成包装容器损坏，引起燃烧或爆炸。

15）如相互禁忌的物料存放在一起，禁忌类物料在非控制状态下接触，可能因剧烈反应而引起火灾、爆炸事故。

16）在生产过程中，因工艺要求进行过滤，残存的可燃性物料排放或不凝气排放等。工业废水或设备清洗水中残存的易燃物料在污水管道及污水处理过程中反应、挥发积聚，引发事故。

17）进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。

18）甲类危险性生产车间未进行防雷设计或未安装防雷设施、防雷设施失效，可能因雷电造成火灾、爆炸事故。

19）生产过程的污水（包括设备洗涤用水和地面冲洗用水）排到污水池处理，水中夹带有多种易燃物质、有些物质存在禁忌性，在污水沟、池中积聚接触，发生火灾、爆炸事故。

20）操作人员对易燃易爆场所出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

21）设备仪表和控制系统中报警和紧急事故处理装置损坏失效，致使生产故障不被及时发现，引发火灾、爆炸事故。

22）设备开车或检修时，由于设备、管道等生产系统没有进行清冼、置换或置换不合格，也会发生火灾、爆炸。

23）在设备检修作业过程中由于违章检修、违章动火作业引起的爆炸等。

24）巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道。

25）易燃易爆设备、管道检修动火时未办理动火证、未进行隔离、置换、清洗、检测分析，生产检修使用非防爆工具而导致燃烧爆炸事故。

26）在设备检修过程中可能存在置换不彻底，残余易燃液体蒸气含量过高，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

27）生产厂房配、用电的电气设备如配电装置、开关柜、照明装置等，在严重过热和故障情况下，可能引起火灾。

28）设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂漏油着火。

29）生产过程中使用的电气设备较多，如机电设施、控制开关等，在爆炸区域内未按防爆要求进行选型和安装，运行过程中可能因电火花而导致火灾爆炸事故。

30）本项目存在腐蚀品，容易引发设备、管道的腐蚀破坏，造成物料泄漏引发事故。

31）空气压缩机长期运行，如进口长期吸入低浓度油气，可能造成积炭引起着火事故。

32）双氧水等强氧化性物质与易燃物、可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧，双氧水附近有易燃物、可燃物（如擦洗用的纱布等织物）时，双氧水发生泄漏时可能引发火灾事故。

33）双氧水具有氧化性、腐蚀性，如果投料顺序颠倒、投料速度过快、搅拌不良、冷却效果不佳等，都有可能造成反应温度异常升高，使氧化反应变为燃烧反应，引起火灾或爆炸事故；

34）输送易燃物料的管道接地不良或未接地，少于等于五个螺栓的管道法兰之间未跨接，以致流体在管道内产生的静电无法导除，静电放电可能导致火灾爆炸事故的发生。

35）生产过程中发生停电，尤其是局部停电，冷却水中断，反应不能及时中止，阀门不能正常动作，可能发生事故。

36）本项目就地控制仪表选用气动调节阀，仪表用气源中断，可能造成现场控制阀不能及时动作，引发事故。

37）本项目101甲类车间一会的产生N-甲基吗啉氧化物粉尘，会与空气会形成爆炸性混合物。因此，在N-甲基吗啉氧化物的生产、包装、储存过程中防尘措施不当，易产生爆炸性粉尘，存在粉尘爆炸危险因素。

（1）生产车间内的N-甲基吗啉氧化物爆炸性粉尘达到爆炸浓度，遇明火、电火花、机械火花等点火能量可能产生粉尘爆炸以及多次粉尘爆炸。

（2）生产车间内的除尘吸尘设备设施发生故障引发粉尘爆炸。

38）本项目的尾气存在易燃液体蒸汽，如尾气吸收，活性炭吸附不彻底，可能导致易燃液体蒸汽在管理内流动，如遇火源或产生静电可能引起起火爆炸事故。

2、物理爆炸

1）本项目存在锅炉。若锅炉没有设置应有的安全装置，如安全泄压装置，安全阀、防爆板等，锅炉就有可能发生超压而无法及时泄压，发生爆炸事故。

2）锅炉还可因管理不到位而发生爆炸事故。如压力容器设计结构不合理；制造材质不符要求；安装质量差；焊接质量差；检修质量差；设备超压运行，致使设备或管道承受能力下降；安全装置和安全附件不全、不灵敏或失效；当设备或管道超压时又不能自动泄压；设备超期运行，带病运行等等均可引起爆炸。

3）本项目危险物料采用容器储存，这些容器在储存、搬运过程中可因高温、摩擦、静电聚集等造成容器内部压力过大或产生火花等因素而发生物理爆炸。

4）本项目涉及压力容器（反应釜）、储气罐、蒸汽管道等压力容器、压力管道，若设备的承压较低，易发生容器爆炸事故。操作条件对容器有耐压、耐高温要求。若设备的承压较低或选用材质不当、制造质量不合格，易发生容器爆炸事故。

5）本项目工艺存在低压设备，承压设备、管道连接在不同的压力下，存在极大的压差，如设备缺陷、使用中被腐蚀、操作违章、运行中超压以及高压串低压等而仪表、联锁报警装置、附件等又出现意外、损坏等各种原因均可引起容器爆炸，内部可燃物急剧膨胀冲出，具有引发二次化学爆炸火灾的危险性。

6）本项目生产过程操作温度高，但如果生产过程中设备部件破损、腐蚀或误操作造成液体泄漏或蒸发形成气体，存在容器事故的可能性。

7）本项目生产是在一定温度下进行，而且存在放热反应，反应过程控制条件苛刻，需冷却水带走热量，如果温度控制高造成物料分解过快，可能造成容器内压升高，设备爆炸，同时造成周围设备损坏，易燃物料泄漏引起二次事故。

8）本项目涉及易燃液体如等中间储罐、计量罐或管道如布置不合理，靠近高温环境，靠近热源或中间罐等中液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化，可能会造成容器爆炸事故。

9）本项目压力容器等由于制造和安装质量缺陷的扩展，违章操作，超压、超温运行，腐蚀性物质对材料的蚀损，以及受物料冲刷的蚀损，将会发生压力容器的爆破或泄漏引起的爆炸事故；在过载运行或与各种介质的接触，交变应力的作用使金属材料降低承压能力，安全附件失效时，存在着发生物理爆炸的危险性。压力容器（含压力管道）设计存在安全保护装置失效、设计制造单位无资质或设计不合理、材质选用不当及存在制造缺陷、安装、改造、维修单位无资质或安装、改造、维修不符合规范要求、工艺指标控制不当、作业人员违章操作有可能造成压力容器超压爆炸；长期腐蚀导致器壁减薄也可造成爆炸事故。压力容器或加压设备存在缺陷，稍有疏忽，便可发生容器爆炸或火灾事故。系统高压运行容易发生超压，系统压力超过了其能够承受的许用压力，最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。压力容器爆炸事故不但使设备损坏，而且还会波及周围的设备、建筑、人群，并能产生巨大的冲击波，具有很大的破坏力。

10）若压力设备、管道安全泄放口设计不合理，导致管道内压力急剧增加，或管道材质不符合要求，也会发生压力管道爆炸。

3、腐蚀

本项目使用的硫酸、甲酸等腐蚀性物品，如这些腐蚀性物品的容器、管道泄漏；或作业人员操作违章，引起飞溅；或因抢险等不慎接触腐蚀性物质对皮肤有原发性刺激和致灼伤作用，可导致人员化学灼伤。

生产系统中使用的酸性物质等，对建（构）物砼、钢结构、机械设备、压力容器、电器线路、道路、地面进行腐蚀，可能造成建（构）筑物基础、梁、柱破坏，钢结构失去强度；机械设备强度减弱；压力容器的压力承受能力降低；电器线路接触电阻增加、短路、断路；接地线路损坏；道路损坏从而引发火灾、爆炸、坠落、坍塌、触电等各种事故。

4、机械伤害

工艺装置的泵、压缩机、水泵、风机等机械设备，均存在着挤压、碰撞、卷入等伤害的危险。机械设备部件或工具直接与人体接触可能造成夹击、碰撞、卷入、割刺等伤害。该工程存在机械设备，如机械防护装置缺乏或机械防护装置存在缺陷，人员强行拆除防护装置或在设备运行时强行进入设备运转、转动部位，检修时未断电和挂警告标志而发生误起动，可能造成机械伤害事故。主要途径为：

1）设备的传动、转动部位绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体

2）生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳；

3）衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备；

4）旋转、往复、滑动物体撞击伤人；

5）设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害；

6）设备机械安全防护装置缺失或有缺陷；

7）机械设备的保险、信号装置有缺陷；

8）员工工作时注意力不集中；

9）劳动防护用品未正确穿戴；

10）设备突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。

5、车辆伤害

指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。本项目原材料、成品采用汽车运输，汽车来往频繁，因此，有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害；如违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线，另外道路参数，视线不良；缺少行车安全警示标志；车辆或驾驶人员的管理等方面的缺陷；驾驶人员违章作业或无证上岗等可能造成人员车辆伤害事故。

另外，汽车和其它机动车辆（如汽车、叉车、消防车等）一般都以汽油或柴油作燃料。在排出的尾气中会夹带火星，这种火星有可能引起易燃易爆物质的燃烧或爆炸。因此无阻火器的机动车辆在储存区及生产车间附近等禁火区内行驶是很危险的。

6、高温灼烫

1）本项目中存在高温介质的设备、蒸汽管道的外表如表面隔热层隔热效果不良或无警示标志，造成人体直接接触到高温物体的表面，或内部高温介质泄漏接触到人体，可能造成灼伤事故。

2）焊接、切割等明火作业时也可能会引起火焰烫伤。电气违章操作除易发生触电伤害，还有可能发生电弧灼伤。

3）该装置使用锅炉可产生高温和热辐射，会引起易燃和可燃物料着火或爆炸。

7、触电

人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似后果。本项目建有配电室等以保证各类设备运行、照明的需要。如果开关等电气材料本身存有缺陷，或设备保护接地失效，操作失误，思想麻痹，个人防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具等，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。

非电气人员进行电气作业，电气设备标识不明等，可能发生触电事故或带负荷拉闸引起电弧烧伤。

从安全角度考虑，电气事故主要包括由电流、电磁场和某些电路故障等直接或间接造成的人员伤亡的危险。

触电事故的种类有：

1）人直接与带电体接触；

2）与绝缘损坏的电气设备接触；

3）与带电体的距离小于安全距离；

4）跨步电压触电。

本项目使用的电气设备主要有变配电设备、生产设备、动力和照明线路、照明电器、通排风设备、消防设备等，在工作过程中，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识，以及设备本身故障等原因，均可能造成危险事故的发生。

本项目中存在的主要危险因素如下：

1）设备故障：可造成人员伤害及财产损失。

2）输电线路故障：如线路断路、短路等可造成触电事故或设备损坏。

3）带电体裸露：设备或线路绝缘性能不良造成人员伤害。

4）电气设备或输电线路短路或故障造成的监控失灵或电气火灾。

8、物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故或打击到设备、管道可能会造成损坏发生事故。高处物体放置不当、安装不牢固，检修时使用的工具飞出，高处作业或在高处平台上作业时工具放置不当，违章上、下抛接、更换下来的物品随意放置，造成高空落物。

9、高处坠落

本项目生产装置存在经常性和临时性的高处作业，作业人员在进行生产操作，同时操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。

1）作业人员上下平台等高处操作、维修、巡视时，由于护栏、护梯缺陷或思想麻痹而发生高处坠落事故。

2）进行高处作业时，采用的安全措施不力或人员疏忽等原因发生高处坠落事故。

10、中毒、窒息

中毒是物体进入机体，与机体组织发生生物化学或生物物理学变化，干扰或破坏机体的正常生理功能，引起暂时性或永久性的病理状态，甚至危及生命的过程。

本项目中的不涉及剧毒、高毒物质；但产品1，3二氧六环会导致人员急性中毒；天然气、EDOT、硫酸铁等物质具有一定的毒害性，会导致人员中毒。人体直接接触高浓度此类物质会造成中毒、窒息危险。可能发生中毒的途径有：

1）本项目涉及的有毒有害品在反应过程中如果发生泄漏，或者挥发的尾气吸收处理装置不力，管道、装置发生泄漏等造成尾气泄漏造成人员中毒、窒息。

2）反应过程中如果发生有毒有害气体泄漏，或者尾气吸收处理装置不力，管道、装置发生泄漏等造成含气体泄漏导致人员中毒、窒息。

3）有毒物料在储存、运输、使用过程中发生泄漏，造成局部高毒环境，毒物可以经过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入作业人员体内，从而发生人员中毒事故。

4）生产中使用的设备、管道因质量缺陷、超期使用、锈蚀穿孔等原因导致物料泄漏，空气中有毒气体浓度超标，可能造成人员中毒窒息。

5）进入设备、储罐内进行清洗检查作业时，如设备内的惰性气体或有毒有害气体置换不彻底，未进行敞开处理并通足够的空气，未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒、窒息事故。

6）生产场所内通风设置或布置不善，自然通风差或换气量不足等，会造成毒性气体积聚，导致人员中毒、窒息。

7）操作人员对使用的物料的毒性缺乏认知，忽视安全、忽视警告，未能严格遵守操作规程，操作时不佩戴必要的防护措施，容易造成中毒事故。

8）在有毒环境下进行应急抢险作业，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒；

9）在有毒环境下进食、饮水，毒物随食物食入可能造成人员中毒，导致过敏性窒息。

11、淹溺

本项目中的消防水池、污水处理池深达2m以上，如操作人员因各种原因，不慎跌落其中，可能造成淹溺伤亡事故。

12、粉尘危害

本项目涉及的产品N-甲基吗啉氧化物在贮运、装卸、加粉状物料工序中会产生粉尘，这些粉尘对人体有害，存在粉尘危害。

人体对粉尘虽有良好的阻滞防御能力，但如果长期吸入高浓度粉尘，尤其是粒径小于2μm的飘尘或烟尘，仍能给人体造成严重伤害，如：尘肺、呼吸系统肿瘤等。生产性粉尘除了对劳动者的身体健康造成危害之外，对生产亦有很多不良影响，如加速了机械设备磨损，降低了产品质量，污染环境，影响照明等等。

13、其他

在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

企业建筑施工过程中容易发生高处坠落、起重伤害、物体打击、机械伤害、灼烫、触电及其他伤害等危险因素。

- B.2.3.2 储存装置、装卸设施的危险辨识

运输、储存、装卸过程事故风险主要是因储存容器泄漏而造成的人员灼烫、水质污染等事故，是安全生产的另一个方面。

1、储存的危险有害因素分析

1）危险物质的储运区的设置，必须按功能区布置的基本要求进行设计和施工。危险物质的储运区的道路设置，必须满足货物的方便运输和消防的需要；危险物质的储运区，应按防火和防止危险物质的大面积泄漏的要求，设置围堰及泄漏物质的应急收集池（或装置）；如果危险物质的储运区的设置，没有对以上问题进行充分的考虑，则一旦发生泄漏，往往易引发重大的火灾、爆炸危险，并且如果发生事故，也不利于开展救援工作。

2）储存时物质需按其危险性类别、物理化学性质进行分区分开储存。

3）库房内物品没有按规定标准控制垛距，导致跺塌，包装破裂等物料泄露或人员砸伤。人工搬运存在砸伤、扭伤危险。

4）仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

5）若有人在现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击，或有人使用不防爆手机、呼机和其它电气用具，易发生火灾和爆炸事故。

6）储存过程中未能做到严格管理火种，极有可能引起原料受热而产生危险事故，或遇明火发生燃烧事故。

7）如危险化学品操作人员未经过专业安全培训合格，未严格执行危险化学品管理规定和安全操作规程，易发生化学品火灾爆炸事故。

8）储存时如果有禁忌的化学品混放在一起，相互接触会发生化学反应，导致事故发生。

9）库房如没有通风设施或通风不良，存在火灾危险。

10）本项目生产物料种类较多，仓库摆放若库管未协调好，仓库不按规定存放，性质相互抵触的物品混存会引起燃烧爆炸和中毒事故的发生。

11）人体穿化纤衣服而又穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

12）原料种类较多，管理人员缺乏专业知识或违反安全操作规程，或不能有效做好调度，可能造成原料错拿，可能导致工艺反应中燃烧爆炸和中毒事故的发生。

13）易燃易爆原料和产品长期积存，不及时处理，可能因变质而导致事故发生。

14）没有严格按照规划设计布置物料储存区，没有严格保证各分区防火间距的设置，物料堆放较乱等，可能导致事故的发生。

15）仓库中桶装储存的危险化学品没有明显的标志，没有按国家规定标准控制不同单位面积的最大储存限量和垛距，导致跺塌，桶破裂等物料泄露，进而引发更大事故如燃烧、爆炸等。

2、厂内输送的危险有害因素分析

在装卸、搬运物料等作业过程中，如果在搬运过程中野蛮操作，且所搬运物装车受力不平衡，道路不平整均可产生翻车倾倒，引发安全事故。

如果车间的设备布置和工艺设施的布置场地狭小等均有可能发生挤、压、碰、擦、刮等伤害。还有在汽车上装卸过程中也会因为工人精神不集中或者工人互相不协调发生挤、碰、砸伤事故。

如由于桶装、袋装物料堆放不整齐、不牢固，易产生坍塌、物体打击等意外事故；如运转的排风机可能会造成的机械伤害事故等。

3、装卸过程的危险有害因素分析

该公司运输以汽车为主。车辆运输、装卸过程风险防范包括交通事故防范等。

运输卸装过程也要严格按照国家有关规定执行，该公司运输或委托运输危险化学品的车辆必须办理“危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。

危险化学品装卸前后，必须对车辆和库房进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

- B.2.3.3 公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1、供配电系统

1）触电

变压器、开关柜、照明配电柜等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施（如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦）；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施（工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度）；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具（绝缘用具、屏护、警示牌等）；带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

本项目使用了大量的电气设备和电线电缆。

如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

（1）电气线路火灾

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载（超负荷）：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

（2）变压器火灾

变压器长期超负荷运行，引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，造成匝间短路、相间短路或对地短路；变压器铁芯叠装不良，芯片间绝缘老化，引起铁损增加，造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大，就会引起变压器燃烧爆炸.

变压器线圈受机械损伤或受潮，引起层间、匝间或对地短路；或硅钢片之间绝缘老化，或者紧夹铁芯的螺栓套管损坏，使铁芯产生很大涡流，引起发热而温度升高，引发火灾。

在吊芯检修时，常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套管损坏。瓷套管损坏后，如继续运行，轻则闪络，重则短路。

线圈内部的接头、线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关上各接点，如接触不良会产生局部过热，破坏线圈绝缘，发生短路或断路。导线接触不良主要是由于螺栓松动、焊接不牢、分接开关接点损坏等原因造成的。

当变压器负载发生短路时，变压器将承受相当大的短路电流，如保护系统失灵或整定值过大，就有可能烧毁变压器；变压器运行温度超过该变压器绝缘等级能够承受的温度或温度继电器失灵，导致变压器绕组绝缘碳化、击穿，引起停电或变压器燃爆事故。

电力变压器的二次侧（380／220V）中性点都要接地。当三相负载不平衡时，零线上就会出现电流。如这一电流过大而接地点接触电阻又较大时，接地点就会出现高温，引燃可燃物。

电力变压器的电流由架空线引来，很易遭到雷击产生的过电压的侵击穿变压器的绝缘，甚至烧毁变压器，引起火灾。

2、锅炉

本项目拟设燃气锅炉和生物质锅炉各1台。在生产过程中，锅炉的受热面管道外部受高温火焰及烟气的辐射、含尘烟气冲刷和具有腐蚀性介质的作用，内部承受高温、高压介质作用，工作条件恶劣。一旦发生炉膛爆炸、承压部件泄漏等，就可能导致人身伤亡或给设备造成重大损失。

锅炉炉膛爆炸是锅炉设备及其系统的主要危险有害因素之一。属于频发性重复发生同类性质的炉膛爆炸最多的是炉膛煤粉爆炸，主要是由于水冷壁超温或掉渣砸破水冷壁引发承压管件爆炸，或者由于锅炉送风机掉闸，炉膛灭火，但保护装置失灵未联动跳引风机，造成炉膛内负压极大，大气将炉膛压扁造成“内爆”。

全炉膛封闭结构设计，安装施工不当，使得膨胀不畅，导致拉裂泄漏；焊口质量有超标的缺陷；管壁磨损；管内腐蚀包括氧腐蚀、垢下腐蚀及应力腐蚀；锅炉受热面腐蚀导致管壁减薄和裂纹，一旦发生异常，若检修时处理不彻底会导致重复爆漏。造成锅炉爆炸的主要原因有：

1）锅炉长期超压超温运行；

2）锅炉安全阀失效；

3）锅炉水位计失效；

4）锅炉水质恶化造成炉管大面积爆管；

5）锅炉监视系统不完善；

6）锅炉没有定期进行检验，超期服役；

7）锅炉检修没有请有资质的单位按照检修规范标准进行检修，检修使用的材质或焊接使用的焊条质量不符合要求，检修人员无证上岗作业；

8）锅炉检修后没有按照规范标准要求进行探伤、试压等检验过程，直接投入生产；

9）锅炉操作人员没有经过系统的培训或培训过程流于形式，无证上岗作业，在操作过程中对工况控制不稳；

10）锅炉操作人员违章操作；

11）安全管理监察人员检查监察力度不够。

3、给排水系统

本项目给排水及消防系统主要包括厂区给排水系统、消防给排水系统。厂区内排水采用雨、污分流体制，包括生产废水、生活污水及雨水管网。

事故池、污水处理池、消防水池等工业处理池面积较大，水深较深，若不小心发生意外，会造成落水淹溺事故。严重者会造成人员伤亡。本项目消防系统的消防水池，污水处理的污水处理池等，如果安全防护栏损坏、夜间照明条件不良或人员不注意跌落池中，有发生淹溺的危险。

4、空压

本项目空压系统存在储气罐等压力容器，在一定的条件下均有发生爆炸的可能。此类压力容器爆炸造成的后果同容器的容积、压力、温度及物料的性质有直接关系。容器爆炸的主要原因有：

1）压力容器的安全保护装置失效；

2）压力容器的设计制造单位无资质或设计不合理、材质选用不当及存在制造缺陷等；

3）压力容器的安装、改造、维修单位无资质或安装、改造、维修不符合规范要求；

4）压力容器没有定期请有资质的单位进行检测或使用不合格的产品；

5）使用单位对在用的压力容器未定期进行自行检查和日常维护保养，对发现的异常情况未及时处理；

6）安全管理不到位，作业人员违章操作。

7）压缩机电气线路、用电设备、照明灯具缺陷或管理不到位可能造成电气事故、无消除静电的装置或设置不合理等如遇可燃气体泄漏也可能造成火灾事故。

- 5、公用工程故障（停水、停电、停气）危险有害因素分析

- 1）停循环水

- 本项目循环水系统设有备用循环水泵，正常生产不会发生停循环水事故。如循环水量中断（如遇停电），生产装置冷却器中物料的热量不能有效的移除，物料会发生超温。当工艺参数超限时，安全仪表系统（SIS），可启动事故紧急停车联锁系统，保证装置安全停车。

- 如仪表失灵，操作处理失误，停水也有可能引发设备超温、超压或物料泄漏，而引发着火、爆炸、中毒或人身伤害事故。

- 2）停电

- 本项目用电负荷等级为一、二级负荷，采用双回路电源供电，当一回路电源故障时，另一回路电源为全部负荷供电，每一回路电源具有100%的供电能力。重要的用电负荷以及仪表电源、应急照明等为一级供电负荷中特别重要的负荷。一级负荷中特别重要的负荷除由两路电源供电外，还设有应急电源，应急电源设有UPS、柴油发电机等。供电电源满足《供配电系统设计规范》GB50052-2009等有关规范的要求。如装置发生局部断电或全部断电，可造成装置被迫停车。改造项目设有安全仪表系统（SIS），当发生停电故障时，超限信号可启动事故紧急停车联锁系统，保证装置安全停车。

- 如操作失误、仪表失灵，停电也有可能引发设备超压、超温及物料泄漏，而发生火灾、爆炸、中毒或人身伤害事故。

- 3）停仪表空气

- 本项目采用DCS/SIS控制系统，大部分仪表、调节阀采用气动控制。空气压缩机设有备用压缩机，正常生产中不会中断仪表空气和压缩空气的供应。改造项目还设有仪表空气储存设施，如发生仪表空气中断（如遇停电），储存的仪表空气可满足将仪表、阀门调节到正常停车位置，以保证装置安全停车。如仪表空气压力不足，操作处理失误，造成仪表、调节阀不能动作到位，有可能引发生产事故。如造成物料泄漏，有可能引发火灾、爆炸、中毒或人身伤害事故。

- 6、尾气处理装置

- 本项目尾气处理涉及易燃易爆物质，尾气排放可燃气体超标，发生燃爆；尾气中的气体泄露还可能造成人员中毒窒息；同时本项目尾气内存在禁忌类物质（部分工艺尾气中带有双氧水，属于强氧化剂，与本项目尾气中其他易燃易爆物质接触会发生剧烈反应），如禁忌类物质同时排放至1个尾气处理系统可能引发火灾爆炸事故。

- B.2.3.4 其他危险因素分析

1、厂内机动车辆

厂内机动车辆安全状况不良：车辆性能、可靠性、机械故障以及车内设施不良等均会危害人体。有关人员对厂内机动车辆安全技术状况的好坏、缺乏足够的重视，错误地认为在厂内行驶问题不大，对车辆的检查不经常、不严格，即使发现问题也不及时解决，常常凑合使用，带病上路，结果往往其转向、制动、灯光等部位机件突然失灵、导致事故的发生。

2、突然停电、停水

停电导致生产控制系统、机泵、部分消防设施、一般照明等突然停止运行；停水导致生产的冷却用水等停供。突发性停电、停水对生产装置的安全运行及消防产生较大影响，若处理不当，易发生各种事故。

3、消防设施

消防设施或装置必须是经过消防认证的产品，并经过有资质的部门定期检验合格，方可投入使用。若消防设施存在缺陷，不能及时投入抢救，可导致事故进一步扩大。

消防水量不足，灭火器材欠缺或存在缺陷不能随时投入正常使用，消防通道不畅通等原因，可造成小事故因不能得到及时有效的控制，使事故规模扩大，进一步影响到其他区域。

4、生产过程中其他操作如：破碎、搅拌、蒸馏、精馏等，尽管其使用的原料的危险、危害性较低，但破碎、搅拌、蒸馏、精馏等机械的使用，升温过程蒸汽等因素，存在着灼伤人体以及机械伤害的危险。

5、主要设备、设施的危险性分析

1）反应釜

（1）使用过程中阀门误动作、阀门限位开关失灵、阀板卡死、顶断阀门门架、顶裂阀体等，未按要求进行检验、更换等。

（2）反应釜的仪表如果选型不当、插入深度不当，有可能反映不出真实数据而造成溢料、喷料、超温、导致火灾、爆炸等事故发生。

（3）导致反应设备失控的原因有：反应热未能及时移出，反应物不能均匀分散和操作失误等；冷却剂选择不当、换热设备不能及时导出反应器中过多的热量、因器壁结垢传热效果变差，冷却剂供给设备发生故障等原因，都可能导致反应热未能及时移出；搅拌系统故障、物料粉碎度不够等则会使反应物料在器内分散不均匀，造成散热不良或局部反应过于剧烈而发生危险；违反操作规程、物料超装、原料含有能够引起放热的副反应或过反应的杂质、原料配比、投料次序和时间不当、升温速度过快等原因均可引起物料化学反应的异常。

2）高位槽、接收罐、缓冲罐

原料罐、计量槽和相应管道及其安全附件设计、制造有缺陷；或使用过程中管理、维护、检测不到位；可因安全附件失效导致过载运行、金属材料疲劳出现裂缝、受热膨胀受冷收缩等原因，出现管道、阀门等破裂或渗漏，物料泄漏，诱发中毒、火灾事故。

3）锅炉

本项目存在锅炉、压力容器等，如因安全装置缺失或失效，易发生物理爆炸事故，而且可能引发二次事故，因此，物理爆炸是本项目的主要危险因素之一。

4）仪表设备等

仪表误操作会造成意外停电、停气时操作失误，引起火灾、爆炸事故。仪表失灵或指示不准确，会造成反应配比失调，引起火灾、爆炸事故发生。若仪表自动化水平低或缺少必要的检测、报警、联锁设施导致事故状态下无法起到抑制、减弱、消除作用，导致火灾、爆炸事故发生。

5）设备安装过程存在的危险性

建筑物施工时如果施工单位无相应的资质，人员等无相应的上岗证，未经过相应的培训，可能造成人员高处坠落、机械伤害、触电、物体打击等事故，严重的甚至发生设备坍塌、建筑物倒塌等事故。另外，施工单位违章施工、违规分包、不按设计图纸要求施工，会影响建筑物的质量，对今后的使用留下安全隐患。

在设备、装置的安装作业中，需要使用手电钻、磨光机、电焊机等设备。如果设备安装单位未取得相应的资质，设备操作人员未取得相应的操作证，容易发生物体打击、机械伤害、触电等事故；设备安装时可能需要人员进行高处作业，作业时没有采取必要的安全措施，可能发生人员高处坠落等事故。

如果设备管道建设施工单位技术水平较低、管理有混乱、没有建设经验，或者施工单位违章施工、违规分包、不按设计图纸要求施工，不仅会对施工质量造成严重问题，严重的可能引发安装事故的发生。

设备管道施工过程或完成后，应由有关单位对其安装质量进行检验验收，如检验单位未及时到位行使检验职责，或因技术水平低下不能胜任具体的检验工作，将给工程质量留下安全隐患。

6）厂内机动车辆

（1）翻倒：提升重物动作太快，超速驾驶，突然剥车，碰撞障碍物，在已有重物时使用前铲，在车辆前部有重载时下斜坡，横穿斜坡或在斜坡上转弯、卸载，在不合适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车。

（2）超载：超过车辆的最大载荷。

（3）碰撞：与建筑物、管道、堆积物及其他车辆之间的碰撞。

（4）载物失落：如果设备不合适，会造成载荷从车上滑落的现象。

- B.2.3.5 人的因素和管理因素危险有害因素辨识

1、人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2、管理因素

由于本项目涉及危险化学品危险化学品具有易燃易爆、毒害性和腐蚀性等，品种较多。易燃气体或易燃液体的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；有毒物质能引起中毒和窒息。压缩气体和液化气体能引起爆炸和冻伤事故；腐蚀品对设备、管线有腐蚀作用，有可能造成物料的泄漏，同样引发火灾、爆炸、中毒和对人体造成灼烫事故。高温物料、蒸汽对人体造成灼烫事故。

从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

- B.2.4 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

参照《职业卫生名词术语》（GBZ/T 224-2010）、《职业病危害因素分类目录》（卫法监发[2002]63号）及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，综合考虑职业危害的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

- B.2.4.1 粉尘辨识与分析

粉尘是指能够较长时间悬浮在空气中的固体细微颗粒，其粒径大都在0.01～20微米之间，绝大多数为0.5~5微米。细小的粉尘被吸入人体后会激活血液中的血小板，从而增加血液的凝固性。生产性粉尘是指生产过程中所产生的粉尘，主要产生于破碎、粉碎、筛分、包装、配料、混合搅拌、散粉装卸及输送等过程和清扫、检修作业等作业场所。

生产性粉尘由于性质不同，产生的危害也不相同。例如，吸入煤等粉尘可以产生尘肺，有些无机和有机粉尘可刺激气管和肺，产生气管炎和肺炎。生产过程中如果缺乏防尘措施或防尘措施不健全，可能有大量的生产性粉尘产生。生产性粉尘不仅能较长时间飘浮在生产环境的空气中，影响生产人员的健康，而且还能飞扬到生产场所以外的地方，污染环境。生产过程中，有尘作业工人长时间吸入粉尘，发生病变。

该建设工程生产过程涉及N-甲基吗啉氧化物粉尘及机修电气焊等粉尘。主要在大风、车辆运行时可能产生扬尘。人员如长期在未采取相应的防护条件情况下接触其粉尘可能造成肺部伤害。另外，此粉尘对眼睛和皮肤也有一定的危害性。本项目粉尘是主要的有害因素之一。

- B.2.4.2 噪声和振动辨识与分析

生产过程中使用的输送设备、输送泵等设备、各种车辆、蒸汽排放等产生的噪音和振动可能超标。噪声与振动严重时可能给操作人员带来伤害，使受害人员丧失听力形成永久性致残。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1、听力和听觉器官的损伤。

2、引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3、对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4、对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5、易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6、160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落、烟囱倒塌等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

- B.2.4.3 毒物辨识与分析

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）的规定，本项目中的过硫酸钠、双氧水、吗啉等物质具对人体具有一定的毒性危害。毒物主要经呼吸道、皮肤进入体内，也可经消化道进入。有害因素主要考虑作业人员长期接触存在低浓度有毒环境可能造成的生理机能的损害。如果不采取防护措施，操作人员就会受到不同程度的毒害。

#### B.2.4.4 高温辨识与分析

本项目供热、锅炉等涉及使用天然气加热和高温蒸汽，会产生大量辐射热。本项目设备及其管道内存在有高温物料，高温蒸汽及其管道，使用高温蒸汽的换热设备，高温物料和高温蒸汽管道附近的作业场所都存在高温热源，向外强烈的辐射热量。若化工或检修作业人员在存在高温物料装置场所周围长时间作业，受热辐射的影响，亦会受到高温中暑的危害。如果室内没有良好的通风措施，会造成室内较高的环境温度，作业人员在室内长时间工作，会造成高温中暑的危害。

本项目的生产装置大部分为非露天设置，该地区年最高气温出现在7月份，夏季极端高温40℃以上。岗位作业人员夏季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到高温危害。

- B.2.4.5 低温辨识与分析

该地区年最高气温出现在1-2月份，极端最低温度0℃以下。岗位作业人员冬季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到低温危害。

- B.2.5 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），本项目存在以下四类危险、有害因素。

1、人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

本项目中职工人员存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2、物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

本项目中存在釜、罐、槽、泵等设备、设施，存在压力容器等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

本项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

本项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

本项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（6）作业环境不良

本项目作业环境不良、主要包括爆炸和火灾危险区域、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（7）信号缺陷

本项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

（8）标志缺陷

本项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

（1）易燃易爆性物质

本项目在生产过程中涉及易燃易爆物质，使用的易燃物质涉及N-甲基吗啉、吗啉以及燃料天然气等。涉及使用双氧水等强氧化剂。

（2）有毒物质

本项目中涉及有毒有害性物质，包括1，4二氧六环、1，3二氧六环、二甲苯、多聚甲醛等。

（3）腐蚀性物质

本项目涉及的氢氧化钠、浓硫酸、双氧水等为腐蚀性危险化学品物质。

3、环境因素

本项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4、管理因素

1）职业安全卫生组织机构不健全；

2）建设项目“三同时”制度未落实；

3）职业安全卫生管理制度未完善；

4）操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、培训不完善等其他职业安全卫生管理规章未完善；

5）职业安全卫生投入不足等。

- B.3 重大危险源辨识结果

- B.3.1 重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准有5个：

一、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

二、《危险货物品名表》GB12268-2012；

三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令 第40号；

四、《危险化学品目录》（2022版）十部委公告2022年第8号；

五、《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》安监总厅管三〔2015〕80。

1、危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn  —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn  —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2、危险化学品重大危险源分级

1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

2）R的计算方法

R=α[β1（q1/Q1）+β2（q2/Q2）+………+βn（qn/Qn）]

式中：

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…，βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表1确定；未在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表2确定；

GB18218-2018表1 毒性气体校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 | 氯化氢 | 3 | 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 | 硫化氢 | 5 | 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 | 氰化氢 | 10 | 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 | 异氰酸甲酯 | 20 |  |  |

GB18218-2018表2 未在GB18218-2018表3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 | 爆炸物 | W1.1 | 2 | 氧化性气体 | W4 | 1 |
|  | J2 | 1 |  | W1.2 | 2 | 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | J3 | 2 |  | W1.3 | 2 |  | W5.2 | 1 |
|  | J4 | 2 | 易燃气体 | W2 | 1.5 |  | W5.3 | 1 |
|  | J5 | 1 | 气溶胶 | W3 | 1 |  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 | 有机氧化物 | W7.1 | 1.5 | 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W6.2 | 1 |  | W7.2 | 1 |  | W9.2 | 1 |
| 自然液体和固体 | W8 | 1 | 易燃固体 | W10 | 1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：

GB18218-2018表3 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

5）分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

### B.3.2 危险重大危险源辨识过程

1、危险化学品重大危险源物质辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，本项目涉及的危险化学品中过硫酸钠、N-甲基吗啉、双氧水、吗啉、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环属于重大危险源辨识范围内物质。

本项目收集的危险废物中存在少量的危险物料，难以辨识，且一般不会对重大危险源结果造成影响，本报告不予辨识。

2、单元划分

本项目使用的天然气（燃料）由燃气部门管道供应，在线量极小，可忽略不计，不纳入本次重大危险源计算范畴。

根据基本规定，单元划分为生产单元和储存单元，具体见表10、表11。

表5  生产单元划分表

| 序号 | 名称 | 起点－终点 | 涉及的工艺内容 | 重大危险源辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101生产车间 | 反应釜进料口-产品粗品出口阀 | 氧化 | N-甲基吗啉、双氧水、吗啉、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环 |

表6  仓储单元划分表

| 序号 | 名称 | 重大危险源辨识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202甲类仓库一 | 过硫酸钠、N-甲基吗啉、双氧水、吗啉、环己烷、二甲苯、1，3环氧六环、1，4环氧六环 |  |
| 2 | 203甲类仓库二 | 不涉及 | 仅涉及危废 |
| 3 | 201丙类仓库 | 不涉及 |  |

3、根据GB18218-2018的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表12。

表7  GB18218-2018表1、2列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | CAS号 | 临界量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过硫酸钠 | 7775-27-1 | 200 |  |
| 2 | N-甲基吗啉 | 109-02-4 | 50/1000 | 车间存在危险工艺 |
| 3 | 双氧水 | 7722-84-1 | 200 |  |
| 4 | 吗啉 | 110-91-8 | 5000 |  |
| 5 | 环己烷 | 110-82-7 | 500 | 工艺涉及操作温度超过沸点时，临界量为10t |
| 6 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 5000 |  |
| 7 | 1，4环氧六环 | 123-91-1 | 1000 |  |
| 8 | 1，3环氧六环 | 505-22-6 | 1000 |  |

本项目锅炉房使用的天然气因属于城镇燃气管道直接输送，且使用时直接作为燃料进行燃烧，不会在封闭场所内聚集，考虑到存在于锅炉房内天然气引入管道的天然气存量极少，故不纳入本次计算。

4、重大危险源辨识、分级

根据表5、表6，分别列出各生产、储存单元重大危险源辨识、分级表，见表8至表9。

表8  101甲类车间一装置单元重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 特殊状态 | 临界量（t） | 最大量（t） | β值 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-甲基吗啉 | 易燃液体， 类别2 | 氧化工艺 | 50 | 2.91 | 1 | 0.0582 |
| 2 | N-甲基吗啉 | 易燃液体， 类别2 | 无 | 1000 | 5.749 | 1 | 0.005749 |
| 3 | 双氧水27.5% | 氧化性液体， 类别2 | 氧化工艺 | 200 | 3.633 | 1 | 0.018165 |
| 4 | 环己烷 | 易燃液体， 类别2 | 工作温度在沸点以上 | 10 | 1.2 | 1 | 0.12 |
| 5 | 吗啉 | 易燃液体， 类别3 | 无 | 5000 | 9.356 | 1 | 0.0018712 |
| 6 | 过硫酸钠 | 氧化性固体， 类别3 | 无 | 200 | 0.0119 | 1 | 0.0000595 |
| 7 | 二甲苯 | 易燃液体， 类别3 | 工作温度在沸点以上 | 10 | 0.3 | 1 | 0.03 |
| 8 | 1，4环氧六环 | 易燃液体， 类别2 | 工作温度在沸点上 | 10 | 4 | 1 | 0.4 |
| 9 | 1，3环氧六环 | 易燃液体， 类别2 | 工作温度在沸点上 | 10 | 3.125 | 1 | 0.3125 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.9465447 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑q/Q＝0.9465447＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

表9  202甲类仓库一单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 分类 | 特殊状态 | 临界量（t） | 最大量（t） | β值 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过硫酸钠 | 氧化性固体， 类别3 | - | 200 | 0.086 | 1 | 0.00043 |
| 2 | N-甲基吗啉 | 易燃液体，类别2 | - | 1000 | 90 | 1 | 0.09 |
| 3 | 双氧水27.5% | 氧化性液体， 类别2 | - | 200 | 60 | 1 | 0.3 |
| 4 | 吗啉 | 易燃液体，类别3 | - | 5000 | 100 | 1 | 0.02 |
| 5 | 环己烷 | 易燃液体， 类别2 | - | 500 | 1 | 1 | 0.002 |
| 6 | 二甲苯 | 易燃液体， 类别3 | - | 5000 | 0.72 | 1 | 0.00144 |
| 7 | 1，4环氧六环 | 易燃液体， 类别2 | - | 1000 | 100 | 1 | 0.1 |
| 8 | 1，3环氧六环 | 易燃液体， 类别2 | - | 1000 | 20 | 1 | 0.02 |
| 合计 |  |  | - |  |  |  | 0.53387 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑q/Q＝0.53387＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |

5、重大危险源辨识、分级结果，见表10。

表10  构成重大危险源单元汇总表

| 单元名称 | 危险化学品重大危险源级别 |
| --- | --- |
| 生产单元 |  |
| 101甲类车间一 | 不构成 |
| 储存单元 |  |
| 202甲类仓库一 | 不构成 |
| 203甲类仓库二 | 不构成 |
| 201丙类仓库 | 不构成 |

6、辨识结果

根据计算结果可知，本项目的生产单元和仓储单元危险化学品均不构成重大危险源。

- B.3.3 重大危险源辨识结果

通过上述重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》得出结论如下：本项目的生产单元和仓储单元均不构成危险化学品重大危险源。

- 附件C 定性、定量分析危险、有害程度的过程

## C.1 项目选址与周边环境单元

本项目为新建项目（选址位于原江西东泰陶瓷厂区内，该厂已搬离），项目北侧为纬四路，道路对面为空地，距离厂区红线480m处为台德智慧科技园；东侧为原江西新闽泰陶瓷有限公司厂区（该公司目前已停产，厂区用地已被政府回购，目前原有厂房正在拆除过程中，后续规划为精细化工企业用地）；南侧为深圳路，道路对面为抚州郡晟橡塑新材料有限公司（位于本项目东南侧）以及抚州市路威轮毂制造有限公司（位于本项目西南侧）；西侧为空地（后续会规划一条园区道路），距离厂区红线100m处为抚州市东乡区正大焦电有限公司；本项目西南侧距离厂区660m处为园区企业职工小区，距离厂区740m处为新居村；西侧距离厂区680m处为G236国道东临公路，距离厂区710m处为巷口村，距离厂区640m处为江西抚州市东乡区经济开发区管委会。

本项目距最近的居民区660m，距离最近主要公路G236国道约680m；项目距离最近的河流-北巷河约840m；周边200m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；项目周边周边500m范围内无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边500m范围内无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

表C.1-1  建设项目周边环境表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 相对本项目建（构）筑物 | 标准间距（m） | 拟设间距（m） | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南 | 深圳路 | 101甲类车间一 | 15 | 80 | 符合要求 |
|  |  | 抚州郡晟橡塑厂区围墙 （非精细化工企业） | 302控制室 （全厂性重要设施） | 40 | 90 | 符合要求 |
|  |  | 抚州市路威轮毂制造有限公司围墙（非精细化工企业） | 302控制室 （全厂性重要设施） | 40 | 105 | 符合要求 |
|  | 西 | 规划园区道路 | 101甲类车间一 | 15 | 27 | 符合要求 |
|  |  | 抚州市东乡区正大焦电有限公司围墙（非精细化工企业） | 101甲类车间一 | 30 | 120 | 符合要求 |
|  |  | G236国道东临公路 | 101甲类车间一 | 25 | 700 | 符合要求 |
|  |  | 巷口村 | 101甲类车间一 | 50 | 730 | 符合要求 |
|  |  | 江西东乡经济开发区渊山岗工业园管委会 | 101甲类车间一 | 50 | 660 | 符合要求 |
|  | 西南 | 园区企业职工小区 | 101甲类车间一 | 50 | 760 | 符合要求 |
|  |  | 新居村 | 101甲类车间一 | 50 | 840 | 符合要求 |
|  | 北 | 纬四路（陶园二路） | 202甲类仓库一 | 15 | 123 | 符合要求 |
|  |  | 台德智慧科技园 （非精细化工企业） | 304消防泵房 （全厂性重要设施） | 40 | 535 | 符合要求 |

注：上表标准间距取值为《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283–2020的内容要求。

综上表所述，本项目与周边设施的距离符合要求。

1、安全检查表法分析评价

该安全检查表依据《工业企业总平面设计规范》、《工业企业设计卫生标准》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《公路安全保护条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及《危险化学品安全管理条例》对本项目的选址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程规范的要求；检查内容见表C.1-2。

表C.1-2  项目选址及周边环境单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合当地城乡总体规划要求。 | 符合要求 | GB51283-2020 第4.1.1条 | 符合当地城乡总体规划要求 |
| 2 | 厂址应根据企业、相邻企业或设施的特点和火灾危险类别，结合风向与地形等自然条件合理确定。 | 符合要求 | GB51283-2020 第4.1.2条 | 根据企业、相邻企业或设施的特点和火灾危险类别，结合风向与地形等自然条件合理确定 |
| 3 | 散发有害物质的企业厂址宜位于邻近居民区或城镇全年最小频率风向的上风侧，且不应位于窝风地段。有较高洁净度要求的企业，当不能远离有严重空气污染区时，则应位于其最大频率风向的上风侧，或全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 | GB51283-2020 第4.1.3条 | 正常状态下不会散发有害物质 |
| 4 | 地区排洪沟不应通过工厂生产区。 | 符合要求 | GB51283-2020 第4.1.4条 | 不通过工厂生产区 |
| 5 | 精细化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.5的规定。 | 符合要求 | GB51283-2020 第4.1.5条 | 与周边设施的防火间距符合规范要求 |
| 6 | 相邻精细化工企业的防火间距不应小于表4.1.6的规定。 | 符合要求 | GB51283-2020 第4.1.6条 | 与周边设施的防火间距符合规范要求 |
| 7 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.1 | 符合相关规划 |
| 8 | 居住区、交通运输、动力公用设施、废料堆场及环境保护工程等用地，应与厂区用地同时选择。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.2 | 主要依托公司厂区内现有设施 |
| 9 | 厂址选择应对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.3 | 规划时已考虑 |
| 10 | 厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.4 | 规划时已考虑 |
| 11 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.5 | 交通运输条件便利 |
| 12 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.6 | 有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源 |
| 13 | 散发有害物质的工业企业厂址应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.7 | 满足有关防护距离的要求 |
| 14 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.8 | 具有满足建设需要的工程地质条件和水文地质条件 |
| 15 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.12 | 位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 |
| 16 | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内； 四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区； 七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和III级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | 符合 要求 | GB50187-2012 3.0.14 | 本项目所在地地震设防烈度为6度，无不良地质地段。周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。 |
| 17 | 工业企业厂外道路的规划，应符合城镇规划或当地交通运输规划。并应合理地利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，应使路线短捷，项目量小。 | 符合要求 | GB50187-2012 4.3.5 | 符合交通运输规划 |
| 18 | 建设生态河滨（湖滨）带，在主要河道、湖泊内和距岸线或堤防50米范围内，不得建设除桥梁、码头和必要设施外的建筑物；距岸线或堤防50～200米范围内列为控制建设带，严禁建设化工、冶炼、造纸、制革、电镀、印染等企业。 | 符合要求 | 《江西省人民政府关于继续实施山江湖工程推进绿色生态江西建设的若干实施意见》 | 距离最近的河道北巷河840m |
| 19 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的 | 符合要求 | 《中华人民共和国长江保护法》第二十六条 | 不在长江干支流岸线一公里范围内 |
| 20 | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 | 符合要求 | 《公路安全保护条例》号第十八条 | 距离最近的交通干线680m |
| 21 | 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。 | 符合要求 | 《铁路安全管理条例》第三十三条 | 距离铁路线符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离 |
| 22 | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案.避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.4 | 规划时已考虑 |
| 23 | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区.并与危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | 符合要求 | 化工企业总图运输设计规范》3.1.6 | 不在上述区域，与敏感目标保持安全距离 |
| 24 | 化工企业之间、化工企业与其它工矿企业、交通线站、港埠之间的卫生防护距离应满足国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GB Z1附录B和《石油化工企业卫生防护距离》SH 3093的要求，防火间距应满足现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160和《建筑设计防火规范》GB 50016等规范的要求。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.7 | 满足国家现行标准要求 |
| 25 | 化工企业的厂址应符合当地规划，明确占用土地的类别及拆迁工程的情况。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.2条 | 符合当地规划 |
| 26 | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口顺捷合理地联结。 厂前区尽量临靠公路干道，铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.4条 | 交通便利 |
| 27 | 化工企业厂址应依据当地风向因素，选择位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.5条 | 规划时已考虑 |
| 28 | 从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.6条 | 位于抚州市东乡区经济开发区内，属于化工集中区内 |
| 29 | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.7条 | 距离最近的公路大于100m |
| 30 | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第3.1.9条 | 不在自然疫源地 |
| 31 | 合理规划化工产业布局。各设区市人民政府要按照《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26号）的要求，制定化工行业安全发展规划。在已有一定化工产业基础、有矿产资源优势和环境容量的县（市、区），按照“产业集聚”与“集约用地”的原则，确定化工集中区域或化工园区，明确产业定位，逐步完善水电气、污水处理等公用工程配套和安全保障设施。2010年底前，在城乡建设总体规划的基础上，完成化工行业安全发展规划编制工作，确定危险化学品生产、储存的专门区域。从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 符合要求 | 江西省人民政府办公厅赣府厅发 | 位于抚州市东乡区经济开发区内，属于化工集中区内 |
| 32 | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 符合要求 | 工业企业设计卫生标准》第5.1.2条 | 不在自然疫源地 |
| 33 | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.3条 | 不属于被原工业企业污染的土地 |
| 34 | 根据《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》内相关内容，本项目所在地抚州市安全准入要求如下： 1、禁止在现有化工园区外，引进危险化学品生产、储存项目。 2、经安全评价安全风险容量已满的化工园区，禁止引进危险化学品项目。 3、禁止引进化学生产工艺不成熟，技术不成熟的危险化学品项目。 4、禁止引进工艺设备设施落后，不具备安全生产条件的项目。 5、禁止引进自动化程度低，人员密集的小型化工类项目。 6、化工园区内禁止引进人员密集型非化工类企业。 7、禁止引进涉及硝酸胍、硝酸铵、黑索金等爆炸品的生产企业。 8、限制引进涉及《重点监管危险化工工艺目录》的企业，如涉及光气及光气化工工艺、硝化工艺、裂解工艺、氟化工艺等典型危险化工工艺的企业。 9、限制引进构成危险化学品重大危险源等级为一级、二级的危险化学品建设项目。 | 符合要求 | 《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》第五条 | - 本项目属于化工园区内； - 本项目位于东乡区经济开发区，安全风险容量可以满足本项目要求； - 本项目工艺来源可靠，工艺成熟稳定； - 本项目工艺设备设施先进可靠； - 本项目自动化满足要求； - 本项目属于化工项目； - 本项目不涉及硝酸胍、硝酸铵、黑索金等爆炸品；8、本项目不涉及光气及光气化工工艺、硝化工艺、裂解工艺、氟化工艺等典型危险化工工艺； - 9、本项目不构成重大危险源 |
| 35 | 东乡区工业园区：1.禁止建设印染（包括漂染）、线路板等水污染排放量大的项目；2.限制废纸制浆造纸；3.禁止建设与规划不符的化工项目；4.限制大气污染排放量大的项目。 | 符合要求 | 《抚州市招商引资项目准入管理负面清单》第七条 | 本项目不属于印染（包括漂染）、线路板等水污染排放量大的项目；不属于废纸制浆造纸项目；与规划相符；大气污染排放量较小 |

2、评价小节：

评价组根据江西九鹏高科有限公司所提供的资料和现场检查情况，对本项目的选址及周边环境情况评价小结如下：

1）该公司拟建于抚州市东乡区经济开发区内，属于化工集中区内，符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。

2）本项目，厂址选择满足交通运输设施、能源和动力设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。

3）本项目选址无不良地质情况，周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏。

4）本项目所在地地震设防烈度为6度，无不良地质地段。周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等；基地地下无具有开采价值的矿藏；

5）本项目与周边企业、最近居民区留有足够的间距，符合要求。

6）对该单元进行了33项现场检查，符合要求。

- C.2 平面布置及建构筑物单元

本项目厂内各建、构筑物与相邻单位的建、构筑物的防火间距、厂内各建筑物与厂外道路的安全间距，均拟按《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》、《化工企业总图运输设计规范》布置。厂区内道路采用环状结构，道路宽度不小于5m，路面为砼路面，能满足消防车辆错车、转弯等要求。各功能区与周边装置及建筑设施之间的距离见下表。

1、建构筑物的防火间距

本项目主要建筑设施之间的距离见下表C.2-1。

表C.2-1  建构筑物间距一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 相邻建筑、设施名称 | 拟设间距（m） | 标准距离（m） | 检查规范 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101甲类车间一 | 东 | 厂区围墙 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 南 | 201丙类仓库 （丙类） | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 主要道路 | 12.6 | 10 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  |  | 厂区围墙 | 19.7 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  |  | 园区道路 | 27 | 15 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.4.3 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
| 2 | 201丙类仓库 （丙类） | 东 | 厂区围墙 | 15 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.4.12 | 符合要求 |
|  |  | 南 | 301公用工程间（丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 | 符合要求 |
|  |  |  | 302控制室（丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 12 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.4.12 | 符合要求 |
|  |  | 北 | 101甲类车间一 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
| 3 | 202甲类仓库一 | 东 | 厂区围墙 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 8 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 18.6 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  |  | 主要道路 | 11 | 10 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  |  | 园区道路 | 25 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 | 符合要求 |
|  |  | 北 | 203甲类仓库二 | 20 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 7 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
| 4 | 203甲类仓库二 | 东 | 厂区围墙 | 15 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 8 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  | 南 | 202甲类仓库一 | 20 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 7 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 18.6 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  |  | 主要道路 | 11 | 10 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
|  |  |  | 园区道路 | 25 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 | 符合要求 |
|  |  | 北 | 204甲类仓库三 | 20 | 20 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 | 符合要求 |
|  |  |  | 304消防泵房 （丁类） | 32 | 15 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.1 | 符合要求 |
|  |  |  | 次要道路 | 5 | 5 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.3.2 | 符合要求 |
| 5 | 301公用工程间（丙类） | 东 | 厂区围墙 | 12 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.12 | 符合要求 |
|  |  | 南 | 401综合楼 | 12 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 | 符合要求 |
|  |  | 西南 | 402食堂 | 17.7 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 302控制室（丙类） | 13 | 12 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 北 | 201丙类仓库 （丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 | 符合要求 |
| 6 | 302控制室（丙类，全厂一类重要设施） | 东 | 301公用工程间（丙类） | 13 | 12 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 东南 | 401综合楼 | 17.7 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 | 符合要求 |
|  |  | 南 | 402食堂 | 12 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.1 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | 6.8 | 5 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）表3.4.12 | 符合要求 |
|  |  | 北 | 101甲类车间一 | 52 | 40 | 石油化工企业设计防火标准GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合要求 |
|  |  |  | 202甲类仓库一 | 194 | 45 | 石油化工企业设计防火标准GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合要求 |
|  |  |  | 203甲类仓库二 | 226 | 45 | 石油化工企业设计防火标准GB50160-2008（2018年版）4.2.12 | 符合要求 |
|  |  |  | 201丙类仓库 （丙类） | 16 | 10 | 建筑设计防火规范2018版 （GB50016-2014）3.5.2 | 符合要求 |
| 7 | 303锅炉房（丁类） | 南 | 304消防泵房 （丁类） | 20 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 西 | 308污水处理区（含油区域） | 15.1 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
| 8 | 304消防泵房（丁类） | 南 | 203甲类仓库二 | 32 | 30 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 西北 | 308污水处理区（含油区域） | 25.1 | 20 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 北 | 303锅炉房（丁类） | 21 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
| 9 | 308污水处理区（含油区域） | 东 | 303锅炉房（丁类，明火点） | 15.1 | 15 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |
|  |  | 东南 | 304消防泵房 （丁类） | 25.1 | 20 | 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）表4.2.9 | 符合要求 |

综上所述，本项目建构筑物之间的防火间距均符合要求。

2、建构筑物的防火分区

对照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）对本项目建筑物内火灾危险性分类和建筑物的每个防火分区最大允许面积符合性进行评价，评价见表C.2-2、C.2-3。

1）项目生产车间允许层数及防火分区评价

表C.2-2  项目生产车间防火分区符合性评价表

| 建(构)筑物名称 | 火灾危险性类别 | 设计情况 |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 每座厂房建筑面积(m2) | 耐火 等级 | 依据 | 最低耐火等级 | 最多允许层数 | 每座厂房防火分区最大允许建筑面积(m2) 和每个防火分区最大允许建筑面积 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单层 | 多层 |  |
| 101生产车间 | 甲类 | 框架 | 3 | 2995.21 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第3.3.1条 | 一级 | 宜采用单层 | 3000 | 2000 | 符合 |

2）项目仓库允许层数及防火分区评价

表C.2-3  项目仓库防火分区符合性评价表

| 建(构)筑物名称 | 火灾危险性类别 | 设计情况 |  |  |  |  | 规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 每座库房占地面积(m2) | 最大防火分区建筑面积（m²） | 耐火 等级 | 依据 | 最低耐火等级 | 最多允许层数 | 每座库房为最大允许占地面积（单层） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每座仓库 | 防火分区 |  |
| 201丙类车间 | 丙类 | - 框架 | 1 | 1445.84 | 未提供 | 二级 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）第3.3.2条 | 三级 | 5 | 4000（单层） | 1000（单层） | 提出要求 |
| 202甲类仓库一 | 甲类 | - 框架 | 1 | 746.4 | 248.8 | 一级 |  | 二级 | 1 | 750 | 250 | 符合 |
| 203甲类仓库二 | 甲类 | - 框架 | 1 | 746.4 | 248.8 | 一级 |  | 二级 | 1 | 750 | 250 | 符合 |

评价小结：本项目涉及的车间厂房的防火分区均符合国家有关法律法规的要求，涉及的仓库中的201丙类仓库由于企业提供的资料未涉及相关防火分区内容，仓库内防火分区分隔尚不明确，本项目将在报告第八章提出相应的对策措施，同时建议在下一步初步设计中提示设计。

3、安全检查表法分析评价

《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》、、《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》、《建筑抗震设计规范》、对本项目的厂区内主要设备、建构筑物的平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查内容见表C.2-4。

表C.2-4  平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工厂总平面布置，应根据生产工艺流程及生产特点和火灾危险性、地形、风向、交通运输等条件，按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置。 | GB51283-2020 第4.2.1条 | 集中布置 | 符合要求 |
| 2 | 全厂性重要设施应布置在爆炸危险区范围以外，宜统一、集中设置，并位于散发可燃气体、蒸气的生产设施全年最小频率风向的下风侧。 | GB51283-2020 第4.2.2条 | 布置在爆炸危险区范围以外 | 符合要求 |
| 3 | 工厂出入口不宜少于2个，并宜位于不同方位。 | GB51283-2020 第4.3.1条 | 总厂区设有2个物流出入口，1个人流出入口 | 符合要求 |
| 4 | 生产设施、仓库、储罐与道路的防火间距，不应小于表4.3.2的规定。 | GB51283-2020 第4.3.2条 | 与道路的防火间距满足要求 | 符合要求 |
| 5 | 主要消防车道路面宽度不应小于6m，路面上的净空高度不应小于5m，路面内缘转弯半径应满足消防车转弯半径的要求。 | GB51283-2020 第4.3.3条 | 主要消防车道路面宽度不小于6m，路面上的净空高度不小于5m，路面内缘转弯半径可以满足要求 | 符合要求 |
| 6 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第5.1.1条 | 经技术经济比较后择优确定 | 符合要求 |
| 7 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施， 应采用联合、集中、多层布置； 2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第5.1.2条 | 总厂区联合、集中、多层布置；功能分区合理，有符合要求的通道宽度；功能分区内各项设施的布置紧凑、合理。 | 符合要求 |
| 8 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。 | GB50187-2012 第5.1.5条 | 合理地布置建筑物、构筑物和有关设施 | 符合要求 |
| 9 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 第5.1.6条 | 有良好的采光及自然通风条件 | 符合要求 |
| 10 | 平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB50187-2012 第5.1.7条 | 采取相应的安全保障措施 | 符合要求 |
| 11 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012 第5.1.8条 | 总厂区人、货分流，货流、人流不交叉，不与外部交通干线平面交叉。 | 符合要求 |
| 12 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。 | GB50187-2012 第5.1.9条 | 建筑群体的总平面布置与空间景观相协调，进行绿化规划 | 符合要求 |
| 13 | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物质、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | GB50187-2012 第5.2.1条 | 规划时已考虑 | 符合要求 |
| 14 | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，应避免采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45度角布置。 | GB50187-2012 第5.2.3条 | 通风条件良好，敞开式布置 | 符合要求 |
| 15 | 需要大宗原料、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置，并应位于原料、燃料的贮存及加工辅助设施全年最小频率风向的下风侧。生产大宗产品的设施宜靠近其产品储存和运输设施布置。 | GB50187-2012 第5.2.6条 | 规划时已考虑 | 符合要求 |
| 16 | 产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求： 1 宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所； 2 产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置； 3 产生噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等； 4 产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行的有关 噪声卫生防护距离的规定； 5 厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应 符合现行国家标准 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87 的有关规定。 | GB50187-2012 第5.2.5条 | 功能分区明确，生产区域与办公区域间隔较远，远离噪音。 | 符合要求 |
| 17 | 动力及公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。 | GB50187-2012 第5.3.1条 | 规划时已考虑 | 符合要求 |
| 18 | 库房与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。 | GB50187-2012 第5.6.1条 | 符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。 | 符合要求 |
| 19 | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求： 1 应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2 行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | GB50187-2012 第5.7.1条 | 企业总厂区已经整体规划 | 符合要求 |
| 20 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 一、满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求； 二、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置； 三、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除； 四、与厂外道路连接方便、短捷。 | GB50187-2012 第6.3.1条 | 环形道路，与厂外道路连接方便、短捷，与竖向设计相协调 | 符合要求 |
| 21 | 管线敷设方式，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定，并应符合下列规定： 1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设； 2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。 | GB50187-2012 第8.1.2条 | 天然气、蒸汽管道采用架空管廊敷设 | 符合要求 |
| 22 | 有腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。 | GB50187-2012 第8.3.3条 | 不采用建筑物、构筑物支撑式敷设 | 符合要求 |
| 23 | 工业企业厂区总平面布置功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间隔或分隔 | GBZ1-2010 第5.2.1.3条 | 企业总厂区已整体规划 | 符合要求 |
| 24 | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | GBZ1-2010 第5.2.1.4条 | 企业总厂区已整体规划 | 符合要求 |
| 25 | 工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施。应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。 | GBZ1-2010 第5.2.1.5条 | 危险装置和厂房集中布置，与办公区间隔较远 | 符合要求 |
| 26 | 生产场所的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合GB50016的规定。 | 《建筑设计防火规范》3.1.1 | 可研已明确 | 符合要求 |
| 27 | 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.3的规定。 | 《建筑设计防火规范》3.1.3 | 可研已明确 | 符合要求 |
| 28 | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》3.3.1 | 按要求执行 | 符合要求 |
| 29 | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范》3.3.2 | 本项目201丙类仓库防火分区不明确 | 提出要求 |
| 30 | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | 《建筑设计防火规范》3.3.5 | 员工宿舍未设置在厂房内 | 符合要求 |
| 31 | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 《建筑设计防火规范》3.3.9 | 员工宿舍未设置在仓库内 | 符合要求 |
| 32 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范》3.7.1 | 安全出口分散布置 | 符合要求 |
| 33 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m²时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100 m²时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 《建筑设计防火规范》3.8.2 | 仓库的安全出口不少于2个 | 符合要求 |
| 34 | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧 | 《化工企业总图运输设计规范》5.2.3 | 避开人员集中活动场 | 符合要求 |
| 35 | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB 50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.1 | 合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距 | 符合要求 |
| 36 | 厂区甲、乙类生产装置或设施.散发烟尘、水雾和噪声的生产部分应布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，厂前区、机电仪修和总变配电所等部分应位于全年最小频率风向的下风侧。 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.2 | 以综合考虑布置 | 符合要求 |
| 37 | 污水处理场、大型物料堆场、仓库区贫分别集中布置在厂区边缘地带。 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.3 | 布置在厂区边缘地 | 符合要求 |
| 38 | 化工企业主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.4 | 厂区主要出入口拟设3个 | 符合要求 |
| 39 | 厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应设环行消防通进，路面宽度应按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。并应符合下列规定和要求： 1 厂区道路应符合用于消防车通行的道路间距、宽度；其转弯半径应符合现行国家标准《建筑设计防火规》GB50016和《石油化工企业设计防火规》GB50160的相关规定。 2 道路两侧和上下接近的建、构筑物应满足有关净距和道路建筑限界要求。 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.6 | 按要求布置 | 符合要求 |
| 40 | 储存甲、乙类物品的库房，甲、乙类液体罐区，液化烃储罐区宜归类分区布置在厂区边缘地带，其储存用、防火间距、道路和安全疏散等各项设计容应符合现行国家标准《建筑设计防火规》GB50016和《石油化工企业设计防火规》GB50160的规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.9 | 布置在厂区偏僻地段 | 符合要求 |
| 41 | 化工生产装置的设备、管道、建（构）筑物之间防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规》GB50016和《石油化工企业设计防火规GB50160的规定。 | 《化工企业安全卫生设计规范》4.1.3 | 化工生产装置的设备、管道、建（构）筑物之间防火距离符合现行国家标准 | 符合要求 |
| 42 | 明火设备应集中布置在装置的边缘，并应在全年最小频率风向的下风侧.且应远离火灾危险类别为甲乙类的生产设备及储罐。 | 《化工企业安全卫生设计规范》4.1.4 | 布置在装置的边缘，不在甲乙类的生产设备附近布置 | 符合要求 |
| 43 | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.3 | 保证作业场所有足够空间，装设避免化学灼伤危险的防护措施 | 符合要求 |
| 44 | 具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物的地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。建筑防腐按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定执行。 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.4 | 进行防腐处理 | 符合要求 |
| 45 | 生产或储存腐蚀性溶液的大型设备，宜布置在室外，并不宜邻近厂房基础。储罐、储槽的周围宜设围堤，酸储罐、酸储槽的周围应设围堤。 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》3.2.2 | 设计时应考虑生产或储存腐蚀性溶液的大型设备，宜布置在室外，并不宜邻近厂房基础 | 符合要求 |
| 46 | 控制室和配电室不得直接布置在有腐蚀性液态介质作用的楼层下；其出入口不应直接通向产生腐蚀性介质的场所。 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》3.2.3 | 设计时考虑控制室和配电室布置场所 | 符合要求 |
| 47 | 建筑物或构筑物局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防护措施。 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》3.2.7 | 设计时考虑建筑物或构筑物局部受腐蚀性介质作用时，应采取局部防护措施 | 符合要求 |
| 48 | 基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》4.8.4 | 设计时考虑基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时，基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。 | 符合要求 |
| 49 | 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m，现有低于5m的管线在改、扩建时应予以解决。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》6.1.2 | 设计时应考虑跨越道路上空架设管线距路面的最小净高5m | 符合要求 |
| 50 | 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》5.1.3 | 设计时应考虑厂内道路根据交通量设置交通标志 | 符合要求 |
| 51 | 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。 | 《建筑抗震设计规范》3.1.1 | 本项目拟按所在地地震设防烈度进行设防 | 符合要求 |

2、评价小结

1）本项目的生产装置按工艺流程分区域布置，生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整；总体布局符合《工业企业总平面设计规范》等要求。

2）生产区内未设立职工宿舍。

3）本项目厂房耐火等级为二级。

4）厂房内未设置员工宿舍。办公室、休息室等未设置在甲、乙类厂房内.

5）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了51项内容的检查分析，其中1项为不符合项或设计时应考虑。不符合项或设计时应考虑项为：本项目201丙类仓库防火分区不明确，应按照规范要求划分防火分区。

- C.3 生产工艺、技术、设备分析单元

江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物生产线建设项目（一期）工艺装置及设备拟采用情况安全检查表见表C.3-1。

表C.3-1  工艺装置及设备安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 拟采用情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用或生产甲、乙类物质的工艺系统设计，应符合下列规定： 1宜采用密闭设备。当不具备密闭条件时，应采取有效的安全环保措施； 2对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺系统宜采取氮气保护措施。 | GB51283-2020 第5.1.1条 | 1、采取有效的安全环保措施 2、可研及相关未提及，提出建议 | 对策措施中提出 |
| 2 | 顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器或储罐底200mm处。 | GB51283-2020 第5.1.2条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 3 | 对于忌水物质的反应或储存设备，应采取防止该类物质与水接触的安全措施。 | GB51283-2020 第5.1.3条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 4 | 可能被点燃引爆的可燃粉尘（粒）采用气力输送时，输送气体应采用氮气、惰性气体或充入这些气体的空气，其氧气浓度应根据可燃粉尘（粒）的极限氧浓度（LOC）确定，并应符合下列规定： 1具有氧气浓度连续监控和安全联锁的场合，当LOC不小于5%（体积）时，安全余量不应小于2%（体积）；当LOC小于5%（体积）时，氧气浓度不应大于LOC的60%； 2无氧气浓度连续监控和安全联锁的场合，当LOC不小于7.5%（体积）时，安全余量不应小于4.5%（体积）；当LOC小于7.5%（体积）时，氧气浓度不应大于LOC的40%。 | GB51283-2020 第5.1.4条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 5 | 严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。 | GB51283-2020 第5.1.6条 | 不进行混合排放 | 符合要求 |
| 6 | 下列设备应设置防静电接地： 1使用或生产可燃气体、液化烃、可燃液体的设备； 2使用或生产可燃粉尘或粉体的设备。 | GB51283-2020 第5.1.7条 | 拟设防静电接地 | 符合要求 |
| 7 | 加工或处理可燃粉尘或粉体的场所，设备之间连接和接地应采用金属或其它导体材料。 | GB51283-2020 第5.1.8条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 8 | 设备工艺本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础，设备和管道的保温层应采用不燃材料。 | GB51283-2020 第5.1.10条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 9 | 除本标准另有规定外，承重钢结构的耐火保护应按现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160执行，其耐火极限尚应符合下列规定： 1露天生产设施支承设备的钢构（支）架及球罐的钢支架的耐火极限不应低于2.00h； 2主管廊钢构架跨越进出生产设施、罐区消防车道和扑救场地处，其立柱和底层托梁的耐火极限不应低于2.00h。 | GB51283-2020 第5.1.11条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 10 | 蒸汽炉及附属蒸汽储罐、蒸汽炉输送泵等设备周围，应设置防止蒸汽外溢的措施。 | GB51283-2020 第5.4.2条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 11 | 蒸汽管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。蒸汽炉系统应安装安全泄放装置。 | GB51283-2020 第5.4.3条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 12 | 甲、乙、丙类车间储罐（组）应集中成组布置在生产设施边缘，并应符合下列规定： 1甲、乙物料的储量不应超过生产设施1d的需求量或产出量，且可燃气体总容积不应大于1000m3，液化烃总容积不应大于100m3，可燃液体总容积不应大于1000m3； 2不得布置在封闭式厂房或半敞开式厂房内； 3与生产设施内其它厂房、设备、建筑物的防火间距应符合本标准第5.5.2条的规定。 | GB51283-2020 第5.5.1条 | 不涉及 | 符合要求 |
| 13 | 甲、乙类生产设施内部布置，应用道路将生产设施分割成为占地面积不大于10000m2的设备、建筑物区。 | GB51283-2020 第5.5.5条 | 设备、建筑物区占地面积均不大于10000m2 | 符合要求 |
| 14 | 在满足工艺要求的情况下，工艺设备应紧凑布置，限制和减小爆炸危险区域的范围。 | GB51283-2020 第5.5.6条 | 紧凑布置 | 符合要求 |
| 15 | 生产设施内部的设备、管道等布置应符合安全生产、检修、维护和消防的要求。 | GB51283-2020 第5.5.7条 | 设计时已考虑 | 符合要求 |
| 16 | 有爆炸危险的甲、乙类工艺设备宜布置在厂房或生产设施的一端或一侧，并采取相应的防爆、泄压措施。 | GB51283-2020 第5.5.8条 | 布置在厂房或生产设施的一端或一侧 | 符合要求 |
| 17 | 高危险度等级的反应工艺过程，其反应器应采用防火墙与其它区域隔离，并设置超压泄爆设施，反应器系统必须设置远程操作设施。 | GB51283-2020 第5.5.8条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 18 | 开停工或检修时可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置高度不低于150mm的围堰和导液设施。 | GB51283-2020 第5.5.9条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 19 | 污水处理设施（场、站）位置应与污水排水系统统一规划，宜独立布置。 | GB51283-2020 第5.6.1条 | 统一规划，独立布置 | 符合要求 |
| 20 | 污水处理设施（场、站）中易产生和聚集易燃易爆气体的场所应设置可燃气体报警仪。 | GB51283-2020 第5.6.2条 | 不涉及 | 符合要求 |
| 21 | 污水处理系统防爆型电气设备，应根据爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别确定。 | GB51283-2020 第5.6.3条 | 根据爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别确定 | 符合要求 |
| 22 | 循环冷却水站宜设置在爆炸危险区域外。当位于爆炸危险区域以内时，其电气设备设计，应符合现行国家有关防爆标准的规定。 | GB51283-2020 第5.6.4条 | 设置在爆炸危险区域外 | 符合要求 |
| 23 | 应根据精细化工生产的特点与需要，确定监控的工艺参数，设置相应的仪表及自动控制系统。 | GB51283-2020 第5.8.1条 | 根据精细化工生产的特点与需要，确定监控的工艺参数 | 符合要求 |
| 24 | 火灾危险程度较高、安全生产影响较突出的工艺，应设置与安全完整性等级评估结果相适应的安全仪表系统等安全防护设施。 | GB51283-2020 第5.8.2条 | 可研等资料未提及 | 对策措施中提出 |
| 25 | 精细化工自控设施的仪表选型、控制系统配置等应符合相关化工企业自控设计标准规定，并采取合理的安全措施： 1存放可燃物质的设备，应按工艺生产和安全的要求安装压力、温度、液位等检测仪表，并根据操作岗位的设置配置现场或远传指示报警设施； 2有防火要求及火灾紧急响应的工艺管线控制阀，应采用具有火灾安全特性的控制阀； 3有耐火要求的控制电缆及电缆敷设材料应采用具有耐火阻燃特性的材料； 4重要的测量仪表、控制阀及测量管线等辅助设施可采取隔热耐火保护措施。 | GB51283-2020 第5.8.3条 | 可研等资料不完善 | 对策措施中提出 |
| 26 | 使用或生产可燃气体或甲、乙类可燃液体的生产和储运区域，应按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定，设置独立于基本控制系统的可燃、有毒气体检测报警系统，现场电子仪表设备应采取合适的防爆措施，符合爆炸危险环境的防爆要求。 | GB51283-2020 第5.8.4条 | 设置独立于基本控制系统的可燃气体检测报警系统，采取合适的防爆措施 | 符合要求 |
| 27 | 建设项目不能使用国家明令淘汰的工艺及设备。 | 国家发改委2011年9号令（2013年修订本） | 无淘汰工艺或设备 | 符合要求 |
| 28 | 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施。使工作场所有害物质浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）要求 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 | 采用机械化作业，并采用通风措施 | 符合要求 |
| 29 | 经局部排气装置排出的有害物质必须通过净化设备处理后，才能排入大气，保证进入大气的有害物质浓度不超过国家排放标准规定的限值。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 | 有害物质均采用处理措施。 | 符合要求 |
| 30 | 厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 | 采用密封措施，物料均在管道内输送。 | 符合要求 |
| 31 | 生产或使用易燃、有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，应按本规范设置易燃、有毒气体检测报警仪。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018） | 在可能形成可燃有毒气体积聚的地方拟安装可燃有毒气体报警仪 | 符合要求 |
| 32 | 凡工艺过程中能产生粉尘、有害气体或其他毒物的生产设备，应尽量采用自动加料、自动卸料和密闭装置，并必须设置吸收、净化、排放装置或与净化、排放系统联接的接口。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 采用DCS控制 | 符合要求 |
| 33 | 沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置。 | 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 | 不存在环绕敷设 | 符合要求 |
| 34 | 用于制造生产设备的材料，在规定使用期限内必须能承受在规定使用条件下可能出现的各种物理的、化学的和生物的作用。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 按要求选择材质 | 符合要求 |
| 35 | 易被腐蚀或空蚀的生产设备及其零部件应选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造，并应采取防蚀措施。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 材质与介质性质相适应 | 符合要求 |
| 36 | 禁止使用能与工作介质发生反应而造成危害（爆炸或生成有害物质等）的材料。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 材质与介质性质相适应 | 符合要求 |
| 37 | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 按规范要求进行固定安装 | 符合要求 |
| 38 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 无棱角、毛刺等 | 符合要求 |
| 39 | 生产设备因意外起动可能危及人身安全时，必须配置起强制作用的安全防护装置。必要时，应配置两种以上互为联锁的安全装置，以防止意外起动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 设有安全防护装置 | 符合要求 |
| 40 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯光设计按有关专业标准执行。其他设备，照明设计按GB50034执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 | 按规范要求设置照明 | 符合要求 |

检查结果：共检查40项，符合28项，其中有12项可研等资料未提及，本报告在第8章的7.3节安全对策和建议内提出相关要求。

由上述可知，本项目拟采用的生产工艺、技术、设备总体符合国家的相关法律法规、规范和标准的要求。

## C.4 预先危险性分析评价

### C.4.1 生产车间单元

本项目生产系统单元预先危险性分析如下表：

表C.4-1  生产车间各操作岗位预先危险性分析评价表

| 一、火灾、爆炸 |  |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 火灾、爆炸 |
| 危险因素 | 易燃爆物质泄露 |
| 触发条件一 | 一、故障泄漏 1.釜、槽、塔、器、管线阀门、法兰等破损、泄漏； 2.釜、槽、塔、器、管、阀、表等连接处泄漏，泵破裂或转动设备密封处泄漏； 3.釜、槽、塔、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏； 4.釜、槽、塔、器、阀门、泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏； 5.撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏，以及釜、槽等超装溢出； 6.由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂泄漏。 二、运行泄漏 1.超温、超压造成破裂、泄漏； 2.安全阀、防爆膜等安全附件失灵、损坏或操作不当； 3.进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致容器、管道等破裂、泄漏； 4.物料在容器、管道或其它贮存体中自聚、破裂、泄漏； 5.热交换不充分而造成能量过量积聚，导致罐、槽、塔、器等破裂、泄漏； 6.垫片撕裂造成泄漏，以及骤冷、急热造成罐、槽、塔、器等破裂、泄漏； 7.承压容器未按有关规定及操作规程操作； 8.转动部件不洁而摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。 |
| 发生条件 | 1.易燃易爆物蒸汽压达爆炸极限； 2.易燃易爆物料泄漏； 3.易燃物质遇明火； 4.存在点火源、静点、高温物体等引发能量。 |
| 触发条件二 | 一、明火 1.火星飞溅； 2.违章动火； 3.外来人员带入火种； 4.物质过热引发； 5.点火吸烟； 6.他处火灾蔓延； 7.其它火源。 二、火花 1.金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）； 2.电气火花； 3.线路老化或受到损坏，引燃绝缘层； 4.短路电弧； 5.静电； 6.雷击； 7.进入车辆未戴阻火器等（一般要禁止驶入）； 8.手机火花，焊、割、打磨产生火花等。 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 |
| 危险等级 | Ⅲ级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 一、控制与消除火源 1．严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区； 2．严格执行动火证制度，并加强防范措施； 3．易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备； 4．严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具； 5．按标准装置避雷设施，并定期检查； 6．严格执行防静电措施； 7．加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区； 8．运送物料的机动车辆必须配戴完好的阻火器，正确行驶，不能发生任何故障和车祸； 9．转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧； 二、严格控制设备及其安装质量 1．釜、槽、塔、器、泵、阀、压机、冷机、管线质量； 2．压力容器、管道及其仪表要定期检验、检测、试压； 3．对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修； 4．设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态； 5．易燃易爆物挥发、散落场所的高温部件须隔热、密闭措施； 三、加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏 1．生产区内根据"170号公约"和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签； 2．杜绝"三违"（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化； 3．坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、氮封、安全阀、防护墙、管线防冻、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好？液位报警器是否正常？釜、槽、塔、器、管、进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏？消防通道、地沟是否畅通； 4．检修时做好隔离、清空、通风，在监护下进行动火等作业； 5．加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； 6．防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏； 7．严防车辆撞坏管线、管架桥等设施； 四、安全设施保持齐全、完好 1．安全设施（包括消防设施、遥控装置等）保持齐全完好； 2．槽、容器安装高、低液位报警器，易燃易爆场所安装可燃气体监测报警装置。 |
| 二、触电 |  |
| 潜在事故 | 触电 |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |
| 触发条件一 | 1．设备漏电； 2．安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3．绝缘损坏、老化； 4．保护接地、接零不当； 5．手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6．建筑结构未做到"五防一通"（即防火防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7．防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 8．雷击 |
| 发生条件 | 1．人体接触带电体； 2．安全距离不够，引起电击穿； 3．通过人体的电流时间超过50mA/S； 4．设备外壳带电 |
| 触发条件二 | 1．手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2．电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等； 3．电气设备金属外壳接地不良； 4．防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷； 5．防护用品、电动工具使用方法不当； 6．电工违章作业或非电工违章操作； 7．雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波） |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |
| 危险等级 | Ⅱ级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体； 3．架空、室内线、所有漏电设备及其检修作业要有安全距离； 4．严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零； 5．金属容器或有除空间内作业，宜用12伏电设备，并有监护； 6．电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7．根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8．建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9．坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10．定期进行电气安全检查，严禁"三违"； 11．对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12．制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13．特种气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14．按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 |
| 三、机械伤害 |  |
| 潜在事故 | 机械伤害 |
| 作业场所 | 设备的传动、转动部位 |
| 危险因素 | 绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体 |
| 触发事件 | 1、生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳； 2、衣物或擦洗设备时棉纱或手套等被绞入转动设备； 3、旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 4、设备检修时未断电和设立警示标志，误起动造成机械伤害； 5、突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。 |
| 发生条件 | 人体碰到转动、移动等运动物体 |
| 原因事件 | 1、设备机械安全防护装置缺失或有缺陷； 2、机械设备的保险、信号装置有缺陷； 3、员工工作时注意力不集中； 3、劳动防护用品未正确穿戴； 4、违章作业 |
| 事故后果 | 人体伤害 |
| 危险等级 | II |
| 防范措施 | 1、设备转动部分设置防护罩（如外露轴等），做到有轴必有套、有轮必有罩； 轮、轴旋转部位的周围应设置防护栅栏；皮带在适当位置设置跨越平台； 2、工作时注意力要集中，要注意观察； 3、正确穿戴好劳动防护用品； 4、作业过程中严格遵守操作规程； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态。 |
| 四、物体打击 |  |
| 潜在事故 | 物体打击 |
| 作业场所 | 生产区域、设备场所 |
| 危险因素 | 物体坠落或飞出 |
| 触发事件 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致使物体倾斜； 4、设施倒塌； 5、发生爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 6、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等 |
| 发生条件 | 坠落物体击中人体 |
| 原因事件 | 1、未戴安全帽； 2、起重或高处作业区域行进、停留； 3、在高处有浮物或设施不牢，即将倒塌的地方行进或停留； 4、吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等）； |
| 事故后果 | 人员伤亡或引发二次事故 |
| 危险等级 | II |
| 防范措施 | l、高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 2、及时清除、加固可能倒塌的设施； 3、保证检修作业场所、吊装场所有足够的空间； 4、堆垛要齐、稳、牢； 5、严禁上下抛接检修工具、螺栓等物件； 6、设立警示标志； 7、加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； 8、加强防止物体打击的检查和安全管理工作 9、作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。 |
| 五、高处坠落 |  |
| 潜在事故 | 高处坠落 |
| 作业场所 | 坠落基准面大于2m处的作业场所 |
| 危险因素 | 进行登高检查、检修等作业 |
| 触发事件 | 1、高处作业有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2、无脚手架、板，造成高处坠落； 3、梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落； 4、烟筒梯、高处通道、储罐扶梯、管线架桥及护栏等缺失或锈蚀，强度不够造成坠落； 5、防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6、在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落； 7、吸入有毒、有害气体或氧气不足、身体不适造成跌落； 8、作业时嬉戏打闹。 |
| 发生条件 | 二米以上高处作业；作业面下是设备或硬质地面。 |
| 原因事件 | 1、脚手架搭设不合格，防坠落措施不到位，踩空或支撑物倒塌； 2、高处作业面下无防护措施如使用安全带或设置安全网等； 3、安全带挂结不可靠； 4、安全带、安全网损坏或不合格； 5、违反“十不登高”制度； 6、未穿防滑鞋、紧身工作服； 7、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 8、情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | II |
| 防范措施 | 1、登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”； 2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带； 3、按规定搭设脚手架等安全设施； 4、在屋顶、胶带输送廊等高处作业须设防护栏杆、安全网： 5、下层交叉作业须搭设严密牢同之中间隔板、罩棚作隔离； 6、临边、洞口要做到“有洞必有盖"“有边必有栏”以防坠落； 7、安全带、安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好； 8、六级以上大风天气不安排高处作业，暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业； 9、可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即“尽可能高处作业平地做” 1 0、加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作； 11、坚决杜绝登高作业中的“三违”。 |
| 六、高温灼伤 |  |
| 潜在事故 | 高温灼伤 |
| 作业场所 | 蒸汽管道、天然气锅炉等 |
| 危险因素 | 锅炉设备和管线高温灼伤 |
| 触发事件 | 1、设备故障，高温物料泄漏或滚落； 2、必须进入高温环境清理高温物料； 3、作业时触及高温物体； |
| 发生条件 | 人员触、碰高温设备表面、高温物料人员触、碰危险化学品物料。 |
| 原因事件 | l、因抢修设备人员接触高温设备； 2、因设备故障导致高温物料泄漏或滚落，伤及人体； 3、操作时人体无意触及高温物体表面； 4、未按照作业规程作业，导致与高温设备、高温物料接触； 5、未按照要求使用防护用品。 |
| 事故后果 | 导致人员灼烫伤 |
| 危险等级 | III级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1、锅炉设备外部高温部分设置防护层，做到可能有灼烫处必有护套，在高温部位适当位置设置跨越平台； 2、正确穿戴好劳动防护用品，工作时注意力要集中，要注意观察； 3、安全警示标志醒目； 4、作业过程中严格遵守操作规程； 5、对员工进行安全教育，让员工掌握防止灼烫伤害的知识和应急处理方法。 |
| 七、灼烫（化学灼烫） |  |
| 潜在事故 | 灼烫（化学灼烫） |
| 作业场所 | 生产装置 |
| 危险因素 | 酸性物质 |
| 触发事件 | 1、有腐蚀性的化学品泄漏接触到人体； 2、装卸作业时触及腐蚀性物品； 3、清洗、检修罐、阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到腐蚀性物品。 |
| 发生条件 | 腐蚀性物品、高温物料等溅及人体或人体接触到高温物体表面 |
| 原因事件 | 1、泄漏的腐蚀性物品或高温物料溅及人体； 2、工作时不小心触及腐蚀性物料； |
| 事故后果 | 导致人员灼烫伤 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 发生的可能性 | D |
| 风险等级 | 14 |
| 风险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、防止泄漏首先选用适当的材质，并精心安装； 2、合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性； 3、定期检查跑、冒、滴、漏，保持罐、槽、釜（器）、管、阀完好； 4、涉及腐蚀品物料作业，配备和穿戴相应防护用品； 5、检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 6、加强对有关化学品灼伤预防知识和应急处理方法的培训和教育； 7、设立救护点，并配备相应的器材和药品，如洗眼器等； 8、设立警示标志。 9、严格执行作业规程。 |
| 八、中毒 |  |
| 潜在事故 | 中毒 |
| 危险因素 | 1．有毒物料）泄漏； 2．检修、抢修作业时接触有毒物料 |
| 触发条件一 | 1．生产过程中的主要有毒物料发生泄漏；毒害品物料泄漏0 2．泄漏原因如"火灾、爆炸"触发事件中"1.故障泄漏和2.运行泄漏"等方面； 3．检修、维修、抢修时，釜、槽、塔、器、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净； 4．毒性气体的泄漏量较大，且有积聚； 5．在容器内作业时缺氧 |
| 发生条件 | 1．有毒物料超过容许浓度； 2．毒物摄入体内； 3．缺氧 |
| 触发条件二 | 1．毒物物质浓度超标； 2．通风不良； 3．缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4．不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当； 5．在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品； 6．因故未戴防护用品； 7．防护用品选型不当或使用不当； 8．救护不当； 9．在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员中毒窒息 |
| 危险等级 | II级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1．严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性； 2．严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、其它设备； 3．泄漏后应采取相应措施： ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5．要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、空气呼吸器及其它劳动防护用品； 6．组织管理措施 ①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材； ⑥培训医务人员对中毒、窒息等的急救处理能力。 |

小结：通过预先危险（PHA）分析可知，生产车间系统主要危险为火灾、爆炸危险等级为Ⅲ级，危险性较大，需要十分注意；触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、高温灼伤、灼烫、中毒等危险等级为Ⅱ级，危险性小，其风险是可接受风险。

- C.4.2 公用工程和辅助设施单元

1、电气子单元

本报告采用预先危险分析法对电气子单元进行分析评价，具体分析情况见表C.4-2：

表C.4-2  电气子单元预先危险分析表

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 主要危险源位置 | 电气设备 |
| 事故、故障类型 | 触电 |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 8、雷击。 9、动土施工时误挖断电缆。 |
| 发生条件 | ⑴人体接触带电体； ⑵安全距离不够，引起电击穿； ⑶通过人体的电流时间超过50mA/S； ⑷设备外壳带电 |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、防护用品、电动工具验收、检验、更新管理有缺陷； 5、防护用品、电动工具使用方法未掌握； 6、电工违章作业或非电工违章操作； 7、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、架空、室内线、所有强电设备及其检修作业要有安全距离； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或工作接地； 5、金属容器或有限空间内作业，宜用12伏和以下的电器设备，并有监护； 6、电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7、据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10、定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 11、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13、电气人员设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 15、严格执行动土管理制度 |
| 序号 | 二 |
| 主要危险源位置 | 电气设备 |
| 事故、故障类型 | 火灾 |
| 触发事件 | 1、过载引起火灾或设备自身故障导致过热引起火灾； 2、接地不良引起雷电火灾。 3、电缆过载，短路引发火灾； 4、电缆防护层损伤导致电缆绝缘击穿； 5、电缆敷设位差过大； 6、电缆接头施工不良；电缆受终端头的影响终端头闪路起火蔓延至电缆起火； |
| 事故后果 | 造成供电系统瘫痪、甚至引发二次事故 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、配电室应按“五防一通”设置； 2、配电间应与乙类装置相隔一定的安全距离，建筑符合设计规范的要求；电缆敷设远离热及易受机械损伤的位置； 3、设置相应的保护装置和防雷接地； 4、加装短路、过载保护装置，及时切断故障； 5、严格执行操作规程，设置防误闭锁装置； 6、选用绝缘良好的电气设备和难燃型电缆；电缆的安装、敷设接头盒和终端头的安装、施工应符合规范、规程的要求； 7、及时清除电缆沟或桥架内的积灰、积油、积水，电缆沟进户孔洞口用防火材料封堵严密； 8、定期检查电缆沟、电缆架、接头盒的状态是否合乎要求； 9、配备相应的灭火器材。 |

小结：通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、触电，危险程度为II级（临界的）。

2、仪表自动化子单元

本报告采用预先危险分析法对仪表自动化子单元进行分析评价，具体分析情况见表C.4-3：

表C.4-3  自控系统预先危险性分析表

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 主要危险源位置 | DCS分散控制系统/SIS安全仪表系统 |
| 事故、故障类型 | DCS分散控制系统/SIS安全仪表系统失灵 |
| 事件原因 | 1.DCS/SIS或DCS/SIS的电源回路失电；或其电源电缆及接插件故障，导致CRT黑屏，导致死机； 2.软件失误、主控制器负荷过高、配置失误； 3.通讯电缆或通讯接口组件故障，导致死机； 4.通讯电缆或通讯接口过负荷，通讯堵塞死机； 5.操作键盘或其电缆接插件损坏，系统不响应操作指令； 6.CRT操作应用软件出错，或系统侵入病毒，丢失信息，导致死机； 7.一次元件损坏或产品质量差； 8.变送器故障； 9.使用环境不良。 |
| 事故后果 | 运行人员失去对系统监控操作手段，系统行处于失控状态，系统反应时间过长，计算机画面反应迟钝，影响系统调节和保护动作，造成人员伤害或设备重大损坏。 |
| 危险等级 | III |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1.加强DCS/SIS的LCD电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作，注意电缆屏蔽接地良好； 2.非本机磁盘、光盘、不确定存储介质及无关的运算工作，不得在本机上进行操作，防止病毒侵入；DCS/SIS工程师站和操作员站任一台电脑均不允许与Inter网联接，以防病毒传播或黑客入侵；软件加强管理，采用不同介质做好备份，对软件组态严格审查，并且做好模拟动态测试，考虑最极端情况下可能发生的事故 3.勤维护检查通讯电缆及其通讯接口组件，避免外力机械损伤； 4.设备选型时应考虑合理的数据通讯总线负荷率不超过30%（以太网不超过20%）； 5.勤维护检查键盘（鼠标）及其电缆接插件，及时更换损坏件。 6.选择主流的DCS/SIS厂家，统计好合适的I/O点及自动调节套数； 7.选择适当性能的控制器，并且留有较大的余量；在设计时注重控制器的负荷分配，重要I/O点要有冗余，且不可放在同一块插件上； 8.通信网络结构可以考虑采用冗余二环网比较可靠，并且按规程要求严格测试在恶劣条件下的通信负载率； 9.加强工程师站室管理，制定适合本电厂实际情况的DCS/SIS工程师站室的管理规定；加强维护，发现问题及时处理。 |
| 序号 | 二 |
| 主要危险源位置 | 压力差压测量装置 |
| 事故、故障类型 | 压力差压测量装置故障 |
| 触发事件 | 1.压力、差压变送器本身质量差或电源回路失电或其导线故障，导致测量装置无输出； 2.测量装置内弹性元件损坏泄漏，使表针不起； 3.传压通道（仪表管，一或二次门及其接头）泄漏。致使压力表无指示；差压表指最大（负压侧漏）或最小（正压侧漏）； 4.传压通道（仪表管，一、二次门及其接头）受冻结冰，致使压力表渐趋向最大值，差压表渐趋向最大值（正压侧受冻结冰）或最小值（负压侧受冻结冰）； 5.传压通道（仪表管，一、二次门及其接头）被杂物堵塞，致使仪表指示停滞不动； 6.DCS/SIS的I/O组件输入点故障，导致示值异常。 7.误判断和人为误操作。 |
| 事故后果 | 错误信息会误导运行人员，导致对系统运行工况误判断、造成人为误操作。或系统自动调节失控。危害系统安全运行。 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1.加强压力、差压测量装置电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2.更换损坏的测量装置； 3.消除传压通道泄漏点； 4.冬季寒冷季节，对传压通道和变送器等应加装伴热设施，有足够热源，并做好传压通道的保温； 5.加强维护管理，定期吹扫传压通道； 6.勤检查DCS/SIS的I/O组件，加强维护管理工作； 7.定期核对生产流程中各相关参数的合理性，减少误判断和人为误操作。 |
| 序号 | 三 |
| 主要危险源位置 | 温度测量装置 |
| 事故、故障类型 | 温度测量装置故障 |
| 触发事件 | 1.温度测量装置电源回路失电或其导线故障，导致测量装置无输出； 2.温度测量一次检测元件及其接线回路损坏，断线或短路，导致测量装置指向最大值（热电偶有断线保护时）或测量装置无指示，指示不正确、表针不起等； 3.DCS/SIS的I/O组件输入点故障，导致示值异常； 4.元件安装不当，其测温感温部件没有接触被测量部位或介质，造成测量偏低，引起运行人员误判断； 5.一次元件误差大未及时处理； 6.电磁干扰等影响。 |
| 事故后果 | 错误信息会误导运行人员，导致对系统运行工况误判断、造成人为误操作，或自动调节失控，危害系统安全运行。 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1.加强温度测量装置电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2.勤维护检查温度测量一次检测元件及其接线回路，排除故障点； 3.勤检查DCS/SIS的I/O组件，加强维护管理工作； 4.定期核对、分析，生产流程中各相关参数的合理性，减少误判断和人为误操作； 5.发现一次元件误差大的应及时更换； 6.使用屏蔽电缆或屏蔽补偿线。 |
| 序号 | 四 |
| 主要危险源位置 | 自动调节系统 |
| 事故、故障类型 | 自动调节系统失控故障 |
| 触发事件 | 1.该调节系统电源回路失电；或其导线故障，导致自动调节失控； 2.调节用一次检测装置及其接线回路损坏，断线或短路，致使调节信号异常，导致调整门突然开大或关小； 3.执行机构故障，或其拉杆、硝子脱落，或拉杆刚性不够，弯曲变形，或调节机构卡涩不动，导致自动调节无动作，或调整门突然开大、关小； 4.双路冗余互为备用的通讯环路，自动切换时瞬时故障，丢失信息导致自动凋节失控； 5.调节器的CPU超过使用有效期，或受外界干扰或PID运算出错，导致自动调节失控； 6.系统保护用通讯组件故障，致使不能传输信息，保护用I/O组件输入/输出点及其导线同路故障，致使自动调节失控。 |
| 事故后果 | 系统自动调节失控，危害系统安全运行。 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1.加强自动调节系统电源回路（电源开关、熔断器、电缆、接插件）维护管理工作； 2.加强系统保护，用一次检测装置、执行机构、调节机构、DCS/SIS通讯组件、I/O输入/输出组件、CPU主机组件的维护管理工作，对超过有效使用期的组件及时更换备用件； 3.重要调节系统设计，应具有“当调节信号偏差大时，由自动调节方式自动转换为手动操作方式”的功能并发出报警信号，提醒运行人员注意； 4.勤维护检查自动调节系统的双路冗余元件及其接线回路，排除故障点； 5.重要调节系统，应定期进行内、外扰动动作试验； 6.勤检查系统保护用通讯组件，排除故障点，加强维护管理工作。 |
| 序号 | 五 |
| 主要危险源位置 | 自控接地系统 |
| 事故、故障类型 | 自控接地系统故障 |
| 触发事件 | 自控接地系统接地电极腐蚀断线，接地阻值增大或接地线受机械外伤断线以及接地线连接螺丝松动； |
| 事故后果 | 危害系统安全运行。 |
| 危险等级 | II |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 加强自控接地系统回路（接地线；接地汇流铜母线；连接螺丝；接地电极）维护管理工作，定期进行接地系统紧固连接螺丝工作；定期测试自控接地系统接地电极的接地电阻值；系统大、小修在解开总接地线的条件下，分部测试自控四种类型接地回路（热控电源中性线接地、自控机柜外壳安全接地、自控系统参考点零电位接地、屏蔽电缆屏蔽层接地）的对地及其相互间的绝缘电阻阻值，保持严格意义上的单点接地，消除多点接地隐患；在自控施工设计阶段，应有完整的自控接地系统施工设计。 |

评价小结：

自控系统经预先危险性分析：DCS分散控制系统/SIS安全仪表系统失灵事故的危险等级为Ⅲ级，压力差压测量装置故障、温度测量装置故障、自动调节系统失控故障、自控电源系统失电故障、自控接地系统故障事故的危险等级为Ⅱ级。

对危险等级为Ⅱ级的应从技术、管理方面采取措施防止事故发生；对危险等级为Ⅲ级的应按照国家、行业法规、标准等从设计、制造、施工、管理各方面进行规范，避免触发事件引发事故。

3、给排水子单元

本报告采用预先危险分析法（PHA）对本项目给排水方面进行分析评价，具体情况见表C.4-4。

表C.4-4  给排水预先危险分析表

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 主要危险源位置 | 污水处理设施、事故池 |
| 事故、故障类型 | 中毒窒息 |
| 事件原因 | 1.水池在清池作业时，有毒窒息性气体聚集在池底； 2.清池作业时未进行换气通风或通风不良 3.未戴防毒面具、防毒面具失效； |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1.作业前进行氧含量分析； 2.进行换气通风； 3.佩戴有效的防毒面具 |
| 序号 | 二 |
| 主要危险源位置 | 污水处理设施、事故池、消防水池 |
| 事故、故障类型 | 淹溺 |
| 事件原因 | 1.水池防护设施不健全。 2.人员安全意识差。 3.运行或检修操作规程不健全。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1.健全水池防护设施。 2.加强安全教育工作。 3.建立健全运行或检修操作规程。 |
| 序号 | 三 |
| 主要危险源位置 | 污水处理设施、消防泵房 |
| 事故、故障类型 | 机械伤害 |
| 事件原因 | 1、转动或传动部位无防护罩； 2、设备检修时未断电和设立警示标志； 3、误起动造成机械伤害； 4、衣物绞入。 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、设置防护罩或栏； 2、检修时断电并设立警示标志； 3、作业过程中严格遵守操作规程； 4、正确穿戴好劳动防护用品，工作时衣着应符合“三紧”要求。 |
| 序号 | 四 |
| 主要危险源位置 | 污水处理设施、事故池 |
| 事故、故障类型 | 化学灼伤 |
| 事件原因 | 1、有腐蚀性的化学品泄漏接触到人体； 2、作业时触及腐蚀性物品； 3、清洗、检修未使用防护用品，接触到腐蚀性物品 |
| 事故后果 | 导致人员灼伤 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1、涉及腐蚀品配备和穿戴相应防护用品； 2、检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 3、加强对有关化学品灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育； 4、设立警示标志。 5、严格执行作业规程。 |

小结：通过预先危险分析，本项目给排水方面主要危险、有害因素有中毒窒息、淹溺、机械伤害、化学灼伤危险程度均为Ⅱ级（临界的）。

4、供热子单元

采用预先危险分析法（PHA）对供热子单元的蒸汽管道装置进行分析评价，具体情况见表C.4-5。

表C.4-5  供热子单元预先危险分析表

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理爆炸 | 蒸汽管道爆破 | 1、材质错用； 2、管材存在缺限； 3、焊接缺陷； 4、管道应力布置不合理造成管系应力过大； 5、管材长期使用后的蠕变损伤和交变应力作用下产生材料疲劳损坏。 6、车辆碰撞或人为破坏导致管道爆裂。 7、管道腐蚀严重。 | 生产中断、财产受损；人员受伤 | II | 1、管道设计要作管壁厚度的强度计算，选材合适； 2、管材要有质量证明文件，安装时合金钢要作光谱复查； 3、安装焊口要作无损探伤检查； 4、管道冷紧值、支吊架分布和选型应作应力计算，安装运行时防止高温管道支吊点卡涩； 5、管道应设蠕变监视器，定期测量蠕变值及计算蠕变速度，必要时要作安全评价； 6、管道外壁要敷设合格的保温材料，外包铁皮，避免雨雪侵入损伤管材。 7.在停运期间应做好管路的防腐蚀工作。 8、做好管道的防护工作，设置防护堤、警示标志等。 |
| 高温灼烫 | 蒸汽管道破裂，泄露 | 1、管道发生破裂、高温蒸汽泄漏 2、保温设置不符合要求或损坏。 | 人员伤害 | II | 1、定期进行巡查，发现异常及时处理。 2、保温材料设置要符合规范要求。禁止破坏保温材料。 |

评价小结：预先危险性分析供热子单元存在的主要危险有害因素有：物理爆炸、高温灼烫事故的的危险等级为II级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

5、锅炉子单元

锅炉是大型设备，又属于压力容器，锅炉是在高温和承压的状况下运行，在压力的作用下具有爆炸的危险性。锅炉系统预先危险性分析见表表C.4-6。

表C.4-6  锅炉系统预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故 后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉炉膛爆炸 | 运行 | 1、水冷壁超温或掉渣砸破水冷壁； 2、保护拒动引发炉膛内爆炸； 3、点火前炉膛内燃料积聚过多； 4、燃烧突然终端后，燃料未切断且未进行足够的通风就点火； 5、炉内承压部件大面积爆破。 | 造成锅炉破坏，严重时可造成人员伤亡或人身伤害。 | Ⅲ | 1、司炉人员务必了解燃烧爆炸要素，点火和压火启动之前必须清扫可能产生的可燃粉尘。 2、锅炉燃烧室上部要设计防爆门。 3、风室要布置防爆门。 4、要有健全的点火操作规程，严格的防爆炸措施。 5、操作人员要严格按操作规程操作。 6、正确处理燃烧过程中的事故，如：床料多、熄火等，防止燃烧爆炸。 8、确保锅炉炉膛安全监控系统及灭火保护装置正常运行； 9、加强燃煤的监督管理，对燃煤逐批分析，掌握煤料的特性，合理调用燃煤比例； |
| 锅内超压过热等爆破 | 运行 | 1．超压。运行压力超过锅炉最高许可的工作压力。 2．过热。钢材的工作温度超过极限值。 3．腐蚀。钢板或钢管内外表面腐蚀减薄，强度显著降低，不能承受额定压力而破裂。 4．裂纹和起槽。运行中使锅炉骤冷骤热，或负荷频繁波动，钢材承受交变应力，产生疲劳裂纹，同时又由于腐蚀的综合作用形成起槽而开裂。 5．先天性缺陷。如设计时采用不合理的角焊结构，强度计算错误或用材不当；制造、安装及修理的加工工艺不好，特别是焊接质量不合格。 | 1．锅炉爆破，致使设备损坏。 2．锅炉爆破，喷出汽水，能造成人员伤亡或人身伤害。 | Ⅲ | 1．运行时每日至少人工排汽一次，以免阀门粘结，每周至少冲洗一次压力表，防止堵塞。 2．加强水位的监视和保证水位表和高低水位报警器工作正常。同时加强水质管理，正确排污及时清除水垢。 3．采用除氧装置、加强水质管理以保证给水和锅水质量合格，还要加强停炉保养和烟灰的清除。。 4．运行中保持燃烧稳定，锅炉启动不要太快，避免骤冷骤热。加强对应力集中部位的检查，发现裂纹和起槽及时处理。 5、在设计、制造、安装及维修各方面严格执行锅炉安全监察的规定。 |
| 锅炉缺水 | 运行 | 1、运行人员疏忽大意，对水位监视不严；或运行人员脱岗睡岗；放弃对水位的监视； 2、水位警报装置或给水自动调节器失灵； 3、水位表水连管堵塞，旋塞渗漏或其它原因形成虚假水位； 4、给水设备或给水管路发生故障，使供水减少或中断； 5、锅炉排污后，未关闭或未关严排污阀，或排污阀泄露； 6、锅炉水冷壁、对流管束、省煤器管子或烟管爆破泄放水。 | 人员伤害、财产损失 | Ⅲ | 1.锅炉运行人员持证上岗，严格执行“锅炉运行操作规程”和“岗位责任制”； 2.新装、改造或检修后的锅炉，应检查水位表安装的位置是否正确，防止锅炉出现虚假水位； 3.为保证水位表指示正确，水位表的清洗检查工作每班至少应进行两次； 4.水位表的汽、水旋塞发现泄漏时，应及时修理，防止因水位表旋塞堵塞、泄漏等原因形成虚假水位； 5.妥善维护锅炉给水设备和管路阀门，保证锅炉可靠供水； 6.锅炉排污时，应严格监视水位下降的情况，排污后应关好排污阀。 |
| “四管”爆漏 | 运行 | 1、设计方面：结构不合理，选材不得当；制造、安装：错用材料，焊接处汽水膨胀；运行时：超温、超压，磨损及腐蚀。 2、运行过程中产生内腐蚀（含盐量高，PH值不合格）；停炉腐蚀（未保养或保养不当）；产生外部腐蚀。 3、供水系统发生故障。 4、安全阀不能卸压（如锈死、排气不够、设压过高）；压力表失灵损坏；燃烧调正不当。 5、人员操作不当、监控调节不当。 6、膨胀、管壁被拉裂泄漏。 7、管内化学腐蚀或管外高温腐蚀。 | 人员伤害、财产损失 | Ⅱ | 1、运行中强调调整水冷壁介质温度，各部位温度在标准之内，严禁超温运行，关键是锅炉设计、制造要合理，运行中燃料调整合理，保证过热器、再热器管不产生局部超温。 2、对采用特种耐热合金钢材的管道设计和管材的订货、验收、制造、存放、安装、焊接、热处理和探伤检测要求严格。 3、严格执行设计、制造、安装、运行有关规程、规范、标准，严格控制给水指标，在线分析及定期化验分析，不合格水不准入锅炉。 4、严格监视管壁情况。 5、做好定期保养工作、停炉保养。 6、防止跑、冒、滴、漏和地面潮湿，防止外部腐蚀。 7、给水必须除氧，给水含氧量达标。 8、确保自动给水，断水保护安全可靠。 9、选用高质量的设备阀门。 10、确保安全阀、压力表、测温仪表、主要阀门及其他安全装置、保护装置完好运行。 11、加强金属监督工作。 12、避免炉内结焦结渣造成管屏受热不均。 |
| 高温烫伤 | 运行 | 1、人员接触锅炉高温部位； 2、高温管道保温层损坏； 3、高温介质泄漏。 4、事故排渣时直接通过事故排渣口排出的高温炉渣。 | 人员损伤 | Ⅱ | 1、加强个人劳动保护； 2、高温管道保温层损坏及时维修； 3、加强设备维护。 4．加强事故排渣的操作制度管理。 |

评价小结：预先危险性分析锅炉系统存在的主要危险有害因素有：锅炉炉膛爆炸、锅内超压过热等爆破、锅炉缺水的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。“四管”爆漏、高温烫伤等的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

- C.4.3 储运单元

仓库预先危险性分析如下：

表C.4-5  仓库储运单元预先危险性分析评价表

| 潜在事故 | 火灾、爆炸 |
| --- | --- |
| 作业场所 | 202甲类仓库一、203甲类仓库二、201丙类仓库 |
| 危险因素 | 易燃、可燃物料 |
| 触发事件 | 1、物料因搬运、装卸损坏泄漏，堆垛不规范倒塌造成包装容器损坏； 2、仓库内温度过高，导致易燃物料挥发加剧或压力增大引发易燃物料包装桶破裂泄漏； 3、仓库通风不良，挥发的气体积聚而引起火灾、爆炸事故； 4、相互禁忌类物质混存混放； 5、未安装可燃气体检测报警装置或失效； 6、库房内电气设施不防爆或防爆级别不足； 7、违章动火、电器火花； 8、叉车不防爆或违章使用； 9、库房内的作业通道设置不合理； 10、因建筑物火灾、电气设施着火或雷击造成容器损坏而着火、爆炸； 11、人为引入火种等。 |
| 原因事件 | 1、明火 ①火星飞溅；②违章动火；③外来人员带入火种；④点火吸烟；⑤他处火灾蔓延；⑥其它火源。 2、火花 ①线路老化，引燃绝缘层；②雷击等。 3、其他 |
| 事故后果 | 财产损坏、人员伤亡 |
| 危险等级 | Ⅲ |
| 发生的可能性 | C |
| 风险等级 | 11 |
| 风险程度 | 危险的 |
| 防 范 措 施 | 1.仓库内用防火墙设置防火分区，禁忌物分区存放； 2.严格执行先进库的先出库的原则，控制物质的仓储量，尽量缩短仓储时间； 3.严禁在仓库内开桶或进行分装作业； 4.仓库设置机械通风设施等；设置有效的可燃气体检测报警装置。 5.搬运时轻装轻卸，防止损失包装容器。 6.按要求进行堆垛，相互禁忌类物质禁止混存混放； 7.按二类防雷要求设置防雷设施； 8.库房内使用符合要求的防爆型电气； 9.按要求配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统，并要保证消防通道的畅通； 10.非防爆机动车辆禁止进入仓库区域，并按章操作； 11.定期进行检查，严防泄漏； 12.仓库内严格安装规程进行操作； |
| 潜在事故 | 车辆伤害 |
| 作业场所 | 202甲类仓库一、203甲类仓库二、201丙类仓库 |
| 危险因素 | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |
| 触 发 事 件 | 1、车辆有故障（如刹车、阻火器不灵、无效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线。管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； 6、装载过多，风雨影响等造成视线不清。 |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、设备、管线等 |
| 原因事件 | 1、驾驶员道路行驶违章； 2、驾驶员工作精力不集中； 3、驾驶员酒后驾车； 4、驾驶员疲劳驾驶； 5、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； |
| 事故后果 | 人员伤害、撞坏管线等造成泄漏，引起二次事故 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 发生的可能性 | E |
| 风险等级 | 17 |
| 风险程度 | 临界的 |
| 防 范 措 施 | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持路面状态良好； 3、管线等不设在紧靠路边； 4、驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章； 5、加强驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶，行驶时注意观察、集中注意力等）； 6、车辆无故障，保持完好状态； 7、车辆不超载、不超速行驶； |
| 潜在事故 | 化学灼烫 |
| 作业场所 | 202甲类仓库一、201丙类仓库 |
| 危险因素 | 腐蚀性物料 |
| 触发事件 | 1、有腐蚀性的化学品泄漏接触到人体； 2、作业时触及腐蚀性物品； 3、未使用防护用品，接触到腐蚀性物品 |
| 发生条件 | 腐蚀性物品溅及人体 |
| 原因事件 | 1、泄漏的腐蚀性物品溅及人体； 2、工作时不小心触及腐蚀性物料； |
| 事故后果 | 导致人员灼烫伤 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 发生的可能性 | D |
| 风险等级 | 14 |
| 风险程度 | 临界的 |
| 防 范 措 施 | 1、防止泄漏； 2、合理选用防腐包装材料； 3、涉及腐蚀品配备和穿戴相应防护用品； 4、加强对有关化学品灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育； 5、设立救护点，并配备相应的器材和药品，如洗眼器等； 6、设立警示标志。 7、严格执行作业规程。 |
| 潜在事故 | 中毒、窒息 |
| 作业场所 | 202甲类仓库一、203甲类仓库二、201丙类仓库 |
| 危险因素 | 有毒物料；接触有毒物料。 |
| 触 发 事 件 | 物料泄漏 |
| 发生条件 | 包装物破损 |
| 原因事件 | 1、有毒物质浓度超标； 2、通风不良； 3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4、在有毒物现场无相应的防毒面具以及其它有关的防护用品或选型不当； 5、未戴防护用品； 6、救护不当； 7、在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。 |
| 事故后果 | 物料损失、人员中毒窒息 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 发生的可能性 | D |
| 风险等级 | 14 |
| 风险程度 | 临界的 |
| 防 范 措 施 | 1、设立警示标志； 2、配备防护用品和防酸防护用品； 3、制定操作规程并严格执行； 4、加强检查有毒有害物质有否滴、漏； 5、教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； 6、设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； 7、制作配备安全周知卡。 8、严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》中关于危险化学品储存和使用的规定。 |

评价小结：

本单元中202甲类仓库一、203甲类仓库二、201丙类仓库在储存物料在贮存、装卸过程中，其主要危险是火灾、爆炸、化学灼伤等，通过预先危险性分析，仓库的火灾、爆炸危险危险等级为Ⅲ，处在危险状态，必须采取相应的防范措施。其余危险等级均为Ⅱ级或以下。在严格危险化学品仓库管理，采取一定的安全防范措施后，在正常情况下是可以保证安全的。

### C.4.4 特种设备单元

特种设备单元主要包括压力容器、压力管道等设备、设施。

1、预先危险分析

该单元采用预先危险分析法进行评价，预先危险分析法见表6.2-13。

表6.2-26特种设备单元预先危险分析表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器爆炸 | 超压 | 1、系统超压运行； 2、压力容器、管道材质错用、管材存在缺陷； 3、压力容器、管道及阀门连接、安全附件施工缺陷或质量缺陷 4、压力容器、管道未定期进行检测； 5、管道应力布置不合理造成管系应力过大 6、高温设备、管道长期使用后的蠕变损伤和交变应力作用下产生材料疲劳损坏； 7、安全阀、压力表等安全附件损坏或整定值不合格； 8、设备或管道防腐方式选择不当或遭受腐蚀强度下降； 9、可能超压设备、管道未设置泄压装置或泄压能力设计不当 10、遭受外力撞击过大。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1、严格执行安全操作规程，禁止违章作业； 2、设备、设施及施工安装 1）严格执行相关标准进行设计，保证管道、阀门、仪表的材质和制作、安装质量； 2）管道按要求进行防腐； 3、施工严格按规范和标准进行，并认真检查，确保焊接安装及防腐的质量； 4、压力容器、管道和安全阀、压力表等应定期检测，合格后使用；安全阀应定期开启，防止堵塞。 5、可能超压设备、管道应设置安全阀、爆破片等泄压设施；泄压能力应按要求进行设计、选型及施工； 6、按规范要求进行防腐；加强现场检查维护，减缓设备或管道腐蚀； 7、防止外来物体撞击。 8、压力容器、管道设计要作管壁厚度的强度计算，选材合适； 9、压力容器、管道管材要有质量证明文件，安装时合金钢要作光谱复查； 10、安装焊口要作无损探伤检查 |
| 灼烫/冻伤 | 高（低）温部件、高（低）温物料、腐蚀性化学品与人体直接接触 | 1、高温/低温介质、蒸汽、腐蚀性物料，故障喷出； 2、高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂。 3、温控系统失效，物料汽化，系统超压破裂 4、清洗、检修罐、阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到高温介质； 5、腐蚀性/高温/低温物料，故障喷出； - 6、没有按照要求穿戴劳动防护用品； 7.违规违章操作； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1、防止泄漏首先选用适当的材质，并精心安装； 2、合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性； 3、定期检查跑、冒、滴、漏，保持罐、槽、釜（器）、管、阀完好，管道设置保温层并保证完好无缺； 4、涉及腐蚀品、高（低）温物料作业，配备和穿戴相应防护用品； 5、检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 6、加强对有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育； 7、设立救护点，并配备相应的器材和药品，如洗眼器等； 8、设立警示标志。 9、严格执行作业规程。 |
| 中毒和 窒息 | 1.有毒有害物料泄漏； 2.检维修过程中未按要求操作 | 1、压力容器、管道安全附件失灵、超压，或因腐蚀、冲刷、温度、压力交变影响承压能力降低，发生物理爆炸，引起独行物料泄漏。 2、施工安装完成后未进行无损检测及泄漏试验 3、作业人员进入塔器、储罐等特种设备内作业时无防护； 4、进入塔器、储罐等特种设备内作业前，未进行空气置换或置换不彻底； 5、进入塔器、储罐等特种设备内作业时有害气体超标，无人监护； 6、塔器、储罐等特种设备无通风设施或通风不良； 7、安全生产管理工作不到位，违章作业。 未制定事故应急处理预案 | 人员伤害 | Ⅲ | 1、作业人员进入塔器、储罐等特种设备内作业时要穿工作服、戴工作帽，并佩戴必要的防护用品； 2、进入塔器、储罐等特种设备进行检修作业前，首先必须进行彻底的气体置换，合格后才能允许进入容器内部作业； 3、进入塔器、储罐等特种设备进行检修作业，要有专人进行监护，并采取必要的防护措施； 4、在塔器、储罐等特种设备内作业时，应保持良好的通风； 5、加强安全生产管理工作，严格执行各项管理制度和操作规程。 |

评价小结：通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸、中毒和窒息危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。灼烫/冻伤的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施，符合安全条件。

- C.4.5 消防、交通、安全管理、作业环境单元

本报告对消防、交通、安全管理、作业环境评价单元有可能造成人员伤亡的危险因素采用预先危险性分析法进行分析评价，具体见表C.4-6。

表C.4-6  消防、交通、安全管理、作业环境评价单元预先危险性分析

| 危险 因素 | 触发事件 | 形成事故原因事件 | 危险 等级 | 可能性 | 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淹溺 | 设备运行 | 1.水池防护设施不健全。 2.人员安全意识差。 3.运行或检修操作规程不健全。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.健全水池防护设施。 2.加强安全教育工作。 3.建立健全运行或检修操作规程。 |
| 机械伤害 | 设备运行 | 1、转动或传动部位无防护罩； 2、设备检修时未断电和设立警示标志； 3、误起动造成机械伤害； 4、衣物绞入。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、设置防护罩或栏； 2、正确穿戴好劳动防护用品； 3、作业过程中严格遵守操作规程； 4、检修时断电并设立警示标志； 5、工作时衣着应符合“三紧”要求。 |
| 车辆伤害 | 车辆运行 | 1、驾驶员道路行驶违章； 2、驾驶员工作精力不集中； 3、驾驶员酒后驾车； 4、驾驶员疲劳驾驶； 5、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 6、驾驶员无证驾驶。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持路面状态良好； 3、管线等不设在紧靠路边； 4、驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章； 5、加强驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶，行驶时注意观察、集中注意力等）； 6、车辆无故障，保持完好状态； 7、车辆不超载、不超速行驶； 8、包装厂房设立机动车辆行车路线标志； 9、驾驶员应持证驾驶。 |

本节评价小结：消防、交通、安全管理、作业环境单元的危险性较小，主要是设施缺陷造成的，机械设备按规定设置防护装置、设施，车辆伤害要加强行驶违章，避免疲劳驾驶、无证驾驶等，加强安全管理，总体运行是安全的。

## C.5 危险度评价

应用日本劳动省化工企业六阶段安全评价方法主要对本项目单元进行危险度评价。

1、实施评价

以N-甲基吗啉生产装置为例，单元取值过程：

1）物质：N-甲基吗啉等为甲B类可燃液体，故取值为5分；

2）容量：液体物料存在量小于50m3，故取值为2分；

3）温度：在250℃以下，故取值为0分。

4）压力：操作压力在1MPa以下，故取值为0分。

5）操作：存在一定危险的运输操作，故取值为2分。

202甲类仓库一子单元危险总分值为9分，危险等级为III级，危险程度为低度危险。

表C.4-7  单元取值及危险等级分级表

| 单元 | 物料 | 容量 | 温度 | 压力 | 操作 | 总分 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEDOT/PSS生产装置单元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | III |
| N-甲基吗啉生产装置单元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | III |
| N-甲基吗啉-N-氧化物生产装置单元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | III |
| 1，4二氧六环生产装置单元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | III |
| 1，3二氧六环生产装置单元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | III |
| N-甲酰吗啉生产装置单元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | III |
| 甘油缩甲醛生产装置单元 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | III |

2、评价结果分析与结论

由上表可以看出，本项目N-甲基吗啉生产装置单元、N-甲基吗啉-N-氧化物生产装置单元、1，4二氧六环生产装置单元、1，3二氧六环生产装置单元、N-甲酰吗啉生产装置、PEDOT/PSS生产装置单元、甘油缩甲醛生产装置单元的危险等级为III级，均属于低度危险。

- 附件D 安全评价依据

## D.1 法律、法规

1.《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，2021年9月1日起实施）

2.《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995年1月1日起实施，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

3.《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）

4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中华人民共和国主席令第五十八号

5.《中华人民共和国消防法》（主席令［2008］第6号，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2009年5月1日起实施，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）

6.《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2018］第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2019年修改）

7.《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

8.《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

9.《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

10.《中华人民共和国长江保护法》（2020年国家主席令第65号）

11.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

12.《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

13.《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

14.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

15.《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

16.《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）

17.《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

18.《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

19.《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

20.《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，2004年1月7日起实施，2014年7月9日国务院令第653号进行修改）

21.《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

22.《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

23.《江西省安全生产条例》（2023年7月26日，江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过了修订，自2023年9月1日起施行）施）

24.《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

25.《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

26.《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

27、《中华人民共和国特种设备安全法》2013年6月29日中华人民共和国主席令第四号；

## D.2 部门规章及规范性文件

1.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

2.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

3.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令第41号，79、89号令修改）

4.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第36号，77号令修改）

5.《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令45号，79号令修改）

6.《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局49号令）

7.《工作场所职业卫生监督管理规定》（卫生健康委员会令第5号）

8.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令，79号令修改）

9.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，63号令修改）

10.《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安监总局令79号）

11.《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）

12、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

13.《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安监总局令80号）

14.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令2016年第88号；根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）

15.《关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》（安监总政法〔2017〕15号）

16.《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安监总局令89号）

17.《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）

18.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

19.《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

20.《危险化学品目录》（2022调整版）（应急管理部、工信部、公安部、生态环境部、交通运输部等十部门公告，〔2022〕第8号）

21.《危险化学品登记管理办法》（安监总局令第53号）

22.《易制爆危险化学品目录》（2017年版）（公安部2017年5月17日）

23.《高毒物品目录》（卫生部卫法监发[2003]第142号）

24.《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部 公告2020年 第3号）

25.《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》安监总办[2010]139号

26.《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

27.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

28.《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号

29.《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号

30.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》安监总管三〔2011〕95号

31.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》安监总管三〔2013〕12号

32.《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总管三〔2011〕142号）

33《国务院安委会办公室关于切实加强危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办[2008]26号

34.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号

35.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号

36.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2022]136号

37.《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改）发展和改革委员会令第29号

38.《易制爆危险化学品治安管理办法》公安部令第154号

39.《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业[2010]第122号

40.《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（原安监总厅科技〔2015〕43号）

41.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（原安监总科技〔2015〕75号）

42.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺.设备目录（2016年）的通知》（原安监总科技〔2016〕137号）

43.《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）

44.《各类监控化学品名录》中华人民共和国工业和信息化部令第52号

45.《列入第三类监控化学品的新增品清单》原国家石油和化学工业局令第1号

46.《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（2018年6月20日工业和信息化部第3次部务会议审议通过）

47.《关于修改《消防监督检查规定》的决定》（公安部令第120号）

48.《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质监总局令第140号）

49.《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质监总局令[2000]第13号）

50.《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（国家局令[2010]第30号）

51.《爆炸危险场所安全管理规定》（原劳动部[1995]56号）

52.《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质监总局令第140号）

53.《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》（江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号）

54.《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

55.《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字〔2016〕55号）

56.《江西省化工企业安全生产五十条禁令》（赣安监管二字〔2013〕15号）

57.《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字〔2021〕100号

58.《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（赣办发〔2020〕32号）

59.《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

60.《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕190号

61、《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》应急危化二〔2021〕1号

## D.3 国家标准

1、《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020；

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修改）；

3、《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

4、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

5、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；

6、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

7、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999；

8、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008；

9、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；

10、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986；

11、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

12、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）；

13、《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012；

14、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；

15、《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》GB50914-2013；

16、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

17、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

18、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

19、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

20、《危险货物品名表》GB12268-2012；

21、《危险货物分类和品名编号》GB6944-2012；

22、《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015；

23、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；

24、《国家电气设备安全技术规范》GB19517-2009；

25、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

26、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

27、《低压配电设计规范》GB50054-2011；

28、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

29、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

30、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062-2008；

31、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018；

32、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016；

33、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017；

34、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008；

35、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011；

36、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006；

37、《工业管路的基本识别色和识别符号和安全标识》GB7231-2003；

38、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

39、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008；

40、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016；

41、《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》TSG N0001-2017；

42、《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010；

43、《压力容器 第1部分：通用要求》GB150.1-2011；

44、《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022；

45、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013；

46、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013；

47、《固定式钢梯及平台安全要求（第1部分：钢直梯）》GB4053.1-2009；

48、《固定式钢梯及平台安全要求（第2部分：钢斜梯）》GB4053.2-2009；

49、《固定式钢梯及平台安全要求（第3部分：工业防护栏杆及钢平台）》GB4053.3-2009；

50、《安全色》GB2893-2008；

51、《安全标志及使用导则》GB2894-2008；

52、《危险货物包装标志》GB190-2009；

53、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020；

54、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB39800.2-2020；

55、《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

56、《建筑采光设计标准》GB50033-2013；

57、《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006；

58、《锅炉房设计标准》GB50041-2020；

59、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019；

60、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020；

61、《石油化工安全仪表系统设计规范》GB50770-2013；

62、《过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第1部分：框架、定义、系统、硬件和软件要求》GB/T21109.1-2007；

63、《过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第2部分：GB/T21109.1的应用指南》GB/T21109.2-2007

64、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016；

65、《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014；

66、《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019；

67、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018；

68、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB /T37243-2019；

69、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013；

70、《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018；

71、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018;

72、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020修订）；

73、生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

74、《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018；

75、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007；

76、《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022；

77、《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018；

78、其它相关的国家和行业的标准、规定。

## D.4 行业标准

1、《安全评价通则》（AQ8001-2007）

2、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

3、《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014；

4、《化工企业供电设计技术规定》HG/T20664-1999；

5、《仪表供电设计规定》HG/T20509-2014；

6、《仪表供气设计规定》HG/T20510-2014；

7、《信号报警、安全联锁系统设计规定》HG/T20511-2014；

8、《自动化仪表选型设计规定》HG/T20507-2014；

9、《分散型控制系统工程设计规定》HG/T0573-2012；

10、《酸类物质泄漏的处理处置方法第2部分硫酸》HG/T4335.2-2012；

## D.5 项目文件、工程资料

1、《江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目可行性研究报告》；

2、《江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目环境影响报告书》；

3、《关于建设江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目备案的通知》；

4、江西九鹏高科有限公司年产30000吨新型光电材料及其衍生物的生产建设项目总平面布置图；

5、营业执照

6、工艺转让协议

7、《反应安全风险评估报告》

8、其他相关材料。

现场照片：